D.1.1.2.4     TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- systémový poplastovaný plech výrobce střešní fólie, barva šedá, základní tl. plechu  min.0,6mm

KL 1 – okapní lišta					R.Š. 165mm		79,4bm

KL 2 – přechodová lišta				R.Š. 160-280mm	72,1bm

( vyrobit na stavbě po zaměření )

KL 3 – ztužující rohová lišta				R.Š. 110mm		68,5bm

KL 4 – kotvící lišta u prostupující konstrukce	R.Š. 165mm		14,6bm

napojovací úhel 120°

KL 5 – kotvící lišta u prostupující konstrukce	R.Š. 165mm		41,1bm

napojovací úhel 95°

KL 6 – okapní lišta					R.Š. 125mm		18,4bm

KL 7 – návětrná lišta					R.Š. 200mm		  2,8bm

KL 8 – návětrná lišta					R.Š. 250mm		  9,2bm

KL 9 – okapní lišta					R.Š. 150mm		  7,8bm

KL 10 – návětrná lišta				R.Š. 230mm		21,3bm

- ocelový pozinkovaný plech tl.1mm

KL 11 – připojovací lišta tvaru Z			R.Š. 425mm		 21,4bm

KL 12 – připojovací lišta tvaru U			R.Š. 310mm		   7,8bm

KL 13 – připojovací lišta tvaru U			R.Š. 310-445mm	 13,5bm

proměnlivou výškou stojiny

KL 14 – připojovací lišta tvaru U			R.Š. 445mm		   7,8bm

- titanzikový plech tl.0,7mm

KL 15 – krycí dilatační lišta				R.Š. 145mm		 55,5bm

KL 16 – krycí a připojovací lišta			R.Š. 310mm		 29,2bm

Součástí nabídky jsou i veškeré kotvící a spojovací prvky a případné pomocné konstrukce.