D.1.1.2.1     TABULKA VENKOVNÍCH ÚPRAV

LEGENDA PRACÍ:

rozsah prací viz situační schéma

1 – demontáž 6,5m odvětrávací roury DN215 s obezděním 500/350mm kotveným

do panelu kotvami z páskové oceli 40/10 – 10ks

2 – demontáž el. rozvaděče 450/600 s obezděním 750/450 v. 1,3m

3 – demontáž podezdívky el. rozvaděče 1200/450 v. 1,2m

4 – demontáž betonové krycí desky tl.100mm 2,1m x 1,25m, po provedení opravy

hydroizolace provedení nové krycí desky z betonu C 20/25 vyzt. sítí

Kari 100/100/6 tl.120-180mm s povrchem spádovaným od objektu.

Izolace boků komory nad terénem bude chráněna ž.b. moniérkou tl.75mm

v. 0,5m vyztuženou sítí Kari 100/100/6 propojenou s výztuží desky doplněnou

ocelovým pletivem

5 – demontáž okapového chodníčku z prostého betonu š.600mm a tl.120mm,

výkop rýhy š. 400mm, hloubka 400mm pro opravu hydroizolace,

hutněný zásyp vykopanou zeminou ( dočasná ochrana hydroizolace při hutnění

desky OSB ), štěrkorť fr. 8-16 tl.100mm, betonové dlaždice hladké 400/400/50

do kladecí vrstvy ze stěrkodrtě fr. 4-8 tl.50mm

6 – demontáž chodníku z litého asfaltu včetně podkladní bet. desky tl. 120mm

a podsypových vrstev do hl. 300mm,

zpětná montáž 2m obrubníku z demontovaného chodníku, dodávka

a rozprostření ornice v tl. 0,300mm, osetí travní směsí

7 – rýha š.0,4m do hloubky 0,5m pro provedení opravy hydroizolace

zásyp vykopanou zeminou a ornicí

hutněný zásyp vykopanou zeminou ( dočasná ochrana hydroizolace při hutnění

desky OSB ), štěrkorť fr. 8-16 tl.100mm, betonové dlaždice hladké 400/400/50

do kladecí vrstvy ze stěrkodrtě fr. 4-8 tl.50mm

8 – rýha pro provedení opravy ukončení hydroizolace š. 400mm ( skladba

odstraněné konstrukce – 150mm bet. deska, 350mm zemina ) provedená řezem

desky pilou na beton

hutněný zásyp vykopanou zeminou ( dočasná ochrana hydroizolace při hutnění

desky OSB ), štěrkorť fr. 8-16 tl.100mm, betonové dlaždice hladké 400/400/50

do kladecí vrstvy ze stěrkodrtě fr. 4-8 tl.50mm

9 – demontáž přizdívky z CDm v.0,7m, zpětné vyzdění z plných betonových cihel

spárovaných jako pohledové zdivo

10 – demontáž betonové zídky ( soklu již dříve odstraněného plotu ) š. 0,2m,

hl. 0,6m, dl. 1,8m

osazení obrubníku z demontovaného chodníku viz pol.6

11 – doplnění obetonávky stávajících obrubníků z betonu C12/16 – 0,5m3

12 – začištění boku rampy – odříznutí nátoků litého asfaltu, vyplnění nerovností

v boku bet. mazaniny cementovou zušlechtěnou maltou – 1,5m2

s ficováním bez štukování, nátěr dtto sokl objektu

13 – obroušení rzi a nesoudržných částí starého nátěru ocelových nosníků rampy

( svařenec  2xU200 ) – 2ks, 2 x nátěr jednovrstvou barvou 2v1 na kov

( dtto Z18 )

14 – obroušení rzi a nesoudržných částí starého nátěru zábradlí předloženého

schodiště z trubky DN60 dl.4m, 2 x nátěr jednovrstvou barvou 2v1 na kov

( dtto Z18 )

15 – demontáž dřevěných fošen laviček – 12ks cca 45/120/2000mm, zpětná montáž

nových fošen ( fungicidní impregnace, 3 x lazura na dřevo tmavě hnědá

s obsahem netěkavých látek min. 19% )

obroušení rzi a nesoudržných částí starého nátěru ocelových konstrukcí laviček

( cca 1,2m2 ), 2 x nátěr jednovrstvou barvou 2v1 na kov ( dtto Z18 )

Součástí venkovních úprav je oprava ukončení fóliové hydroizolace proti zemní vlhkosti:

- demontáž zbylé plechové krycí lišty – cca 50m

- demontáž fólie do úrovně 0,2m pod terén – cca 27m2

- montáž kotvící a přechodové lišty s nalepenou těsnící expanzní páskou – cca 77m

- provedení stěrkové silikátové hydroizolace tl.2mm, š. 0,5m, dl. 77m

včetně systémové pružné bandážní pásky

- krycí stěrková omítka jemnozrnná hydrofobizovaná ve hmotě – cca 39m2

- geotextílie 300g/m2 – cca 50m2

- zpětný zhutněný zásyp zeminou – cca 9,5m3

- lomový štěrk fr. 8-16 tl.100mm – 3,1m3

- kladecí vrstva ze štěrkodrtě fr. 4-8 tl.50mm – 1,6m3

- okapový chodníček z betonových desek hladkých 400/400/50 – cca 77m

schéma provedení viz detail v příloze