D.1.1.2.6     TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

T1 - sestava kuchyňské linky dl. 2,1m

- spodní skříňky 600+900+600 mm s dvoukřídl. dvířky otočnými a plným soklem

- pracovní deska tl. 28 mm – dřevotřísková deska E1, HPL laminát včetně přední

hrany, oba boky s lepenou hranou

- horní skříňky hloubky 300 mm, krajní š.600 s dvířky, střední š. 900 mm bez dvířek

- obkladový panel mezi skříňkami a záda horních skříněk bude ze samonosné desky

s bílým laminem podepřené v horní úrovni spodních skříněk a kotvené do zdi jádra

a boční panelové zdi proti překlopení, nebo bude linka se stojkami zakrytými

obkladovým panelem

- nerezový jednodřez s odkap. plochou s otvorem pro stojan. baterii

- varná dvouplotýnková deska sklokeramická zabudovaná.

T2 - sestava kuchyňské linky dl. 1,5m

- spodní skříňky 600+900 mm s otevírav. dvířky a plným soklem

- pracovní deska tl. 28 mm – dřevotřísková deska E1, HPL laminát včetně přední

hrany, oba boky s lepenou hranou

- horní skříňky hloubka  300 mm, krajní š.600 s dvířky, střední š. 900 mm bez dvířek

- obkladový panel mezi skříňkami a záda horních skříněk bude ze samonosné desky

s bílým laminem podepřené v horní úrovni spodních skříněk a kotvené do zdi jádra

a boční panelové zdi proti překlopení, nebo bude linka se stojkami zakrytými

obkladovým panelem

- nerezový jednodřez s odkap. plochou s otvorem pro stojan. Baterii

- elektrický čtyřplotýnkový sporák s troubou, napětí 230 V

T3 - sestava kuchyňské linky pro osoby s omezenou schopností pohybu

- pracovní deska hl. 600 mm (dřevotřísková deska E1, HPL laminát) bez spodních dvířek věstavěná do koutu dl. 2.1m (možno podepřít konzolamikotvenými do žb. panelu, 2 x šuplík zavěšený , varná sklokeramická deska, zabudovaná, dvouplotýnková. Výřezy pro stoupačky topení

- pracovní deska hl. 600 mm, dl. cca 850 mm bez spodních dvířek vestavěná mezi skříňky hl. 450 mm a pracovní deska dl. 2,1 m s výřezem pro kulatý dřez

- nerez. kulatý dřez s otvorem pro stoj. baterii

- skříňka středně vysoká, odskočený sokl, výsuvná pomocná pracovní plocha, spodní část s šuplíkovými plnovýsuvy, horní část s roletou s výsuvnými policemi

- pojízdný kontejner cca 600/400 v. 800 mm s šuplíkovými plnovýsuvy

T4 - vestavěná skříň bez dveří se sklopnou šatní tyčí

- 800x600 v. 2,35m, bez dveří s pevnými zády

- uskočený sokl dvoustupňový se zvýšenou zadní částí pro lepší dosah, základní výška cca 200mm zvýšená 350mm bez zadní stěny (pod soklem jsou rozvody vody a topení)

T5 - vestavěná skříň do niky (zdivo pórobeton)

- 600x600 v. 2,62m, dvířka v. 1900 + 620 mm, 1x police dole, 3 x v horní části, 1x šatní tyč, sokl v. 100 mm

- otevírání levé - 24 ks,  pravé - 18 ks

T6 - vestavěné skříně do rohu (zdivo pórobeton)

- 1200x600x2620 mm, dvířka v. 1900 + 620 mm, 1x ploice dole, 3 x v horní části, 1 x šatní tyč, sokl. výšky 100 mm

- na pohledové bočnici 5 ks šatních dvouháčků