### POLOŽKOVÝ ROZPIS PRACÍ a DODÁVKY DÍLŮ PRO REKONSTRUKCI VÝTAHU

Akce : Ústí nad Labem, Čelakovského 806/4

| Typ | Trakční bezpřevodový osobní výtah - TONV 900/1 |
| --- | --- |
| Nosnost | 900 kg ( 12 osob ) |
| Rychlost | 1,0 m.s-1 |
| Šachta | 1800 x 2400 mm – vnitřní rozměr stávající šachty - panel,zdivo |
| Hlava | 3600 mm – stávající |
| Zdvih | 22,40 m - stávající |
| Prohlubeň | 1200 mm - stávající |
| Stanice | 9 |
| Nástupiště | 9 neprůchozí |

Rozsah dodávky:

1. Kompletní výtahová kabina š.1060 x 2160 x 2150mm dle ČSN:

Provedení :  Plechové panely RAL s NEREZ doplňky - madlo na zadní stěně - NEREZ, lino ALTRo osvětlení  BODOVKY  ,MŘÍŽKA,

kabinové dveře automatické , busové –800 x2000mm

Výbava     :  	Panel ovladače provedení ANTIVANDAL - NEREZ,  nouzové  osvětlení, telefon, gong,

nouzová signalizace, digit. polohová a směrová signalizace, stanicová tlačítka, madlo - NEREZ,

zrcadlo na stěnu, okopové plechy - NEREZ, indikátor přetížení,  GSM brána.

Rám          : 	 rám vč. zachycovačů , samomazy, vážení, vodící čelisti,  zábradlí na střeše kabiny,  kompletní

spojovací materiál

CENA : -,- Kč    bez DPH

2. Výtahový stroj a příslušenství ve strojovně :

bezpřevodový trakční lanový

rám stroje s odkláněcí kladkou

kryt trakčního kola

omezovač rychlosti

tlumící silentbloky

kompletní upevňovací a spojovací materiál

související materiál

CENA : -,- Kč  bez DPH

3.Vybavení šachty :

spodní díl OR se závažím vč. elektr. spínače a upevňovacího materiálu

lanko OR 6,3mm - 2 ks očnic a 6 ks lan.svorek

nosná lana  – 2:1

nárazník T1 - 2 ks vč. podstavců a upevňovacího materiálu.

žebřík do prohlubně vč. upevňovacího materiálu

9 ks šachetních dveří ručních -  800 x 2000 mm

nová vodítka kabiny a protiváhy, včetně konzolí vodítek

CENA : -,- Kč bez DPH

4. Elektrovýzbroj :

kompletní elektro výbava vč. žlabů, kabelů, elekt. konzolí s upevňovacím

materiálem, najížděcí klíny, spínače

přivolávací tlačítka do stanic - výchozí stanice s polohovým a směrovým ukazatelem

kompletní elektro výbava pro osvětlení šachty vč. žlabů, kabelů,  konzolí   s upevňovacím

materiálem a osvětlovacími tělesy  a  vypínače osvětlení

tlačítko STOP - zásuvka do prohlubně

zářivka do strojovny

revizní jízda

elektro výbava obsahuje - hlavní vypínač, rozvaděč a frekvenční měnič.

manuální přepínač pro sjetí výtahu do určené stanice dle ČSN EN 81-73

CENA : -,- Kč bez DPH

5. Stavební práce:

Zazdění šachetních dveří, začištění

nátěr podlahy strojovny a podlahy v prohlubni výtahové šachty protiprašným nátěrem

drobné zednické práce ve strojovně a v prohlubni šachty

úprava podlah nástupišť po montáži nových dveří

odvoz suti , ekologická  likvidace odpadu

CENA : -,- Kč bez DPH

6. Předepsané zkoušky po modernizaci za účasti autorizované osoby

CENA : -,- Kč bez DPH

CENA CELKEM  ZA  VÝTAH bez DPH : -,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Demontáž velkého výtahu:

Demontáž

Ekologická likvidace odpadu

CENA : -,-Kč bez DPH

Demontáž malého výtahu:

Demontáž

Ekologická likvidace odpadu

CENA : -,-Kč bez DPH

Montáž velkého výtahu:

Cena -,-Kč bez DPH

UPS pro sjetí výtahu do výchozí stanice při výpadku proudu pro výtah 900kg, výtah bude poté mimo provoz

Cena : -,-Kč bez DPH