| Seznam nových dveřních křídel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1/D | (ilustrační obr. dveřní křídlo) | 600 | 1970 |  |  | Vnitřní dveře, dřevěné plné Kování: klika-klika + štítky s WC mechanismem, nerez ocel broušeno kategorie použití – vysoká frekvence používání, životnost – vysoká frekvence používání Povrchová úprava: CPL laminát standard Odstín: bílá Ocelová zárubeň STÁVAJÍCÍ* Nátěr stávající zárubně (2x základní, 2x ochranný) odstín kovářská tmavě šedá. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3P | 2P | 2P | 7P |
| 2.1/D |  | 700 | 1970 |  |  | Vnitřní dveře, dřevěné plné Kování: klika/klika + štítky dozické nerez ocel broušeno kategorie použití – vysoká frekvence používání, životnost – vysoká frekvence používání Povrchová úprava: CPL laminát standard Odstín: bílá Ocelová zárubeň STÁVAJÍCÍ* Nátěr stávající zárubně (2x základní, 2x ochranný) odstín kovářská tmavě šedá. | 1P |  | 2P | 3P |
| 2.2/D | DTTO | 700 | 1970 |  |  | Vnitřní dveře, dřevěné plné Kování: klika-klika + štítky s WC mechanismem, nerez ocel broušeno kategorie použití – vysoká frekvence používání, životnost – vysoká frekvence používání Větrací mřížka 100/500 mm Povrchová úprava: CPL laminát standard Odstín: bílá Ocelová zárubeň STÁVAJÍCÍ* Nátěr stávající zárubně (2x základní, 2x ochranný) odstín kovářská tmavě šedá. | 1P |  |  | 1P |
| 2.3/D |  | 700 | 1970 |  |  | Vnitřní dveře, dřevěné plné Kování: klika/klika + štítky cylindrické nerez ocel broušeno kategorie použití – vysoká frekvence používání, životnost – vysoká frekvence používání Povrchová úprava: CPL laminát standard Odstín: bílá Ocelová zárubeň STÁVAJÍCÍ* Nátěr stávající zárubně (2x základní, 2x ochranný) odstín kovářská tmavě šedá. | 2L |  |  | 2L |
| 3.1/D | DTTO | 800 | 1970 |  |  | Vnitřní dveře, dřevěné plné Kování: klika/klika + štítky cylindrické nerez ocel broušeno kategorie použití – vysoká frekvence používání, životnost – vysoká frekvence používání Zámek: zadlabací vložkový zámek bezpečnostní cylindrická vložka Povrchová úprava: CPL laminát standard Odstín: bílá Ocelová zárubeň STÁVAJÍCÍ* Nátěr stávající zárubně (2x základní, 2x ochranný) odstín kovářská tmavě šedá. | 3L |  |  | 3L |
|  |  |  |  |  |  |  | 4P |  |  | 4P |
| 3.2/D | DTTO | 800 | 1970 |  |  | Vnitřní dveře, dřevěné plné Kování: klika-klika + štítky s WC mechanismem, nerez ocel broušeno kategorie použití – vysoká frekvence používání, životnost – vysoká frekvence používání Větrací mřížka 100/500 mm Povrchová úprava: CPL laminát standard Odstín: bílá Ocelová zárubeň STÁVAJÍCÍ* Nátěr stávající zárubně (2x základní, 2x ochranný) odstín kovářská tmavě šedá. | 1P |  |  | 1P |
| 4.1/D | DTTO | 900 | 1970 |  |  | Křídlo dveří, dřevěné, plné Kování: klika/klika + štítky cylindrické nerez ocel broušeno kategorie použití – vysoká frekvence používání, životnost – vysoká frekvence používání Zámek: zadlabací vložkový zámek bezpečnostní cylindrická vložka Povrchová úprava: CPL laminát standard Odstín: bílá Ocelová zárubeň STÁVAJÍCÍ* Nátěr stávající zárubně (2x základní, 2x ochranný) odstín kovářská tmavě šedá. | 3L | 1L |  | 4L |
|  |  |  |  |  |  |  | 2P | 2P |  | 4P |
| Vysvětlivky: * stávající zárubně budou očištěny od nátěrů a opatřeny novým nátěrem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZNÁMKA: - tato dokumentace nenahrazuje realizační/výrobní dodavatelskou dokumentaci - povinností dodavatelské firmy je seznámit se se všemi částmi projektové dokumentace, tzn. Technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Dále je povinností dodavatelské firmy ověřit si a zkontrolovat veškeré návaznosti a požadavky na ostatní profese - veškeré rozměry je nutné na stavbě zaměřit dle skutečného provedení ještě před zadáním do výroby!!! - musejí být dodrženy všechny pracovní technologické a technické postupy a doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících předpisů - dodavatelská výrobní dokumentace GDS musí být předkládána k odsouhlasení - dveře včetně příslušenství budou vyrobeny a namontovány dle ČSN, technických a montážních předpisů - je požadováno, aby všechny použité výrobky, prvky a materiály byly před montáží vzorkovány a odsouhlaseny - dle zákona č. 22/1997 Sb. bude předložen protokol o certifikaci výrobku, předloženy budou protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, apod. - u bezpečnostních dveří bude doložen bezpečnostní atest na celý set včetně kování - dveře bude možné ošetřovat běžnými čistícími prostředky - veškeré dveře musí být před montáží vyvzorkovány a odsouhlaseny - veškeré dveře s požadavkem na bezbariérové řešení musí splňovat všechny požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. - ocelové zárubně budou ze žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm opatřeny 2x základním a 2x vrchním nátěrem - kovové konstrukce v interiéru musejí mít antikorozní úpravu na stupeň agresivity C3 - použité kovové spojovací prostředky musejí mít antikorozní úpravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |