| Katalogový list KL 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - OZNAČENÍ TECHNOLOGIE | Opravy, údržba a změny v systému svislého dopravního značení – doplňkové práce |  |  |
| - POPIS |  |  |  |
| Tento katalogový list obsahuje následující doplňkové práce k hlavním pracím: - Trvalé dopravní značení nad rámec rozsahu vymezeného v Katalogovém listu KL 1 Opravy, údržba a změny v systému svislého dopravního značení. Na tyto práce se uplatní popis Prací dle kapitoly B a podmínky kapitoly D Katalogového listu KL 1 Opravy, údržba a změny v systému svislého dopravního značení. Požadovaná minimální záruční lhůta na provedené práce činí 36 měsíců. - Přechodné dopravní značení nad rámec rozsahu vymezeného v Katalogovém listu KL 1 Opravy, údržba a změny v systému svislého dopravního značení. Na tyto práce se uplatní popis Prací dle kapitoly B a podmínky kapitoly D Katalogového listu KL 1 Opravy, údržba a změny v systému svislého dopravního značení. - Výjezdová pohotovost nad rámec rozsahu vymezeného v Katalogovém listu KL 1 Opravy, údržba a změny v systému svislého dopravního značení. Na tyto práce se uplatní popis Prací dle kapitoly B a podmínky kapitoly D Katalogového listu KL 1 Opravy, údržba a změny v systému svislého dopravního značení. |  |  |  |
| - CENY |  |  |  |
| Opravy, údržba a změny v systému svislého dopravního značení – doplňkové práce |  |  |  |
| Technologie |  | Jednotka | Jednotková cena v Kč bez DPH |
| Trvalé dopravní značení |  | měsíc |  |
| Přechodné dopravní značení |  | měsíc |  |
| Výjezdová pohotovost |  | den |  |
| - Podmínky provedení PRACÍ |  |  |  |
| Opravy, údržba a změny v systému svislého dopravního značení – doplňkové práce |  |  |  |
| Obecné podmínky pro všechny druhy plnění: - Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo či díla odpovídající podmínkám stanovených Smlouvou či v jednotlivých Zakázkách údržby. - Pokud katalogový list, popř. uzavřená Smlouva, neupravují příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny postupovat dle Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí uzavřené Smlouvy. - Cena Prací dle tohoto Katalogového listu musí obsahovat veškeré náklady na jejich provedení, zejména: - Veškeré náklady spojené s dopravou techniky a potřebných materiálů pro provedení Prací dle tohoto Katalogového listu na místo probíhajících oprav včetně nákladů na montáž. - Přípravu, schválení a realizaci dopravně-inženýrských opatření nezbytných pro provedení Prací. - Zajištění povolení (v případě nutnosti) dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (uzavírky, zvláštní užívání). - Zabezpečení místa provádění Prací proti vstupu třetích osob, a to odpovídajícím způsobem (oplocení, zábrany s osvětlením apod.). - Náklady na likvidaci demontovaného dopravního značení. - Případné nutné navýšení rozsahu Prací na jednotlivých Zakázkách údržby zjištěných v průběhu jejich provádění musí být písemně odsouhlaseno Objednatelem před uzávěrkou a fakturací za daný měsíc. - Vozidla a technika nezbytná pro provádění Prací nesmí vjíždět na přilehlé chodníky a zeleň, ani zde nesmí být odstavována. - Provádění prací bude zahájeno vždy v první kalendářní den v daném měsíci uvedeném na jednotlivých Zakázkách údržby. - Provádění prací bude ukončeno vždy v poslední kalendářní den v daném měsíci uvedeném na jednotlivých Zakázkách údržby. - V rámci Oprav, údržby a změn v systému svislého dopravního značení bude z každého jednotlivého úkonu (instalace značky, výměna značky, oprava značky apod.) pořízena fotodokumentace (vždy stav před a po úkonu), která bude nejpozději při fakturaci za daný kalendářní měsíc předána na datovém nosiči Objednateli. Trvalé dopravní značení: - Instalace nového dopravního značení, případně jeho změny či odstranění v důsledku změny dopravních poměrů budou vždy realizovány na základě vydaných povolovacích aktů příslušným správním orgánem. Tato povolení budou Zhotoviteli předávána Objednatelem ihned po jejich obdržení. - Opravy a údržba stávajícího svislého dopravního značení a jeho výměny na základě jejich technického stavu budou prováděny neprodleně po zjištění závad, a to na základě jednak pokynů Objednatele, jednak na základě vlastních zjištění pracovníků Zhotovitele. - Při nové či opakované instalaci DZ IP 12 se symbolem druhu vozidla č. 225 – Osoba na invalidním vozíku musí být Zhotovitelem zajištěno i provedení vodorovného dopravního značení V 10f. Přechodné dopravní značení - Přechodné dopravní značení pro označování překážek silničního provozu bude realizováno na základě telefonické nebo e-mailové výzvy Objednatele Zhotoviteli. - Instalace přechodného dopravního značení pro označování překážek musí být Zhotovitelem provedena do 1 hodiny od obdržení výzvy Objednatele. - Po instalaci přechodného dopravního značení pro označování překážek silničního provozu bude Zhotovitelem prováděna pravidelná kontrola tohoto značení, a to min. 1x týdně až do odstranění důvodu jeho instalace. Odstranění přechodného dopravního značení pro označování překážek silničního provozu bude Zhotovitelem provedeno po odstranění překážky na základě e-mailové nebo telefonické výzvy Objednatele. - Dopravní značení pro zajištění nucených odtahů je realizováno vždy na základě vydaného povolení příslušným silničním správním úřadem. - Dopravní značení pro zajištění nucených odtahů musí být instalováno vždy min. 7 dní před termínem důvodu, pro který bylo instalováno. V případě, že tato instalace vychází na svátek, popř. víkend, bude instalace provedena v poslední pracovní den před svátkem či víkendem. - Při instalaci dopravního značení pro zajištění nucených odtahů bude proveden videozáznam, zaznamenávající nejen rozmístění dopravního značení, ale i vozidla parkující za instalovanými značkami. Videozáznam musí být plynulý, umožňující následné posouzení dané situace. Z videozáznamu musí být patrné umístění dopravního značení, stání vozidel v úseku platnosti dopravního značení v době jeho umístění včetně registračních značek těchto vozidel. - Odstranění dopravního značení pro zajištění nucených odtahů bude provedeno vždy po skončení důvodu jeho umístění. - Dopravní značení pro zajištění nucených odtahů včetně jeho nosičů je v majetku Objednatele, Zhotovitel zajišťuje pouze jeho skladování, instalaci, odstranění a opětovné uskladnění. Výjezdová pohotovost: - Zhotovitel zabezpečí mimo pracovní dobu domácí pohotovost svého pracovníka pro případ nutnosti neprodleného označení závady na komunikaci. Pro tyto účely musí mít Zhotovitel připraveny v pohotovostním skladu tyto minimální počty dopravních značek včetně jejich nosičů (sloupky, gumové či plastové podstavce): - A 7a 5 ks - B 1 2 ks - C 4a 5 ks - C 4b 5 ks - Z 2 (2 m) 2 ks - Z 4a (popř. Z 4d) 10 ks - Z 4b (popř. Z 4e) 10 ks - Instalace dopravního značení probíhá na základě telefonické výzvy výjezdového technika Objednatele. Instalace dopravního značení musí být Zhotovitelem zajištěna do 45 minut od obdržení telefonické výzvy. - Po instalaci přechodného dopravního značení pro označování překážek silničního provozu bude Zhotovitelem prováděna pravidelná kontrola tohoto značení, a to min. 1x týdně až do odstranění důvodu jeho instalace. Odstranění přechodného dopravního značení pro označování překážek silničního provozu bude Zhotovitelem provedeno po odstranění překážky na základě e-mailové nebo telefonické výzvy Objednatele. |  |  |  |
| - Fakturace |  |  |  |
| Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedení skutečně provedených Prací dle tohoto Katalogového listu po skončení příslušného kalendářního měsíce. Fakturace za dopravní značení a fakturace za výjezdovou pohotovost bude realizována samostatně. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po akceptaci plnění níže definovaným způsobem. Splatnost faktury činí 21 dní ode dne doručení faktury Objednateli. Akceptační procedura: V rámci akceptační procedury předá Zhotovitel nejpozději do 10. dne po skončení Prací na měsíčně zadaných Zakázkách údržby v rámci dopravního značení, Objednateli následující doklady: - Soupis realizovaných prací na dopravním značení; soupis bude rozdělen na tyto části (stejné členění bude použito i na vlastní faktuře: - Nové dopravní značení - Opravy a údržba a výměny dopravního značení - Opravy po vandalství - Přechodné DZ pro zajištění nucených odtahů - Přechodné DZ pro označení překážek; - Soupis prací pak u jednotlivých položek musí obsahovat následující údaje: - Datum prací - Označení komunikace vč. bližší identifikace místa (číslo popisné., křižovatka apod.) - Číslo značky dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. včetně uvedení případného textu na dodatkové tabulce či značce - Provedené práce (např. otočení, čištění, narovnání ohlé apod.) - fotodokumentace na datovém nosiči. V rámci akceptační procedury předá Zhotovitel nejpozději do 10. dne po skončení Prací na měsíčně zadaných Zakázkách údržby v rámci výjezdové pohotovosti, Objednateli následující doklady: - soupis realizovaných výjezdů v rámci dané měsíční fakturace v členění: - datum výjezdu - čas výjezdu - důvod výjezdu - realizovaná opatření v rámci výjezdu. K předloženým dokladům je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů od jejich doručení písemně uplatnit své připomínky. V případě marného uplynutí této lhůty se má za to, že Objednatel akceptoval provedení Prací v plném rozsahu dle učiněné Zakázky údržby. Akceptační procedura je ukončena podpisem závěrečného protokolu o předání a převzetí Zakázky údržby Zhotovitelem a Objednatelem. Připomínky je Objednatel oprávněn uplatnit v následujících případech: - neprovedení Prací v termínu dle Zakázky údržby bez předchozího souhlasu Objednatele; - porušení kvalitativních parametrů Prací; - porušení jiných povinností zakládajících nárok Objednatele na smluvní pokutu; - jiné připomínky bez dopadu na výši fakturované částky a oprávnění fakturovat. Zhotovitel je oprávněn doložit neoprávněnost připomínek ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne jejich obdržení. V takovém případě Objednatel takto poskytnuté podklady posoudí a do 5 pracovních dnů odešle Zhotoviteli nové připomínky či sdělení o akceptaci důvodů pro neoprávněnost připomínek. Uvedená procedura se může opakovat i vícekrát. Vystavení faktury: Nevznese-li Objednatel v rámci akceptační procedury připomínky, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu den následující po marném uplynutí lhůty k uplatnění připomínek. Vznese-li Objednatel připomínky a Zhotovitel nevyužije práva doložit jejich neoprávněnost, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu den po marném uplynutí lhůty k doložení neoprávněnosti připomínek. Pokud nenastane ani jedna ze situací specifikovaných v předchozích dvou větách, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za provedené Práce na jednotlivých Zakázkách údržby den po obdržení vyjádření Objednatele k předloženým dokladům o neoprávněnosti připomínek. V případě, že k takto obdrženému vyjádření Objednatele nemá Zhotovitel výhrady, zohlední v rámci fakturace původně uplatněné připomínky Objednatele modifikované v souladu s vyjádřením Objednatele k jejich dokládané neoprávněnosti. Pokud však ohledně oprávněnosti připomínek bude nadále přetrvávat nesouhlas, zohlední Zhotovitel v rámci fakturace připomínky Objednatele upravené v rozsahu, v jakém dle vyjádření Objednatele k předloženým dokladům o neoprávněnosti připomínek bude mezi smluvními stranami panovat shoda. Pokud po dosažení shody ohledně připomínek dojde ke změně jejich rozsahu, bude dopad této změny reflektován ve faktuře za tu Zakázku údržby, u které bylo takové shody dosaženo. Zhotovitel vystaví fakturu na částku odpovídající rozsahu Prací specifikovanému v jednotlivých Zakázkách údržby a oceněnému na základě jednotkových cen uvedených v části C tohoto Katalogového listu. Takto vypočtená částka bude: - ponížena o uplatněné smluvní pokuty v rozsahu připomínek dle bodu B a C výše. Výše uvedený mechanismus bude zachycen ve struktuře faktury. Přílohou faktury budou Zakázky údržby, na jejichž základě byly provedeny fakturované Práce, připomínky Objednatele vznesené v rámci shora specifikované akceptační procedury, doklady o jejich neoprávněnosti (jsou-li vzneseny) a vyjádření Objednatele k těmto dokladům. |  |  |  |
| F. SMLUVNÍ POKUTY |  |  |  |
| Objednateli náleží následující smluvní pokuty za porušení povinností při provádění Prací dle tohoto Katalogového listu: - V případě porušení povinnosti potvrdit či přijmout Zakázku údržby nebo provést veškeré kroky požadované v souvislosti s takovou Zakázkou údržby, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý i započatý den prodlení s plněním této povinnosti, a to za každou jednotlivou Zakázku údržby. - V případě nedodržení termínu zahájení prací na Zakázce údržby dle bodu 1 kapitoly D tohoto Katalogového listu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý jednotlivý případ a dále 0,1 % z ceny Prací dle Zakázky údržby, s jejichž plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení do splnění příslušné povinnosti, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno objednatelem. - V případě nedodržení termínu ukončení prací na Zakázce údržby dle bodu 2 kapitoly D tohoto Katalogového listu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý, i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem. - V případě porušení jakékoli jiné povinnosti vyplývající pro Zhotovitele z tohoto Katalogového listu pokuta v částce 5.000,-- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. |  |  |  |
| - legislativa, normy apod. AplikovatelnÉ NA SLUŽBU DLE TOHOTO KATALOGOVÉHO LISTU |  |  |  |
| - Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění - Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění - TP 65 – Zásady pro dopravní značení pozemních komunikací - TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích |  |  |  |
| - MÍSTO PLNĚNÍ |  |  |  |
| Místní komunikace v majetku objednatele dle seznamu místních komunikací, který je nedílnou součástí Smlouvy. |  |  |  |