Specifikace požadovaných technických parametrů a požadavků na úroveň výbavy

Obchodní označení nabízeného vozu: (doplní účastník)

| Požadované parametry a výbava | Vyplní účastník dle nabízeného vozu |
| --- | --- |
| TECHNICKÉ PARAMETRY |  |
| Spalovací motor | - |
| Zdvih. objem min. 1400 cm3 | (doplní účastník) |
| Palivo benzín | - |
| Manuální nebo automatická převodovka | (doplní účastník) |
| Emisní norma EURO 6 | - |
| Nové, nebo předváděcí vozidlo s nájezdem max. 1500 km a rokem výroby 2022 nebo 2023 | (doplní účastník) |
| ROZMĚRY |  |
| Délka zavazadlového prostoru za první řadou sedadel min. 200 cm | (doplní účastník) |
| Šířka zavazadlového prostoru (mezi kryty zadních kol) min. 115 cm | (doplní účastník) |
| Světlá výška interiéru pro cestujícího na invalidním vozíku (od podlahy do stropu) min 135 cm | (doplní účastník) |
| KAROSERIE A VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ |  |
| Počet přepravovaných osob včetně řidiče v uspořádání pro převoz osob na invalidním vozíku (tj. včetně míst pro pasažéry sedící na invalidním vozíku) min. 5 | (doplní účastník) |
| Počet míst určených pro osoby na invalidním vozíku (včetně zabudovaného ukotvení pro invalidní vozík) min 1 | (doplní účastník) |
| Zabudovaná nájezdová rampa (homologovaná) umožňující transport osob na invalidním vozíku do vozidla | - |
| Elektrický naviják k rampě | - |
| Zajištění přepravovaného invalidního vozíku do 200 kg | - |
| Přístup do prostoru pro cestující zezadu | - |
| Počet dveří min. 5, z toho dvě boční posuvná | (doplní účastník) |
| MINIMÁLNÍ VÝBAVA |  |
| Airbagy čelní a boční pro řidiče a spolujezdce | - |
| Výškově nastavitelné sedadlo a volant | - |
| ABS (protiblokovací brzdový systém) | - |
| EBA nebo BAS - brzdový asistent | - |
| ESC – elektronický stabilizační systém | - |
| Denní svícení | - |
| Dvě samostatné sedačky ve druhé řadě | - |
| Klimatizace | - |
| Parkovací senzory min. zadní | (doplní účastník) |
| Bezklíčové startování | - |
| Palubní počítač | - |
| Originální autorádio | - |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním + imobilizér | - |
| Elektrické ovládání předních oken | - |
| Elektrická a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | - |
| Vyhřívaná přední sedadla | - |
| Litá 16" kola | - |
| Loketní opěrka pro řidiče | - |
| Koberce vpředu gumové, nebo textilní | - |
| Barva bezpříplatková (bílá, modrá, šedá, stříbrná) | (doplní účastník) |
| Rezervní kolo a zvedák, nebo sada na opravu pneumatik | (doplní účastník) |
| Povinná výbava dle vyhlášky č. 341/2014 Sb. | - |
| ZÁRUKA |  |
| Min. 5 let na celé vozidlo nebo 100.000 km (dle toho, co nastane dříve) | - |