OBSAH

1.             Architektonicko-stavební řešení ..................................................................................... 1

1.1.          Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje .................................................................................... 1 1.2.          Architektonické a výtvarné řešení ..................................................................................................... 1 1.3.          Materiálové řešení ............................................................................................................................. 1 1.4.          Dispoziční řešení ............................................................................................................................... 2

1.5.          Celkové provozní řešení, technologie výroby ................................................................................... 2 1.6.          Bezbariérové užívání stavby ............................................................................................................. 2

1.7.          Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby .......................................... 2 1.7.a.       Všeobecné požadavky a podmínky .................................................................................................. 2 1.7.b.       Zakládání stavby ............................................................................................................................... 3 1.7.c.       Všeobecné požadavky na připojení .................................................................................................. 3 1.7.d.       Napojení na stávající stokový systém ............................................................................................... 3

1.8.          Všeobecné požadavky na kanalizace ............................................................................................... 3

1.9.          Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí ............................................... 4 1.10.        Stavební fyzika .................................................................................................................................. 4 1.11.        Zásady hospodaření energiemi ........................................................................................................ 4 1.12.        Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ............................................................ 4 1.13.        Požadavky na požární ochranu konstrukcí ....................................................................................... 4

2.             Stavebně konstrukční řešení.............................................................................................. 4

2.1.          Popis stavebních objektů .................................................................................................................. 4 2.1.a.       Materiál.............................................................................................................................................. 6 2.1.b.       Hydrotechnické posouzení návrhu vodovodního potrubí .................................................................. 6 2.1.c.       Jímací prvky ...................................................................................................................................... 6 2.1.d.       Připojovací potrubí ............................................................................................................................ 6 2.2.          Provedení stavby .............................................................................................................................. 7 2.2.a.       Zemní práce ...................................................................................................................................... 7 2.2.b.       Zajištění stavebních jam ................................................................................................................... 7 2.2.c.       Zkoušky ............................................................................................................................................. 8 2.3.          Údaje o požadované jakosti navržených materiálů .......................................................................... 8 2.3.a.       Kameninové trouby ........................................................................................................................... 8 2.3.b.       PVC trouby ........................................................................................................................................ 8 2.3.c.       PP trouby .......................................................................................................................................... 8 2.3.d.       Prefabrikované revizní šachty DN1000 ............................................................................................. 8 2.3.e.       Uliční vpusti a horská vpust .............................................................................................................. 8 2.4.          Zajištění stavební jámy ..................................................................................................................... 9

2.5.          Bezpečnost práce na staveništi ........................................................................................................ 9

1.       ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

1.1.     Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje

Navrženo je vybudování nové dešťové stoky, která navazuje na stávající jednotnou kanalizaci v místní části  Svádov.  Technicky  se  jedná  o  stavbu  přímo  související  s revitalizací  chodníků  v řešené  místní části,  přičemž  část  stavby  představuje  výměnu  stávající  kanalizace  při  zachování  stávající  trasy  a dimenze  (pouze  zahloubení)  a  to  v úseku  od  Š01  po  Š02  provedena  výměna  stávající  části  stoky (stávající KTH 400) a to především z důvodu vylepšení výškového uložení trubních vedení.

Celkem   bude   vybudováno   292,14m   nové   kanalizace,   a   to   v dimenzi   DN400   bude   42,43m   a v provedení z kameninových trub tř.160 a zbývající  část stoky v dimenzi DN300 v délce 212,38m. V rámci  dešťové  kanalizace  bude   dále  vybudováno  10ks  revizních  šachet   v provedení  DN1000 (montované prefabrikované). Z hlediska koncepce povrchových prvků odvodnění je využita kombinace bodové  a  liniového  odvodnění.  Jako  bodové  odvodnění  je  navrženo  12ks  klasických  uličních  vpustí s vtokovou  mříží  s kalovým  prostorem  a  jako  liniové  odvodnění  je  navrženo  celkem  29m  sběrných žlabů  opět  s vtokovými  mřížemi  (ve  vazbě  na  nové  řešení  obrubníků  nových  chodníků).  Součástí povrchového  odvodnění  je  dále  1ks  horské  vpusti  s kalovým  prostorem,  která  zajistí  odvedení dešťových  vod  z příkopu  (součást  nového  řešení  chodníku),  která  bude  napojena  do  Š03  svodným potrubím z PP SN10 SN300 v délce 12,68m.

Kapacity:

Celková kapacita stavby: ............................................................................................................. 292,14m

Trubní materiály:

KTH DN400 tř.160 ......................................................................................................................... 42,43m KTH DN300 tř.160 ....................................................................................................................... 212,36m PP SN10 DN300 ............................................................................................................................ 12,68m PVC SN8 DN150 ........................................................................................................................... 13,75m

Revizní šachty:

DN1000 – montované, prefabrikované ............................................................................................... 10ks

Uliční vpusti:

DN450 - litinová vtoková mříž, sestava s kalovým prostorem ............................................................ 12ks

Horská vpust:

1200/600/1200 ...................................................................................................................................... 1ks

Sběrný žlab:

liniový sběrný žlab s vtokovou mříží a vnitřním spádem DN200 D400 ...............................................23m

1.2.     Architektonické a výtvarné řešení

Jedná se o stavbu kanalizace – dobudování stávajícího kanalizačního systému, jako podzemní liniové stavby   inženýrské   sítě.   Stavba   je   svým   charakterem   liniová,   bez   zvláštních   urbanistických   a architektonických nároků. Stavebně – technické řešení je dáno účelem stavby.

1.3.     Materiálové řešení

kanalizační potrubí KTH DN400 tř.160 .......................................................................................... 42,43m kanalizační potrubí KTH DN300 tř.160 ........................................................................................ 212,36m kanalizační potrubí PP DN300 SN10 ............................................................................................ 12,68m kanalizační potrubí PVC SN8 DN150 ............................................................................................ 13,75m revizní šachty DN1000 – montované, prefabrikované ....................................................................... 10ks uliční vpust DN450 – litinová vtoková mříž, kalový prostor ................................................................ 12ks horská vpust 1200/600/1200 – montovaná, prefabrikovaná ................................................................ 1ks liniový sběrný žlab s vtokovou mříží a vnitřním spádem DN200 D400 ......................................... 29,00m

1.4.     Dispoziční řešení

Stavebně-technické  řešení  je  dáno  účelem  stavby.  Jedná  se  o  výstavbu  vodovodních  řadů.  Je vyžadováno minimální krytí potrubí dle ČSN 73 6005.

1.5.     Celkové provozní řešení, technologie výroby

V  rámci  navrhované  stavby  rekonstrukce  chodníku  bude  je  navržena  stavební  úprava  stávajícího povrchového  odvodnění  –  nedochází  ke  změně  rozsahu  odvodňované  plochy  –  povodí.  Pro  potřeby efektivního návrhu byl proveden digitální model odtoku povrchových srážkových vod, na jehož základě bylo   upravena   koncepce   návrhu   povrchových   odvodňovacích   prvků.   Navržena   je   kombinace bodových a liniových odvodňovacích prvku napojených na novou trasu kanalizační stoky.

1.6.     Bezbariérové užívání stavby

Stavba kanalizace po dokončení nebude měnit možnosti užívání veřejně přístupných ploch.

1.7.     Konstrukční a stavebně technické řešení a technické

vlastnosti stavby

kanalizační potrubí KTH DN400 tř.160 .......................................................................................... 42,43m kanalizační potrubí KTH DN300 tř.160 ........................................................................................ 212,36m kanalizační potrubí PP DN300 SN10 ............................................................................................ 12,68m kanalizační potrubí PVC SN8 DN150 ............................................................................................ 13,75m revizní šachty DN1000 – montované, prefabrikované ....................................................................... 10ks uliční vpust DN450 – litinová vtoková mříž, kalový prostor ................................................................ 12ks horská vpust 1200/600/1200 – montovaná, prefabrikovaná ................................................................ 1ks liniový sběrný žlab s vtokovou mříží a vnitřním spádem DN200 D400 ......................................... 29,00m

1.7.a.    Všeobecné požadavky a podmínky

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a navazujícími  předpisy  (Nařízením  vlády  č. 163/2002,  kterým  se  stanoví  technické  požadavky  na vybrané stavební výrobky atd.) v platném znění. Výrobky musí být vyráběny dle platných evropských, případně  českých  norem  a  musí  být  certifikovány  pro  Českou  republiku.  Podmínkou  pro  uvolnění materiálu pro jeho zabudování do díla bude doložení dokladu o posouzení shody výrobku.

    Veškeré  práce  musí  být  prováděny  za  dodržování  všech  norem  a  předpisů  zákonem  platných  v ČR.

    Při práci je nutno respektovat bezpečnostní předpisy, t.j. ustanovení ČSN 33 0050-603 a ČSN EN 50110-1  ed.2  a  vyhlášku  ČÚBP  č.  48/1982  Sb.  se  všemi  pozdějšími  změnami  a  doplňky  a  NV 101/2005  Sb.  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní  prostředí.  Na  staveništi  je nutno   dodržovat   č.   NV   591/2006   požadavky   na   bezpečnost   a   ochranu   zdraví   při   práci   na staveništích  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Při  provádění  stavby  i  provozu  je  nutno  dodržovat vyhlášku  Českého  báňského  úřadu  č.  601/2006  Sb.  Opravu  a  údržbu  el.  zařízení  budou  provádět pracovníci s kvalifikací dle vyhlášky ČUBP č. 98/1982. Dále je třeba dodržovat NV č. 362/2005 Sb. o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  pracovištích  s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů.

    Zhotovitel zajistí před zahájením stavby vytýčení stávajících podzemních sítí prostřednictvím jejich správců. Kopané sondy a vytýčení podzemních zařízení bude na náklady zhotovitele.

    Na zásypy výkopů bude použit vhodný zásypový materiál.

    U všech gravitačních potrubí a revizních šachet bude provedena zkouška vodotěsnosti v celé trase

dle  ČSN  EN  1610  –  Provádění  stok  a  kanalizačních  přípojek  a  jejich  zkoušení.  Obsyp  a  zásyp potrubí bude proveden po zkoušce vodotěsnosti (zhotovitel zahrne do ceny objektu).

    Grafické označení materiálu na výkresech dle ČSN 01 3406.

    Při  provádění  stavebních  prací  musí  být  bezpodmínečně  dodržovány  technologické  předpisy  (pro použití, montáž, zpracování, ošetřování, zkoušení) stanovené výrobci  u jednotlivých zařízení nebo materiálů.

    Prefabrikované  konstrukce  –  pevnostní  třída  betonu  C  30/37  podle  ČSN  EN  12390–8  a  ČSN    EN 1992-1-3 - Betonové konstrukce.

    Stupně vlivu prostředí dle ČSN EN 206–1, XA3, XF4

    Jednotlivé  položky  výkazu  výměr  obsahují  kromě  dodávky,  montáže,  montážního  a  spojovacího

materiálu i kompletační činnost zhotovitele.

    Veškerý  vytěžený  výkopek,  nevhodný  pro  zpětné  zásypy,  bude  odvážen  na  mezideponii  nebo

k uložení na trvalou deponii na skládku, kterou si zhotovitel sám zajistí a projedná.

1.7.b.    Zakládání stavby

Zajištění  stavebních  jam  a  rýh  včetně  technologie  provádění  a  zajištění  odvodnění  pro  stavbu  je v odpovědnosti  zhotovitele.  Způsob  snížení  hladiny  spodní  vody  je  věcí  zhotovitele  stavby,  tak  aby nedošlo  k negativnímu  ovlivnění  okolního  území.  Návrhem  zakládání  musí  být  splněna  prostorová omezení  v  místě  stavby,  zejména  s ohledem  na  stávající  podzemní  zařízení  (ČSN 73 6005).  Práce budou prováděny v souladu s ČSN EN 12610.

1.7.c.    Všeobecné požadavky na připojení

Napojení na stávající řady musí být vodotěsné, tzn. nesmí docházet k únikům vod z trubního vedení a nesmí docházet ani k průsakům podzemních vod do trubního vedení. Kanalizace musí být z materiálu, který je odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům dopravované vody a nesmí docházek  ke  ovlivnění  vlastností  vod.  Potrubí  musí  být  uloženo  tak,  aby  spolehlivě  přeneslo  zatížení zeminou a závěsu provozem po povrchu. Pokládka potrubí, uložení na ocelové výložníky se sedlem a zásypové vrstvy budou zvoleny dle technologického předpisu výrobce potrubí.

1.7.d.    Napojení na stávající stokový systém

Místa  napojení  nového  vodovodního  potrubí  na  stávající  řad  se  nachází  pod  zemí  a  jejich  poloha vychází   z podkladů   dostupných,   které   byly   poskytnut   správcem.   Před   zahájením   prací   budou napojovací  body  obnaženy  ručně  kopanou  sondou  a  ověřeny  napojovací  parametry  popsané  v této projektové dokumentaci.

o   Š01 – st.0,00000km – JTSK:        X = -757175.9850     Y = -976526.1742 o   Š10 – st.0,25479km – JTSK:        X = -757368.3717     Y = -976542.9271 o   HV – st.0,01268km – JTSK:         X = -757149.2237     Y = -976570.0818

1.8.     Všeobecné požadavky na kanalizace

Nově   navrhované   kanalizační   stoky   musí   splňovat   požadavky   ČSN   75   61001   Stokové   sítě   a kanalizační přípojky, ČSN 75 6114 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, musí být vodotěsná  a  z materiálu,  který  je  odolný  proti  mechanickým,  chemickým  a  jiným  vlivům  dopravované pitné  vody.    Potrubí  musí  být  uloženo  tak,  aby  spolehlivě  přeneslo  zatížení  zeminou  a  provozem  po povrchu,  a  spoje  musí  být  dimenzovány  tak,  aby  přenesly  síly  působící  v podélné  ose  potrubí vznikající   od   přetlaku   vody   v potrubí.   Pokládka   potrubí   a   zásypové   vrstvy   budou   zvoleny   dle technologického předpisu výrobce potrubí. Investor bude sledovat dodržení technologického předpisu výrobce  potrubí  a  domovních  čerpacích  jednotek,  hlavně  při  vlastní  pokládce,  osazování,  napojení  a zprovoznění systému jako celku.

1.9.     Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí

Bezpečnost  stavby  během  jejího  provozu  bude  zajištěna  jejím  provedením  v souladu  s příslušnými ČSN a TNV a provozováním dle zákonů a vyhlášek.

1.10.   Stavební fyzika

Netýká se stavby. S ohledem na charakter stavby se neřeší.

1.11.   Zásady hospodaření energiemi

Dokončená stavba bude sloužit bez nároku na spotřebu energií a hmot.

1.12.   Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Existence bludných proudů se nepředpokládá. Ochrana je zajištěna materiálovým provedením stavby. Potrubí   z tvárné   litiny   bude   opatřeno   izolační   vrstvou,   která   jej   bude   chránit   před   venkovním prostředím a teplotám venkovního prostředí.

1.13.   Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Jedná  se  o  stavbu  inženýrskou  podzemní,  liniovou,  bez  požárního  rizika,  na  kterou  se  nevztahují ustanovení  ČSN  73  0802  –  oddílů  5  až  11  a  kapitol  12.5,  12.6,  12.8  a  12.9  a  nevyžaduje  tedy posouzení podle §41 odst. 2 písm. c až h a písm. j až o.

Nedojde ke zhoršení stávajících možností hasebního zásahu podle ČSN 73 0834, článku 4 písm. i.  V trase rekonstrukce kanalizace se nenachází požární hydrant.

V průběhu prací bude zabezpečen příjezd k nemovitostem alespoň z jednoho směru tak, aby nedošlo k  omezení  podmínek  pro  účinnou  ochranu  životů  a  zdraví  občanů  a  majetku  před  požáry.  Vnější odběrná místa jsou ve veřejně přístupných pozemcích.

2.       STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

2.1.     Popis stavebních objektů

Koncepční  návrh  stavebně  konstrukčního  řešení  byl  navržen  na  základě  stávajícího  stavu,  dále vychází  z návrhu  stavby  nové  technické  infrastruktury  a  požadavků  provozovatele.  Při  pokládce potrubí   musí   být   dodrženy   vzájemné   odstupové   vzdálenosti   s ostatními   stávajícími   podzemními vedeními při jejich souběhu či křížení dle ČSN 73 6005.

Celkem   bude   vybudováno   292,14m   nové   kanalizace,   a   to   v dimenzi   DN400   bude   42,43m   a v provedení z kameninových trub tř.160 a zbývající  část stoky v dimenzi DN300 v délce 212,38m. V rámci  dešťové  kanalizace  bude   dále  vybudováno  10ks  revizních  šachet   v provedení  DN1000 (montované prefabrikované). Z hlediska koncepce povrchových prvků odvodnění je využita kombinace bodové  a  liniového  odvodnění.  Jako  bodové  odvodnění  je  navrženo  12ks  klasických  uličních  vpustí s vtokovou  mříží  s kalovým  prostorem  a  jako  liniové  odvodnění  je  navrženo  celkem  29m  sběrných žlabů  opět  s vtokovými  mřížemi  (ve  vazbě  na  nové  řešení  obrubníků  nových  chodníků).  Součástí povrchového  odvodnění  je  dále  1ks  horské  vpusti  s kalovým  prostorem,  která  zajistí  odvedení dešťových  vod  z příkopu  (součást  nového  řešení  chodníku),  která  bude  napojena  do  Š03  svodným potrubím z PP SN10 SN300 v délce 12,68m.

    Kanalizační potrubí KTH

Použita bude kameninová trouba hrdlová, oboustranně glazovaná s integrovaným těsněním, splňující požadavky ČSN EN 295. Potrubí DN 300 – třída pevnosti 160–48 kN/m (normální), délka trub 2,50m.

Kanalizační potrubí bude ukládáno na pískové lože, kdy bude proveden klasický, otevřený a zapažený liniový výkop, v šířce 1,30m a to ve vazbě na dispoziční řešení obsažena v situaci umístění objektu a podélného  profilu.  Dno  výkopu,  v případě  zastižení  pozemní  vody,  bude  upraveno  dočasnou  drenáží PVC  DN100  ve štěrkovém  loži  (fr.32-63).  Následně  bude  pod  potrubím  rozprostřeno  pískové  lože v tl.0,15m (fr.0-16). Na urovnané pískové lože bude uloženo potrubí, které bude ukládáno tak, aby dřík trouby  ležel  celou  plochou  na  urovnaném  pískovém  loži  (trouba  musí  ležet  na  dříku  v rozsahu  120°). Nad potrubím bude proveden zásyp pískem (fr.0-16).

    Kanalizační potrubí PP

Použito  PP  SN10  DN  300  a  to  se  stěnou  kompaktní  dle  ČSN  EN  1401,  zvenčí  i  zevnitř  hladké  bez pěnového  vylehčení,  s  naformovaným  hrdlem  s  vloženým  dvoubřitým  těsněním,  které  je  vyztuženo kroužkem

Kanalizační potrubí bude ukládáno na pískové lože, kdy bude proveden klasický, otevřený a zapažený liniový výkop, v šířce 1,30m a to ve vazbě na dispoziční řešení obsažena v situaci umístění objektu a podélného  profilu.  Dno  výkopu,  v případě  zastižení  pozemní  vody,  bude  upraveno  dočasnou  drenáží PVC  DN100  ve štěrkovém  loži  (fr.32-63).  Následně  bude  pod  potrubím  rozprostřeno  pískové  lože v tl.0,15m (fr.0-16). Na urovnané pískové lože bude uloženo potrubí, které bude ukládáno tak, aby dřík trouby  ležel  celou  plochou  na  urovnaném  pískovém  loži  (trouba  musí  ležet  na  dříku  v rozsahu  120°). Nad potrubím bude proveden zásyp pískem (fr.0-16).

    Kanalizační potrubí PVC

Použito  PVC  SN8  DN150  a  to  se  stěnou  kompaktní  dle  ČSN  EN  1401,  zvenčí  i  zevnitř  hladké  bez pěnového  vylehčení,  s  naformovaným  hrdlem  s  vloženým  dvoubřitým  těsněním,  které  je  vyztuženo kroužkem

Kanalizační potrubí bude ukládáno na pískové lože, kdy bude proveden klasický, otevřený a zapažený liniový výkop, v šířce 1,30m a to ve vazbě na dispoziční řešení obsažena v situaci umístění objektu a podélného  profilu.  Dno  výkopu,  v případě  zastižení  pozemní  vody,  bude  upraveno  dočasnou  drenáží PVC  DN100  ve štěrkovém  loži  (fr.32-63).  Následně  bude  pod  potrubím  rozprostřeno  pískové  lože v tl.0,15m (fr.0-16). Na urovnané pískové lože bude uloženo potrubí, které bude ukládáno tak, aby dřík trouby  ležel  celou  plochou  na  urovnaném  pískovém  loži  (trouba  musí  ležet  na  dříku  v rozsahu  120°). Nad potrubím bude proveden zásyp pískem (fr.0-16).

    Revizní šachta DN1000

Součástí kanalizační stoky  je 10ks revizních  šachet, přičemž šachty jsou navrženy jako montované z prefabrikovaných prvků DN 1000.  Výkaz šachetních dílů je obsažen v grafické příloze této projektové dokumentace,  tabulkově  dle  jednotlivých  šachet.  Šachetní  dna  jsou  navržena  v  provedení  jako kompaktní jednolitá ve výrobě individuálně dle výkazu šachetních dílů (část šachetní dna), vzhledem k této  skutečnosti  je  nutno  před  jejich  objednáním  provést  vytýčení  stavby  a  směrové  poměry  ověřit  v terénu.

Napojení  kameninového  potrubí  do  šachty  bude  provedeno  pomocí  zkrácené  trouby  GZ  (přítok  do šachty),  resp.  pomocí  zkrácené  trouby  GA  (odtok  ze  šachty).  Zkrácené  trouby  vytvářejí  kloubové spojení  pro  případný  pokles  či  sedání  šachty  nebo  potrubí,  aby  tak  bylo  zaručeno  vodotěsné  a flexibilní spojení šachty a stoky.

Revizní  šachta  Š1  je  navržena  jako  nová  revizní  šachta  s  místě  napojení  kanalizace  na  stávající kanalizační systém a nahrazuje stávající revizní šachtu.

    Uliční vpust DN450

Uliční  vpusti  jsou  navrženy,  jako  montované  z  prefabrikovaných  dílů  DN450  v  počtu  12ks  a  budou provedeny  dle  vzorového  řešení  obsaženého  ve  výkresové  příloze  vždy  s  kalovým  prostorem  na  níž bude osazena skruž se vsazenou šachetní vložkou pro PVC DN150 SN10 (připojovací potrubí). Uliční vpusti budou osazeny vtokovou  mříží s vtokovým průřezem  910 cm2 a vzdálenosti  mezi žebry  36mm (rám  DIN  19583-9,  mříž  DIN  19583-13).  Vzhledem  k  novému  umístění  uličních  vpustí  UV04  a  UV05, budou tyto osazena obrubníkovou vtokovou mříží.

Zemní  práce  –  výkopy  pro  uliční  vpusti  budou  prováděny  současně  se  zemními  pracemi  pro  trubní vedení připojovacího potrubí. Prováděny budou obdobně jako v případě trubního vedení dle hloubky v podélného   profilu.   Pod   prefabrikovaným   šachetním   dnem   bude   vždy   realizována   podkladová betonová deska z betonu C15 tl.0,14m a štěrkové lože tl.0,08m.

    Horská vpust

Horská vpust je navržena jako montovaná z prefabrikované jímky vnějších rozměrech 1500x900mm a výšce  1350mm  se  vsazenou  šachetní  vložkou  DN300.  Horská  vpust  bude  zakryta  vtokovou  mříží B125  a  pro  vstup  bude  osazena  kramlovými  stupadly  s  PE  povlakem  DIN  19555.  Pro  výškovou rektifikaci  budou  využity  originální  rektifikační  rámečky.  Propojení  na  svod  z PP  DN300  bude  proved excentrikou redukcí DN200/300 vsazenou do odtoku z horské vpusti.

Zemní  práce  –  výkop  pro  horskou  vpust  budou  prováděny  současně  se  zemními  pracemi  pro  trubní vedení.  Prováděny  budou  obdobně  jako  v  případě  trubního  vedení  dle  hloubky  v  podélného  profilu. Pod prefabrikovaným dnem bude realizována podkladová betonová deska z betonu C12/15 tl.0,15m a štěrkové lože tl.0,15m

    Sběrný žlab

Sběrný  žlab  bude  složen  z  prefabrikovaných  tvarovek  z  polymerického  betonu  délky  1,0  m  a  0,5  m s integrovaným  vnitřním  spádem,  které  budou  spojovány  na  sucho  pomocí  per  a  drážek.  Tvarovky budou ukládány do betonového podkladního lože dle vzorových detailů uložení. Při napojení žlabu na integrovanou  vpusť  bude  nejdříve  přiložen  žlab  ke  vpusti  a  podle  hloubky  žlabu  bude  odstraněna příslušná předformovaná přepážku na vpusti.

Žlaby  budou  pokládány  ve  směru  šipky  (lisovaná  na  vnější  boční  stěně  tvarovky)  orientované  k výtoku.  Pokládání  žlabu  se  začíná  v  jeho  nejnižším  bodě,  u  výtoku.  Následně  bude  pokrčováno  proti směru toku (viz. kladecí schéma). Každý žlab se zapasuje na pero a drážku. Žlaby a vpusti se ukládají do  betonového  lože  vysokého  a  širokého  podle  předpokládaného  zatížení  (viz.  detail  uložení).  Je nutno  dbát  na  to,  aby  se  při  osazení  nedostala  mezi  pero  a  drážku  jakákoliv  nečistota.  Vrchní  hrana krycí  mřížky  musí  být  uložena  10  mm  pod  úrovní  zpevněné  plochy.  Při  pokládce  a  hutnění  okolních ploch je  nutné  dát pozor,  aby v bezprostřední blízkosti žlabů (cca 1 m) nepojížděla  těžká technika.  V průběhu stavby doporučujeme žlaby s rošty zakrýt (prknem, lepenkou ...), aby před předáním nedošlo ke  znečištění  stavebním  materiálem.  Vpusť  se  osazuje  do  betonového  lože  a  obetonuje  se  podle schémat  platných  pro  osazení  žlabů.  S  ohledem  na  funkčnost  odvodňovacího  systému  jako  celku  je nutno žlaby a  vpusti pravidelně čistit!. Žlabové vpusti  budou všechny v provedení s kalovým košem, pro  chycení  splavenin.  Prefabrikované  díly  žlabu  budou  osazeny  ve  výkopu  šíře  1,00  m  na  betonový základ  z betonu  C25/30  tl.0,20m,  pod  kterým  bude  přehutněna  základová  spára  (45  MPa).  Výkop bude  následně  zasypán  dle  vzorového  příčného  řezu,  a  to  včetně  úpravy  pracovní  spáry  v místě napojení povrch komunikace.

2.1.a.    Materiál

kanalizační potrubí KTH DN400 tř.160 .......................................................................................... 42,43m kanalizační potrubí KTH DN300 tř.160 ........................................................................................ 212,36m kanalizační potrubí PP DN300 SN10 ............................................................................................ 12,68m kanalizační potrubí PVC SN8 DN150 ............................................................................................ 13,75m revizní šachty DN1000 – montované, prefabrikované ....................................................................... 10ks uliční vpust DN450 – litinová vtoková mříž, kalový prostor ................................................................ 12ks horská vpust 1200/600/1200 – montovaná, prefabrikovaná ................................................................ 1ks liniový sběrný žlab s vtokovou mříží a vnitřním spádem DN200 D400 ......................................... 29,00m

2.1.b.    Hydrotechnické posouzení návrhu vodovodního potrubí

Pro  potřeby  efektivního  návrhu  koncepce  odtoku  dešťových  vod  byl  proveden  digitální  model  odtoku povrchových  srážkových  vod,  který  je  obsažen  v podrobné  situaci  a  na  jehož  základě  bylo  upravena koncepce návrhu povrchových odvodňovacích prvků.

2.1.c.    Jímací prvky

Navržena  je  kombinace  bodových  a  liniových  odvodňovacích  prvku  napojených  na  novou  trasu kanalizační stoky.

2.1.d.    Připojovací potrubí

Napojená na stávající kanalizační systém bude provedeno v rámci nové revizní šachty Š1:

o   JTSK:      X = -757175.9850     Y = -976526.1742

2.2.     Provedení stavby

2.2.a.    Zemní práce

Zemní  práce pro vybudování všech potrubí a  objektů  budou prováděny jako pažená rýha v zeminách 3.  a  4.  třídy  těžitelnosti.  Výskyt  spodní  vody  při  stavbě  se  nepředpokládá.  Pokud  by  se  tento předpoklad  nepotvrdil,  bylo  by  nutno  přijmout  patřičná  opatření  (drenáž  DN100  v rámci  liniových výkopů obsaženou v této PD). Veškerá přebytečná vytěžená zemina bude přednostně využita v rámci KTÚ  a  HTÚ  hlavní  stavby,  popř.  odvážena  na  skládku.  Po  provedení  podsypů,  zřízení  navržených objektů   a   po   provedení   obsypů   bude   zbylý   objem   rýh   zasypán   nesedavým   řádně   hutněným materiálem vhodným do zásypu – předpokládá se zpětné využití výkopku, o vhodnosti využití výkopku rozhodne  geolog  zhotovitele.  Návrh  úpravy  definitivního  povrchu  komunikací  je  obsažen  v projektové dokumentaci hlavní stavby.

Veškeré  zemní  práce  v blízkosti  stávajících  podzemních  vedení  musí  být  prováděny  v souladu s vyjádřeními jejich správců.

Vyjádření  správců  podzemních  zařízení  a  zákresy  jednotlivých  podzemních  inženýrských  sítí  v celé délce  trasy  jsou  součástí  dokladové  části  této  PD.  Všechna  podzemní  zařízení  v místech  výkopů  si musí  zhotovitel  před  zahájením  zemních  prací  nechat  vytyčit  jejich  správci.  Zhotovitel  zajistí  před zahájením   stavby   vytýčení   stávajících   podzemních   sítí   prostřednictvím   jejich   správců.   Zejména upozorňujeme na přítomnost vodovodů a kanalizací, kabely sdělovací, podzemní a nadzemní síť VN a NN,  veřejné  osvětlení,  plynovod.  V místě  napojení  na  stávající  řád  budou  provedeny  kopané  sondy, které určí místa odpojení starého potrubí.

Výkopek  nebude  skladován  na  komunikacích.  Obsyp  potrubí  a  následný  zásyp  musí  být  řádně zhutněn  po  vrstvách  do  200 mm.  Obsyp  potrubí  bude  proveden  vhodným  nesedavým  materiálem podle pokynů výrobce potrubí. Míra zhutnění bude pro zvolený materiál stanovena dle ČSN 72 1006.

K  zásypu  výkopů  bude  v prostoru  zpevněných  ploch,  použit  materiál  vhodný  do  zásypu,  nesedavý, splňující  požadavky  Technických  zásad  a  podmínek.  Zhotovitel  zásypu  musí  být  držitelem  certifikátu systému  jakosti  pro  zemní  práce  v  pozemních  komunikacích  nebo  si  musí  zajistit  zpřísněný  režim kontroly kvality zásypu u akreditované zkušební laboratoře.

Zásyp  rýhy  mezi  horní  úrovní  obsypu  potrubí  a  aktivní  zónou  vozovky  bude  hutněn  na  hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2 dle TP 146).

Materiály,  které  nesplňují  požadavky,  musí  být  vytěženy  a  nahrazeny  vhodným  materiálem.  V celé mocnosti  aktivní  zóny  musí  být  dosaženo  míry  zhutnění  min. 100%  PS.  V soupisu  prací  je  vzhledem k předpokládaným  geologickým  podmínkám  uvažováno  s novým  materiálem  v celé  mocnosti  zásypu výkopu.

2.2.b.    Zajištění stavebních jam

Provádění   výkopových   prací   musí   být   v souladu   s podmínkami   vlastníků   jednotlivých   pozemků, s požadavky  Nařízení  vlády  č. 591/2006 Sb.  o  bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništích,  přílohy 3,  kapitol  II  až  VIII  a  s požadavky  ČSN EN 1610, ČSN EN 805  a  ČSN 73 3050,  dále  s  TP 146  Povolování  a  provádění  výkopů  a  zásypů  rýh  pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

V souladu  s ČSN EN 805,  ČSN EN 1610  a  s NV č. 591/2006 Sb.  budou  veškeré  výkopy  hlubší  než 1,3 m  paženy  tak,  aby  nedošlo  k narušení  okolního  krytu  vozovky,  resp.  přilehlých  budov  nebo k ohrožení pracovníků ve výkopech.

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu.

Zajištění   stavebních   jam   včetně   technologie   provádění   a   jejich   odvodnění   bude   řešeno   dle technologických předpisů, dle platných zákonů, vyhlášek a norem.

Výkopy  budou  náležitě  označeny  a  ochráněny  zábradlím  a  osvětlením  tak,  aby  nemohlo  dojít  k pádu osob do výkopů – viz §11 a §19 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.

Pro zemní práce předpokládá zatřídění dle bývalé ČSN 73 3050:

    tř. 3 – 50%

    tř. 4 – 50%

2.2.c.    Zkoušky

2.2.c.1   Hutnící zkoušky

Při  zasypávání  rýh  se  postupuje  převážně  dle  požadavků  TP  146.  Materiál  se  ukládá  po  vrstvách, jejichž  tloušťka  a  vlhkost  je  přizpůsobena  hutnící  technice  –  obvykle  0,20–0,30m.  V  trase  výstavby budou prováděny hutnící zkoušky dle požadavku vlastníka komunikací.

Předpokládá  se  provedení  5ks  statických  hutnících  zkoušek,  a  to  dle  požadavku  správce  dotčené komunikace  „na  pláni“  pod  konstrukčními  vrstvami  komunikace.  K provádění  hutnících  zkoušek  musí být přizván zástupce správce komunikace!

2.2.c.2   Zkoušky vodotěsností

Předpokladem uvedení kanalizační stoky do provozu je provedení televizní prohlídky stoky, provedení zkoušek vodotěsnosti vodou (metoda „W“) dle ČSN EN 1610 a ČSN 75 6909 a kontrola průtočnosti a zkouška  geometrické  přesnosti  a  vytyčení  podle  ČSN  75  6101,  čl.  7.1.5.9  a  7.1.5.10.  K provádění zkoušek  vodotěsnosti  a  provedení  kamerových  prohlídek  musí  být  vždy  přizván  zástupce  budoucího provozovatele, současně z každé zkoušky bude proveden zápis.

2.3.     Údaje o požadované jakosti navržených materiálů

2.3.a.    Kameninové trouby

Kameninová  trouba  hrdlová,  oboustranně  glazovaná  s  integrovaným  těsněním,  splňující  požadavky ČSN  EN  295.  Potrubí  DN  300  a  DN  400  –  třída  pevnosti 160–48  kN/m  (normální),  délka  trub  2,50m. Trouby  hrdlové  zkrácené  GZ  (přítok  do  šachty),  GA  (odtok  ze  šachty)  a  GE  (k  zabudování  do  stěny šachty),  šachtové  vložky  GM  DN  300  –  třída  pevnosti  160  (normální).    Odbočky  90°  DN  300/150  – třída pevnosti 160/34 (normální).

2.3.b.    PVC trouby

Kanalizační  potrubí  bude  použito  PVC  SN8  DN  150  a  to  se  stěnou  kompaktní  dle  ČSN  EN  1401, zvenčí  i  zevnitř  hladké  bez  pěnového  vylehčení,  s  naformovaným  hrdlem  s  vloženým  dvoubřitým těsněním, které je vyztuženo kroužkem. Pro snadnou identifikaci trouby v rámci kamerových prohlídek je vnitřní stěna opatřena popisem typu, druhu a šarže trubního materiálu.

2.3.c.    PP trouby

Kanalizační  potrubí  bude  použito  PP  SN10  DN  300  a  to  se  stěnou  kompaktní  dle  ČSN  EN  1401, zvenčí  i  zevnitř  hladké  bez  pěnového  vylehčení,  s  naformovaným  hrdlem  s  vloženým  dvoubřitým těsněním, které je vyztuženo kroužkem. Pro snadnou identifikaci trouby v rámci kamerových prohlídek je vnitřní stěna opatřena popisem typu, druhu a šarže trubního materiálu.

2.3.d.    Prefabrikované revizní šachty DN1000

Betonové  továrně  vyráběné  prefabrikáty  šachet  musí  být  v  souladu  s  ČSN  EN  1917,  a  vyhovovat požadavků   ČSN   EN   206-1.   Provedení   z   betonu   min.   C30/37   XF4.   Dílce   musí   být   opatřeny elastomerním   těsněním   na   špici   dílce   dle   ČSN   EN   681-1.   Jednotlivé   dílce   musí   mít   továrně zabudovaná stupadla s PE povlakem. Továrně vyráběná šachtová dna musí být jednolitá, z betonu tř. C   40/50   a   s  odolností   XF4.   Šachetní  dna   budou  z  výroby   opatřena   šachtovými   vložkami   pro kameninové trouby příslušné pevnostní třídy potrubí navazující stoky.

2.3.e.    Uliční vpusti a horská vpust

Betonové  továrně  vyráběné  prefabrikáty  uličních  vpustí  musí  být  v  souladu  s  ČSN  EN  1917,  a vyhovovat požadavků ČSN EN 206-1. Provedení z betonu min. C30/37 XF4.

2.4.     Zajištění stavební jámy

Provádění   výkopových   prací   musí   být   v souladu   s podmínkami   vlastníků   jednotlivých   pozemků, s požadavky  Nařízení  vlády  č. 591/2006 Sb.  o  bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništích,  přílohy 3,  kapitol  II  až  VIII  a  s požadavky  ČSN EN 1610, ČSN EN 805  a  ČSN 73 3050,  dále  s  TP 146  Povolování  a  provádění  výkopů  a  zásypů  rýh  pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

V souladu  s ČSN EN 805,  ČSN EN 1610  a  s NV č. 591/2006 Sb.  budou  veškeré  výkopy  hlubší  než 1,3 m  paženy  tak,  aby  nedošlo  k narušení  okolního  krytu  vozovky,  resp.  přilehlých  budov  nebo k ohrožení pracovníků ve výkopech.

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu.

Zajištění   stavebních   jam   včetně   technologie   provádění   a   jejich   odvodnění   bude   řešeno   dle technologických předpisů, dle platných zákonů, vyhlášek a norem.

Výkopy  budou  náležitě  označeny  a  ochráněny  zábradlím  a  osvětlením  tak,  aby  nemohlo  dojít  k pádu osob do výkopů – viz §11 a §19 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.

2.5.     Bezpečnost práce na staveništi

Vzhledem   k   rozsahu   stavby   a   uvažovanou   dobou   výstavby   se   předpokládá   nutnost   zajištění koordinátora BOZP na staveništi.

Jsou splněny podmínky pro určení koordinátora BOZP:

    Více než 30 pracovních dnů a 20 osob za 1 den nebo více než 500 pracovních dnů v přepočtu na

jednu osobu

    Více než jeden zhotovitel na stavbě (započítávají se i podzhotovitelé)

Vzhledem  k  pracím  a  činnostem  se  zvýšeným  ohrožením  života  nebo  poškozením  zdraví  musí  být před zahájením prací vypracován Plán BOZP odborně způsobilou osobou a stavba musí být do 8 dní před předáním staveniště ohlášena na oblastní Inspektorát bezpečnosti práce !!!