Technické podmínky

„Zálohované kelímky včetně příslušenství pro Kulturní středisko města Ústí na Labem, p. o.“

Část 2: Myčky včetně příslušenství

Předmětem plnění je dodávka 4 kusů profesionálních myček vč. příslušenství (košů pro manipulaci 
s myčkou), která bude sloužit pro umývání kelímků. Podrobnější technická specifikace je součástí položkového rozpočtu.

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ vybere hodící se variantu “Ano“ v případě, že nabízené plněn splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění 
a předloží jako součást nabídky produktové listy nabízených dodávek (výrobků). Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

1) Myčky, celkem 4 ks

Mytí plastového nádobí vykazuje specifické požadavky na samotný mycí stroj, na příslušenství k němu dodávané jako je sušící modul, speciální klece na mytí a sušení kelímků. Zásadní je rychlost mycího cyklu, možnost usušení plastových kelímků a jejich vhodné skladovaní vysušených a čistých kelímků, které se tak mohou skladovat stohované, zabírají minimum prostoru a jsou tak snadno manipulovatelné.

Myčky na mytí kelímků musí vykazovat minimální parametry:

| Technické požadavky | ANO/NE |
| --- | --- |
| 2 kusy Myčka kelímků průběžná velkoobjemová, - Rozměr koše 500x500 mm - Světlá výška min 430 mm - Objem oplachového bojleru – min 8 litrů - Nastavitelná teplota bojleru do 90°C - Kapacita mycího tanku alespoň 40 l - Provedení konstrukce stroje v AISI 304 - Dvouplášťové, isolované provedení mycího stroje vyjma kapoty - Rozměr +/- 5% v mm 625x740x1460 - Flexibilní vedení košů - Mycí a oplachová ramena nerez, s možností snadné demontáže a čištění - Oba dávkovače chemie – oplachové a mycí – hadičky vyvedené do nádob s chemií se signalizací docházejícího prostředku - Zabudované hygienické odpadní čerpadlo, které odpustí částečně nečistou vodu vždy na začátku oplachového cyklu a po skončení doby oplachu zbytek odpadní vody - Elektrické připojení 400 V (400 V 3N ~ 50Hz) - Pomalý start mycího cyklu – tak aby se kelímky v běžném koši nepřevrhly nebo nepopadaly - Posílení tlaku oplachové fáze mytí oplachovým čerpadlem – zachování stabilního oplachového tlaku vody - Posílení výkonu oplachového bojleru min 13 kW - Tepelná pojistka oplachu, zajišťující stabilní teplotu a tlak oplachové vody - Vybavení 5ti kusy speciálních košů na kelímky - Speciální mycí/oplachovací program na plasty |  |
| Specifikace minimálních technických parametrů koše: - Koš nerezový - materiál nerez drát, spodní rohy koše kryté plastovou rohovou krytkou, bránící kontaktu kov na kov - víko uchycené minimálně na 2 pantech a pojistitelné nerezovým háčkem, rozteč drátů uzpůsobena velikosti kelímků, tak aby nepropadly - 25 mycích pozic k umístění kelímků všech velikostí - venkovní rozměr 500x500mm - pevná konstrukce s výztuhami |  |
| 2 kusy Myčka menší objem - mobilní. - Rozměry koše: 500 x 500 mm - Zásuvná výška 360 mm - Délka cyklu: min 180 s - Košu/h: 20 - Horní a spodní samostatná mycí i oplachová ramena - vyrobená z polypropylenu. - Dvouplášťové dveře, automatické plnění mycího tanku, Hluboce tažená vana se zaoblenými rohy. - Bezpečnostní spínač dveří, protihlukový filtr v souladu s CE normami. - Termostat s ukazatelem teplot, oba dávkovače vody, odpadové čerpadlo. |  |
| Instalace + doprava |  |
| Záruka 3 roky |  |

2) Nerezové stoly pro manipulaci s koši:

Slouží k mytí a předmytí a snadné manipulaci silně ušpiněného nádobí\kelímků, zbavení se hrubých nečistot a dále snadnému transportu košů mezi jednotlivými zařízeními.

| Technické požadavky: | ANO/NE |
| --- | --- |
| - 1 kus - Vstupní stůl se dřezem a pojezdem na koše, s lemem a tlakovou sprchou přizpůsoben rozměrům místnosti určené k mytí kelímků, plně kompatibilní s mycím strojem, zavěšený do stroje - 1 kus - Výjezd z mycího stroje – propojení do druhého mycího stroje, přemostění - 1 kus - Výjezdový stůl z mycího stroje s vedením na koše, plně kompatibilní s mycím strojem, zvýšený zadní lem | Uveďte rozměr stolu: XXXX Uveďte rozměr stolu: XXXX Uveďte rozměr stolu: XXXX |