Magistrát města Ústí nad Labem

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY MAGISTRÁTU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

KONFERENČNÍ A AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA

ZASEDACÍ MÍSTNOST RADY

Dokumentace pro provedení stavby

##### TECHNICKÁ ZPRÁVA

1	IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE	1

2	ÚVOD	1

2.1	Výchozí podklady a jejich zohlednění v dokumentaci	2

2.2	Obsah dokumentace souhrnně	2

3	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	3

3.1     Účel, funkce a navrhovaná kapacita souboru technické vybavenosti	3

3.2     Charakteristika provozu a prostředí technologie	3

3.3     Začátek, konec a průběh provozních a distribučních tras rozvodů	3

3.4     Charakteristika a technický popis jednotlivých zařízení	4

3.5.     Zvláštní nároky na konferenční a audiovizuální systém	8

3.7.     Požadavky na jiné technologie či jiné profese	9

4	ZÁVĚR	10

#### IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

Stavba						Stavební úpravy budovy Magistrátu Ústí nad Labem

- ZASEDACÍ MÍSTNOST RADY

Místo stavby					Velká hradební 2336/8a Ústí nad Labem

Dílčí část                       		     	Konferenční a audiovizuální technika

Stupeň dokumentace				Dokumentace pro provedení stavby

Objednatel                                        	      	Magistrát Ústí nad Labem

Zodpovědný projektant profese           		Václav Bradáč

Datum dokončení dokumentace            	       	Listopad 2007

#### ÚVOD

### Výchozí podklady a jejich zohlednění v dokumentaci

- Uživatelské požadavky na zpracování dokumentace vybavení Zasedací místnosti rady.

- Jednání se zástupci objednatele a provozovatele

- Stavební dokumentace  -  digitální podklady poskytnuté zpracovatelem stavební části

### Obsah dokumentace souhrnně

A.  Technická zpráva

– Konferenční a audiovizuální technika

B.  Půdorysné zakreslení zařízení, zakreslení složení a umístění konferenčního systému

– Konferenční a audiovizuální technika  –  Půdorysné zakreslení, stavební připravenost, výkres č.1

– Konferenční a audiovizuální technika  –  Zakreslení konfer. systému - předsednické místo, výkres č. 4

– Konferenční a audiovizuální technika  –  Zakreslení konfer. systému - zasedací místo, výkres č.5

C.  Obecná stavební připravenost pro instalaci AV techniky

– Konferenční a audiovizuální technika

D.  Výkaz  výměr

– Konferenční a audiovizuální technika

E.  Schémata zapojení

–    Zapojení videosignálů

  - Zapojení audiosignálů

  - Zapojení řídícího systému

F.  Kabelová kniha AV kabelů

– Konferenční a audiovizuální technika

#### POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

### 3.1     Účel, funkce a navrhovaná kapacita souboru technické vybavenosti

Účelem souboru je zajistit intuitivní a obslužně nenáročné ovládání konferenčního systému uživatelem. Cílem návrhu celkové technické vybavenosti  je zajistit technologickou vybavenost dotčeného prostoru pro konání schůzí rady, příp. dalších konferenčních akcí na úrovni odpovídající potřebám doby a zakomponovat navrhovaný konferenční systém do stávajícího audiovizuálního systému.

V prostoru zasedací místnosti rady je navržen konferenční systém, jehož jednotlivé jednotky obsahují mikrofon s tlačítkem mikrofonu, reproduktor, hlasovací jednotku s čtečkou čipové karty a připojovací jednotku.Pro zobrazení výsledků hlasování nebo jiných počítačových prezentací slouží 7 LCD displejů

Návrh technologie zohledňuje prostorové dispozice místnosti, potřeby a požadavky investora a provozovatele, technologii stavby a celkový účel stavby jako celku se všemi jeho specifiky.

### 3.2     Charakteristika provozu a prostředí technologie

Technologický rozvoj v oblasti konferenční techniky způsobil, že práce s těmito technologiemi na úrovni návrhu řešení se stala specializovaným oborem. I do této oblasti pronikly výhodné vlastnosti procesorové techniky.

Celý projektem řešený prostor se skládá z jednací místnosti ve 3NP budovy.

Technické zázemí musí zajistit svým jiným vybavením doporučené provozní podmínky technologie. Jedná se zejména o zajištění provozní teploty v rozsahu ( 0 až +25)°C s relativní vlhkostí do 70%. Z hlediska životnosti se nedoporučuje zvýšená prašnost, vlhkost, extremně zvýšená  teplota a  otřesy.

Konkrétní nároky a potřeby v této záležitosti jsou obsahem i dalších částí této projektové dokumentace (požadavky obecné stavební připravenosti pro instalaci konferenční techniky, výkresová část).

Současně je technické zázemí chápáno z hlediska pohybu osob jako pracoviště specializované, kam mají přístup pouze osoby vyškolené a odborně zdatné. Tomu odpovídá i záměr a návrh umístění technologie v technologickém 19“ stojanu.

Silové napájení a konstrukce navržených technologických zařízení je určeno z hlediska úrazu el. proudem pro prostředí bezpečné,  a to pro prostředí základní.

Všechny komponenty technologie, které potřebují ke své činnosti napájení mají standardně zajištěnu ochranu před nebezpečným dotykem nulováním, zpravidla se doporučuje síť  TN-S (bezproudové nulování). Určitá část technologie již ve svém principu pracuje pouze s napětím bezpečným.

Veškerý návrh technologie, kabelových a signálových tras je navržen dle dotčených bezpečnostních norem.

### 3.3     Začátek, konec a průběh provozních a distribučních tras rozvodů

Komponenty konferenční a audiovizuální vybavenosti jsou mezi sebou propojeny kabelovými trasami signálovými – přenos obsahu a přenos řídících dat. Současně je celá technologie napojena na systém napájení.

Signálové trasy musí zajistit přenos signálů v dostatečném frekvenčním rozsahu. To je kvalitativně zajištěno použitím vhodného typu kabelů a vhodným návrhem struktury přenosové technologie. Výkresová dokumentace a kabelová kniha nárokuje délky kabelových tras, přesné umístění zakončení tras, které je třeba při samotné realizaci dodržet s maximální možnou přesností.

Položení kabelových tras je možné realizovat prostředky realizační stavební firmy. Zakončení kabelových tras konektorováním doporučuji ponechat na odborné firmě. Bezpodmínečně nutné je dodržet technické elektromechanické parametry kabelových tras.

### 3.4     Charakteristika a technický popis jednotlivých zařízení

3.4.1    Konferenční systém

Je požadován digitální drátový audiokonferenční systém s možností parlamentního hlasování vč. adresného přihlašování k jednotkám přes ID kartu, nastavování quora  a majority hlasů, přímého tisku výsledků do přednastaveného formuláře pro tisk nebo HTML (okamžité odeslání výsledků hlasování na internetové stránky). Průběh a výsledky hlasování musí být zároveň upraveny pro prezentaci v jednacím sále (projektor, LCD panely apod. – viz. obrázek níže). Audiokonferenční systém dále musí umožňovat diskusi jednotlivých zastupitelů vč. jejího plnohodnotného řízení, hlášení o slovo a určování pořadí diskutujících (samozřejmostí je i vstup s technickou poznámkou). Další nadstavbovou částí systému může být tlumočnický systém vč. distribuce překladatelských kanálů v rámci audiokonferenčních jednotek – uživatel v současné fázi projektu neuvažuje o použití tlumočnického systému, ale z pohledu budoucího rozšíření o tento tlumočnický systém je nutné, aby tuto funkci konferenční systém umožňoval.

Dle požadavku uživatele musí být jednotky konferenčního systému dodávány ve dvou provedeních - v provedení kompaktní jednotky (primátor) a dále jako vestavná modulární stavebnice, dodávaná dle požadovaných funkcí systému (ostatní zastupitelé).

Systém musí umožňovat základní diskusi pomocí konferenčních jednotek vybavených mikrofonem a reproduktorem. V případě poslechu pomocí sluchátek se musí reproduktor automaticky odepínat, aby nerušil. Diskutující delegát musí být velice dobře slyšitelný kýmkoliv. Srozumitelnost nesmí snižovat nežádoucí odraz zvuku a případná ozvěna, jako při použití plošného ozvučení sálu. Zároveň musí být zajištěna možnost obousměrně připojit celý konferenční systém k takovémuto systému plošného ozvučení sálu, např. pro ozvučení prostor vymezených pro přísedící, veřejnost apod. Předsedající musí mít několik možností řízení diskuse a zásahu do ní přes svou konferenční jednotku a dále ve spojení s řídícím softwarem i pomocí svého notebooku.

Základem hlasovacího systému je vybavení místa každého účastníka hlasovacím modulem  konferenčního systému včetně mikrofonu. Standardní hardware musí mít vestavěnou funkci pro hlasování parlamentním způsobem. Scénáře hlasování musí být možné připravit předem, kde lze uvést připravený program jednání, včetně případného hlasování o protinávrzích. Výsledky hlasování musí být ihned zobrazovány v konferenčním sále na zvolených typech displejů (datový projektor, LCD…) a současně musí být ihned předány na internet nebo vytištěny na tiskárně. V každém režimu musí mít předseda nebo operátor možnost zahájit, ukončit nebo pozastavit hlasování podle konkrétních požadavků. Vlastní zobrazení musí být uvedeno na sloupcových grafech včetně tiskové informace, zda dané usnesení či návrh byl přijat či nikoliv.

Řízení konferenčního a hlasovacího systému musí být centrální a umožňovat plnou administraci jednání. Účastníci musí mít možnost se do diskuze přihlašovat prostřednicvím svých modulů a předsedající nebo operátor musí být schopni libovolně nebo automaticky přidělovat slovo jednotlivých zájemcům o účast v diskusi. Obslužný SW musí umožňovat nastavení a řízení systému, stejně tak jako předávání dalších informací o konferenci a hlasování pro jejich následné zpracování nebo zobrazení. Tento SW musí být strukturován z jednotlivých aplikací obsahujících požadované číselníky např. pro databázi uživatelů, registraci účasti, hlasování. Systém musí umožňovat implementaci na min. 3 lokální PC stanice, kdy obrazový výstup bude prezentován z určené stanice dodávaným softwarem. Tento software slouží jako rozhraní pro zobrazení informací mezi SW  konferenčního systému a vizuální technikou (zobrazovači). Tyto informace musí být textové, číselné nebo grafické. Všechny zobrazované informace jsou generovány jinými SW moduly. Typy možného zobrazení musí být výsledky hlasování, zprávy, informace o mikrofonech a informace o registraci účastníků.

Celý navržený systém konferenčního systému musí být plně otevřen pro další případné úpravy a následné požadavky zadavatele s možnou interní i externí spoluprácí s pracovištěm překladatele a s dalšími kabelovými i bezdrátovými tlumočnickými a informačními systémy.

Všechny účastnické jednotky konferenčního systému musí obsahovat mimo mikrofonu i tlačítko pro hlášení do diskuse, hlasovací část a reproduktor pro zajištění dobré srozumitelnosti audiosignálu. Vizuální informace o stavu mikrofonních jednotek musí zprostředkovat světelný kroužek na vestavném tlačítku mikrofonu a zároveň i na ohebném ramenu mikrofonu (žluté podsvícení – hlášení do diskuse, červené podsvícení – mikrofon je aktivní). Systém aktivace pomocí čipových karet musí zaručovat, že jednotliví členové zastupitelstva nemusí dodržovat zasedací pořádek. Díky identifikačním kartám musí být zároveň docíleno, že systém je plně adresný během diskuse i  hlasování a nebude během hlasování zneužit! Využívaní těchto čteček musí umožňovat v neposlední řadně také snadné generování prezenční listiny a přesnou informaci o přítomných zatupitelích s grafickým výstupem na vybrané zobrazovače. Vestavěný LCD panel konferenční jednotky starosty pak musí umožňovat přehledné hlasování a součaně také zobrazování výsledků proběhlých hlasování. Pokud bude použito synoptické zobrazení zastupitelů na monitoru, je ovšem nutno zachovat zasedací pořádek, tak aby zobrazení odpovídalo realitě.

Vybavení „předsednického místa – místa starosty“ musí být shodné s jednotkami zastupitelů, jednotka starosty musí být navíc vybavena i informačním displejem a prioritním tlačítkem, které umožňuje okamžitý zásah do diskuse.

Musí být zajištěna možnost propojení audiokonferenčního systému s kamerovým systémem, který dává možnost zobrazit řečníka na zvolených typech displejů (datový projektor, LCD…). Musí být zajištěna možnost zobrazit na obrazovce jméno řečníka a případně další informace. Toto vše musí být plně automatické - bez zásahu operátora. Dle požadavku uživatele nebude kamerový systém v současné etapě instalován.

Připojením PC je nutno plně využít schopností konferenčního systému. Kompletní soubor příslušných programových modulů musí zahrnovat prakticky všechny aspekty řízení a ovládání konferencí. To znamená jednoduchou obsluhu a přitom efektivní konferenci pro delegáty. Jednotlivé programové moduly musí zahrnovat ovládání mikrofonů a řízení konferenčního režimu, grafické zobrazení zasedacího pořádku, sofistikované řízení a propojování překladatelských pracovišť, možnost nerušené konverzace např. pouze mezi dvěma delegáty, kompletní hlasovací systém, registrační a přístupový systém, databázi delegátů dle úvodní registrace, tvorbu a zasílání zpráv mezi delegáty, zpracování informací pro numerické, alfanumerické i geografické zobrazovače, monitory a video displeje a automatické ovládání kamer.

Řízení konference musí být soustředěno na více PC (operátor, zapisovatelka, primátora) ke sledování nebo ovládání konference. Příprava konference, jako je kódování ID karet nebo záznam scénářů hlasování, musí být zajištěna velmi  jednoduchým způsobem, stejně tak musí být plně zajištěny i činnosti bezprostředně navazující na konferenci, jako je například odesílání výsledků hlasování. Rozhraní řídící jednotky musí dovolovat připojit řadu zákaznických externích zařízení, jako jsou dotykové panely a synoptické mikrofonní panely.

Audio záznam z jednání musí být realizován výstupem z konferenčního systému a to pomocí dodávaného SW s jeho možnou segmentací a uložením do CF rekordéru. SW konferenčního systému musí umožňovat taktéž segmentaci zvukového záznamu dle jednotlivých účastníků diskuse.

Při návrhu vybavení jednacího sálu konferenčním systémem je nutno uvažovat s drátovým konferenčním systémem, protože u bezdrátových systémů (i hlasovacích) nelze zaručit 100% bezchybovost při hlasování, výrobce sám hovoří vždy o min. 3% chybovosti. U bezdrátových systémů je také nutné pečovat o stav baterií nebo akumulátorů pro udržení spolehlivé provozuschopnosti těchto systémů.

3.4.2.    LCD monitory

LCD monitory jsou zde použity jako samostatné nebo podpůrné zobrazovací prvky.

Na monitory je možné zobrazovat výstup z hlasovacího systému nebo prezentace ci jené grafické materiály z počítačů připojených přes přípojná místa ve stole.

3.4.3.   Reproduktory

Pokud je obrazová prezentace opatřena slovním zvukovým komentářem, efekty či hudební kulisou, lze ji reprodukovat přes audio řetězec „zdroj audio signálu – zpracování – reproduktory“. Složení tohoto řetězce je závislé na vybavení místnosti a předpokládaném režimu provozu.

Koncovým článkem audio řetězce jsou reproduktory. Důležité je správné umístění reproduktorů, ty musí posluchači směrově sjednocovat vizuální vjem obrazu s doprovodným zvukem. V instalaci se  neuvažuje s více jak 2 zvukovými kanály doprovodu – předpokládané režimy v provozu jsou 2x mono nebo stereo L,R.

3.4.4.   Řídící systém

Je to velmi účinný soubor technických zařízení, která umožňují sjednotit veškerá zařízení v sále jak nejen AV prezentačních přístrojů, ale i všech doprovodných akcí jiných technologií, které s projekcí a přednáškou souvisí, jako je zatemnění, klimatizace nebo ovládání osvětlení.

Hlavním prvkem systému je řídící jednotka s vlastní procesorovou, paměťovou kartou, kam se zavádí konfigurační software. Ten umožňuje dle nakonfigurování odbavení akcí či celých sekvencí těchto akcí uložených v části mazatelné paměti Flash ROM. Zadávání úkolů pro systém provádí vlastně přednášející dotykem na interaktivní obrazovce (touchscreenu), kde jsou těmto jednotlivým akcím přiřazené ikony. Řídící jednotka je však zároveň stykovým rozhraním a komunikačním převodníkem pro ovládané vstupy a výstupy periférií pracujících v různých datových, analogových či digitálních formátech a na různých řídících sběrnicích. Prostřednictvím jejích vstupů a výstupů lze následně ovládat výkonné prvky systému buď přes různé ovládací interfejsy nebo přímo přes reléové kontakty. Souprava takových modulů je součástí integrovaného prezentačního ŘS.  Nejčastějšími akcemi je přepínání vstupů různých prezentačních zařízení a vstupních formátů na dataprojektoru, ovládání stahování a zasouvání plátna, hlasitosti zvuku, intensity světla, zatemnění místnosti atd. Protože kontakty těchto zařízení nesnesou vysokou proudovou zátěž, přidávají se zejména u technologií, kde se ovládají rozběhy motorů stykače. Tyto stykače se však již umisťují do podružných síťových rozvaděčů v každé učebně a patří technologicky do profese silnoproud. V soupravě integrovaného prezentačního ŘS se zpravidla dodávají odrušovací filtry do těchto rozvaděčů.

Dotykový ovládací panel je řešen jako mobilní s RF přenosem.

3.4.5.    CF kartový rekordér

Rekordér pro záznam audio signálu na medium Compact Flash card, použit pro audio záznam z jednání v místnosti. Zajištěna kompatibilita s formáty MP3, MP2, WAV a BWF; možnost nastavení kvality nahrávaného záznamu, jednoduché ovládání zařízení, možnost řízení zařízení protokolem RS-232, možnost převodu nahraného souboru do PC, možnost jednoduchých archivací jednotlivých záznamů. Zařízení je možno instalovat do 19“ zástavby.

3.4.6.   Switcher

Switcher slouží k zpracování video signálu před zobrazováním a umožňuje přepnout jakýkoliv vstupní signál do jednoho výstupního signálu při zachování kvality tohoto signálu.

Switcher je zásadně definován parametry jako je počet výstupů (6), šířka pásma (350 MHz/-3 dB), přeslech (-68 dB @ 10 MHz), nominal level (0.7 Vp-p) a impedance (75 Ohm).

V tomto projektu slouží switcher pro možnost implementace navrhované technologie k stávajícímu audiovizuálnímu systému, switcher je umístěn v Racku s AV technikou.

3.4.7.   Distribution amplifier 1

Audio distribuční zesilovač slouží k rozbočení vstupního audio signálu přivedeného do zesilovače na daný počet výstupních signálů stejné kvality jako vstupní signál.

Audio distribuční zesilovač je zásadně definován parametry jako je počet výstupů (3), typ výstupu (symetrický / stereo), maximum level (600 Ohm / >+ 15dBm) a impedance (100 Ohm symetricky).

V tomto projektu slouží tento audio distribuční zesilovač pro možnost rozbočení signálu pro CF kartový rekordér.  Audio distribuční zesilovač je umístěn v Racku s AV technikou.

3.4.8.   Distribution amplifier 2

VGA distribuční zesilovač slouží k rozbočení vstupního počítačového VGA signálu přivedeného do zesilovače na daný počet výstupních signálů stejné kvality jako vstupní signál.

VGA distribuční zesilovač je zásadně definován parametry jako je počet výstupů (2), šířka pásma (420 MHz / -3 dB), maximum output level (2.3 Vpp) a impedance (75 Ohms).

V tomto projektu slouží tento VGA distribuční zesilovač pro možnost rozbočení signálu pro LCD panely.  VGA distribuční zesilovač je umístěn v Racku s AV technikou.

3.4.12.   VGA interface

VGA interface slouží k rozbočení VGA signálu na dva a více kanálů, přičemž jeden kanál je určen pro lokální monitor a druhý kanál je určen distribuci signálu k dalším zobrazovačům, nebo rozbočovačům. Umožňuje funkci Digital Display Sync Processing, kterou je možno redukovat ztrátu kvality signálu způsobenou délkou kabelu.

VGA interface je zásadně definován parametry jako je počet výstupů (2), šířka pásma (300 MHz/-3 dB), return loss (-45 dB @ 5 MHz), nominal level (0.7 Vp-p) a impedance (75 Ohm).

V tomto projektu slouží VGA interface pro možnost rozbočení VGA signálu z konferenčního systému do LCD panelů instalovaných na stole (tento signál slouží k prezentaci výsledků hlasování na zobrazovačích).

3.4.13.    Rack s AV technikou

Zařízení technologie je umístěno do racku o půdorysu 600x600mm a montážní výšky 15 RU. Rack může mít uzamykatelné přední skleněné dveře, nutný je boční, zadní a spodní vstup pro kabeláž. Alternativou lze uvažovat o light verzi racku a tou jsou otevřené stojany pro montáž 19“ technologií se zachovaným systémem vstupu kabeláže.

Pozn.: je třeba počítat s odvodem ztrátového tepla z prostoru racku. Přesné nároky jsou součástí dalších částí této projektové dokumentace.

3.4.14.    Přípojná místa na stole  (PMS)

Přípojná místa na stole jsou řešena systémem Evoline. Tento systém je velice vhodný instalovat v prostorách kde není dostatek místa pro přípojné body nebo pro zachování designu nábytku. Jedná se o výsuvný systém který může obsahovat až 7 modulů. V sále je požito 6 konfigurací přípojných míst.

- PMS 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12 ( Stoly rady města )

Modul č.1 – zásuvka 230V

Modul č.2 – zásuvka 230V

Modul č.3 – 2x Zásuvka RJ45

- PMS 13 až 24 ( Stoly zastupitelů )

Modul č.1 – zásuvka 230V

Modul č.2 – zásuvka 230V

Modul č.3 – 2x Zásuvka RJ45

Modul č.3 – 2x Zásuvka RJ45

- PMS 3 ( místo primátora )

Modul č.1 – zásuvka 230V

Modul č.2 – zásuvka 230V

Modul č.3 – zásuvka 230V

Modul č.4 – 2x Zásuvka RJ45

Modul č.5 – 2x Zásuvka RJ45

Modul č.6 – VGA In + Stereo audio In

Modul č.7 – VGA Out

- PMS 9 ( Řečnický pult )

Modul č.1 – zásuvka 230V

Modul č.2 – zásuvka 230V

Modul č.4 – 2x Zásuvka RJ45

Modul č.5 – 2x Zásuvka RJ45

Modul č.6 – VGA In + Stereo audio In

Modul č.7 – C-video In + Stereo audio In

- PMS 25 ( Stůl zapisovatelky )

Modul č.1 – zásuvka 230V

Modul č.2 – zásuvka 230V

Modul č.3 – zásuvka 230V

Modul č.4 – 2x Zásuvka RJ45

Modul č.5 – 2x Zásuvka RJ45

Modul č.6 – VGA In + Stereo audio In

- PMS 26 ( Režie )

Modul č.1 – zásuvka 230V

Modul č.2 – zásuvka 230V

Modul č.3 – zásuvka 230V

Modul č.4 – 2x Zásuvka RJ45

Modul č.5 – 2x Zásuvka RJ45

Modul č.6 – VGA In + Stereo audio In

Modul č.7 – VGA Out

3.4.14.    Přípojná místa v nábytku  (PMN)

Přípojná místa v nábytku slouží pro připojení LCD monitorů. Tyto přípojné body jsou osazeny  zásuvkou 230V a konektorem VGA out. Jsou umístěna v technologické části stolu, aby nebyli viditelné a kabely pro LCD procházejí jen kabelovou průchodkou v horní desce stolu

### 3.5.     Zvláštní nároky na konferenční a audiovizuální systém

Z hlediska zákonných obecných norem a předpisů nejsou na tento systém konferenční a audiovizuální techniky kladeny žádné zvláštní nároky.

V rovině realizační je třeba pro technologii a v projektové dokumentaci popsané prvky dodržet doporučené postupy. V opačném případě nelze brát záruku za správnou funkčnost technologie.

Pro realizaci stavební připravenosti s respektováním této projektové dokumentace je třeba pracovat s co největší přesností a pečlivostí.

3.5.1.    Obsluha a údržba

Obsluhu zařízení je schopna a oprávněna provádět osoba zaškolená zřizovatelem konferenčního a audiovizuálního systému. Údržbu může provádět pouze osoba s příslušným oprávněním.

3.5.2    Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 3320000-4-41 napětím SELV a samočinným odpojením vadné části od zdroje.

3.5.3    Určení prostředí

Z hlediska působení vnějších vlivů bude v prostorech, kde budou umístěna zařízení a prvky systému dle ČSN 33 2000-3 prostředí normální.

3.6.4    Protipožární opatření

Aby se zabránilo vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, budou se mimo ustanovení, obsažených v ČSN 34 1050 a ČSN 38 2156, dodržovat dále uvedené zásady:

- Aby bylo zabráněno vzniku požáru, musí se dodržovat platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle ČSN 33 20 00-5-523 a ČSN 33 20 00-4-43.

- V technologických prostorách, kde se kabely ukládají mimo vlastní uzavřené kabelové cesty, se musí kabelové trasy situovat do bezpečných vzdáleností od požárně nebezpečných zařízení (horké potrubí apod.), případně provést mechanickou a protipožární ochranu kabelů.

- Kabelové prostupy mezi požárními úseky musí být provedeny tak, aby byla zachována požární odolnost dělících konstrukcí.

3.6.5    Péče o životní prostředí

Instalace zařízení a jeho používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu systému nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

### 3.7.     Požadavky na jiné technologie či jiné profese

- Stavba a stavební připravenost, interiéry

- respektování  prostorových nároků  a  speciálních   požadavků  této   technologie

- respektování navržených kabelových tras

- Silnoproud

- pro    zajištění    bezpečných  a   normou   předepsaných  technických  podmínek  provozu  je

nárokována oddělená el.technologická napájecí síť TN-S (bezproudové nulování),která  by

při správném provedení měla zabránit průnikům rušení a kolísání na síti  do zařízení, zároveň

snižuje možnost vzniku brumových zemních smyček, na které je tato technologie velmi citlivá.

Je třeba zajistit, aby v podružných síťových rozvaděčích  byly  prostorové rezervy pro jističe,

příp. odrušovací filtry

- Strukturovaná kabeláž, STA

- respektování nároků pro instalaci strukturované kabeláže

- EZS, EPS

- respektování uspořádání zařízení, tak aby nedocházelo k prostorové kolizi

#### ZÁVĚR

Tato projektová dokumentace je součástí projektu pro provedení stavby.

Tento projekt neřeší profesi silnoproudu ani slaboproudu, obsahuje pouze nároky na tyto profese.

Všechna zařízení systému, způsob jejich instalace a umístění, musí respektovat příslušné požadavky na bezpečnost, spolehlivost a bezproblémový provoz z hlediska platných zákonných ustanovení, hygienických předpisů a dalších norem. Některá zařízení audiovizuální techniky  patří svou povahou mezi elektrická zařízení, jejichž obsluhu a údržbu z hlediska zabezpečení proti nebezpečnému dotyku mohou provádět pouze  osoby splňující odstupňované kvalifikační předpoklady dané vyhláškou č. 50/1978 Sb. dle manipulace s touto technikou s klasifikací seznámené až znalé.

Zpracoval:  Václav Bradáč

Listopad ’07