Elektro sloupky v Městských sadech v Ústí nad Labem

POŽADAVKY

- Zkušenost a reference s montáží podzemních – výsuvných ES

- Elektro sloupek musí umožňovat zasunutí nadzemní části sloupku a zaklopení rozvodnice po připojení, aby se zbránilo neoprávněné manipulaci

- Sloupek a jeho výstroj musí být stavebnicového charakteru, tzn. v případě poškození lze vyměňovat díly po částech

- Sloupek musí být z nerezového a odolného materiálu (plastová komora, nerezové provedení rámu a víka) pro zaručení dlouhé životnosti a malých nákladů na údržbu

REALIZACE

- Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytýčení sítí technického vybavení

- Stavebnímu úřadu bude oznámena stavební a montážní firma nejpozději při zahájení stavby

- Přesný postup prací a harmonogram bude zpracován zhotovitelem a odsouhlasen investorem

- Při provádění prací bude přítomen trvalý odborný dozor dodavatelské firmy, nemusí zde být koordinátor bezpečnosti

- Stavba nebude oplocena, dočasné mezideponie výkopového materiálu budou vedle výkopu

- Po uložení kabelu bude výkop opět zakryt, komunikace budou uklizeny

- Výkopy budou označeny a ochráněny zábradlím

- Voda dle dohody se stavebníkem bude z vlastního objektu, elektriku si zajistí sám stavebník

- Doklady o zneškodnění odpadů vzniklých na stavbě doloží stavebník po dokončení stavby

- Po provedeném výkopu a opětovném zásypu po instalaci sloupků bude zatravněná plocha uvedena do původního stavu