Ing. Petr BANDAS – BASTA

Autorizovaný inženýr - projekce a inženýring

Purkyňova 216/43, 400 03, Ústí nad Labem

IČO 499 21 461

Mobil.: +42 0603 152827

E-mail: bastajunior@volny.cz

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS

STAVBA

EKOUČEBNA ZDRAVÍ POD ŠIRÝM NEBEM

Skorotická 643, Ústí nad Labem

p.p.č. 221/1, k.ú. Bukov, obec Ústí nad Labem

# STAVEBNÍK

DDM A ZpDVVP, příspěvková organizace

Velká Hradební 19

400 01 Ústí nad Labem

Ústí nad Labem                                                                                    Vypracoval:

Leden 2018                                                                                           Ing. Petr Bandas

## A.+ B. Souhrnná  zpráva

### 1.	Průvodní část

1.1. Identifikační údaje stavby a stavebníka

Stavebník:                Domov dětí a mládeže

a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Název stavby:          EKOUČEBNA ZDRAVÍ POD ŠIRÝM NEBEM

Místo stavby:           Skorotická 643, Ústí nad Labem

p.p.č. 221/1, k.ú. Bukov, obec Ústí nad Labem

Adresa stavebníka:  Velká Hradební 19

400 01   Ústí nad Labem

1.2.	Identifikační údaje zpracovatele dokumentace

Projektant:   Ing. BANDAS Petr - BASTA

autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

projekce a inženýring

Sídlo:          Purkyňova 216/43

400 03  Ústí nad Labem

Telefon:      +420 603 152 827

IČ:             499 21 461

E-mail:       bastajunior@volny.cz

Dat. schr.:  2um6y9

1.3. Druh, účel a místo stavby

Předkládaná projektová dokumentace k územnímu souhlasu zpracovává návrh „Ekoučebny zdraví pod širým nebem“,  jako místo setkávání pro praktické bilingvální environmentální vzdělávání v areálu Stadionu mládeže na Bukově v bezprostřední blízkosti současné venkovní lezecké stěny. Zařízení bude určeno pro děti a mládež, součástí budou informační tabule k problematice ekologické stopy, zdravého životního stylu apod., a dále cvičební prvky podporující myšlenku zdravého životního stylu a pohybu.

1.4.	Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků

Zařízení ekoučebny zdraví pod širým nebem je navrženo na parcele p.p.č. 221/1 v k.ú. Bukov, obec Ústí nad Labem (LV 1, 23.458 m2, sportoviště a rekreační plocha, ostatní plocha).

Na pozemku v navrženém místě stavby se dle vyjádření správců nenacházejí žádné veřejné ani neveřejné inženýrské sítě.  Doklady o vlastnictví jmenované parcely jsou součástí příloh při ohlášení stavby.

1.5.	Seznam a adresy účastníků stavebního řízení

- stavebník –  DDM A ZpDVVP, příspěvková organizace, Velká Hradební 19, Ústí n.L.

- Magistrát města Ústí nad Labem – stavební odbor

- Magistrát města Ústí nad Labem – OŽP

- správci inženýrských sítí

1.6. Vlastnické poměry k pozemku

Vlastníkem pozemku p.p.č. 221/1, k.ú. Bukov, obec Ústí nad Labem, je dle výpisu z katastru nemovitostí Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 400 01, Ústí nad Labem-centrum.

1.7.	Údaje o o splnění podmínek rozhodnutí o umístění stavby

S ohledem na druh a velikost stavby bude zažádáno zároveň o územní souhlas a souhlas s ohlášenou stavbou.

#### 1.8.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů státní správy

Pro daný rozsah prací byly osloveny dotčené správní orgány a organizace a jejich požadavky byly zaneseny do projektové dokumentace.

#### 1.9.	Způsob provedení stavby

Ekoučebnu zdraví pod širým nebem bude realizovat odborná stavební firma, která vzejde z výběrového řízení. Její oprávnění bude doloženo při výběrovém řízení a dále stavebnímu úřadu nejpozději před zahájením stavebních prací (po zhodnocení nabídek).

#### 1.10	Předpokládaná doba výstavby

Zahájení stavby :  - léto 2018

Ukončení stavby : - předpoklad   říjen 2018

1.11. Orientační náklady na provedení stavby

Cena stavebních prací a vybavení ekoučebny zdraví vyplývá z položkového rozpočtu, který je součástí projektové dokumentace.

2. Technická část

##### 2.1.	Stručný popis staveniště

Místem stavby je jedna z rovinatých částí Stadionu mládeže, a to v bezprostřední blízkosti lezecké stěny resp. hokejbalového hřiště. Pozemek stadionu je oplocený.

V průběhu realizace akce nedojde k omezení stávajících provozů v okolí, není nutné uvolnění ploch ani přeložka inženýrských sítí.

V rámci stavebních prací nedojde ke kácení zeleně.

##### 2.2.	Zhodnocení výsledků provedených průzkumů

Vzhledem k povaze stavebních prací a znalosti místních poměrů nebyl na místě staveniště prováděn jakýkoliv průzkum.

##### 2.3.	Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení stavby

Základním prvkem stavby je dopadová plocha. Dále se jedná o herní prvky, dvě zastřešené lavičky a 5 naučných tabulí náležejících k venkovním pěstebním květináčům s rozmanitými ponejvíce léčivými bylinami.

2.4.	Zásady konstrukčního řešení stavebních objektů a jejich částí

Jsou podrobněji popsány v následující technické zprávě.

Základní údaje o objektech:

Dopadová plocha: povrch EPDM 10 mm, podklad SBR 40 mm …  9,7 x 8,3 m

Zastřešené lavičky (dvojitá lavice se stolkem a stříškou)             ....  1,8  x 1,5 x 2,2 m

Naučné tabule                                                                                ....  1,0 x 0,8 x 2,0  m

Pěstební dřevěné květináče                                                            …  0,5 x 0,5 x 0,4 m

Cvičební prvky pro cvičení vlastní vahou těla

V severozápadní části plochy zamýšleného záměru bude umístěno 5 ks naučných tabulí spolu s pěti kusy dřevěných pěstebních květináčů. Na západní straně bude vytvořena dopadová plocha se cvičebními prvky a východně od ní se umístí zastřešené lavičky.

Práce HSV

1 – Zemní práce

Týkají se vyhloubení zemního tělesa pro vytvoření podkladu dopadové plochy. Dno „výkopové jámy“ bude 350 mm pod úrovní současného terénu, plocha výkopové jámy je 81 m2.

Dále budou vyhloubeny pomocí zemního vrtáku o průměru 300 mm šachtičky do hloubky 800 mm pro budoucí základy a kotvení naučných tabulí (5 tabulí – tj. 10 ks šachtiček).

2 – Základy

Základy naučných tabulí budou tvořit kruhové patky z betonu C16/20 betonované přímo do výše uvedených šachtiček.

6 – Úpravy povrchů, mazaniny, dlažby

Nosnou konstrukcí dopadové plochy bude spádovaná podkladní deska tl.150 mm (spád 0,5%)  z betonu  C16/20 vyztužená armovací sítí 150/150/6 mm s podkladem z hutněného drceného kameniva 32/63 mm tl.150 mm a pod ním s další hutněnou vrstvou ze štěrkopísku frakce 0/32 mm v tl.60 mm. Původní rostlý terén je také potřeba předem zhutnit pro dosažení modulu přetvárnosti podloží s hodnotou Edef = 45 MPa.

Finálními vrstvami dopadové plochy bude gumový granulát EPDM s polyuretanovým pojivem v tl.10 mm pokládaný monoliticky bezespárovou technologií.  Podkladem bude základní vrstva SBR z recyklované gumy s polyuretanovým pojivem v tl.40 mm.

Okolo celé dopadové plochy bude provedeno ohraničení s chodníkových obrubníků s doporučenou pevností a chemickou odolností. Odvodnění bude provedeno do terénu nebo do odvodňovacích žlabů s napojením na stávající odvodňovací (kanalizační) systém.

9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání a lešení

Při všech pracích spojených se stavbou musí být dodrženy podmínky z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, které nabylo účinnosti 1. ledna 2007 jako prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 Sb.

#### Práce PSV

712 – Živičné krytiny

Střešní krytinu zastřešení laviček tvoří lepenka na bázi asfaltu posílená krytinou z asfaltových šindelů.

725 – Zařizovací předměty

Vybavení ekoučebny zdraví pod širým nebem na dopadové ploše tvoří zařízení pro cvičení s vlastní vahou těla. Jedná se o kompletní klec pro cvičení spolu s dalšími přídavnými prvky. Bezpečné a certifikované kotvení všech prvků do podkladního betonu dopadové plochy zajistí v rámci servisu dodavatelská firma.

Dále lze do zařizovacích předmětů zahrnout dřevěnou dvojitou lavici se stolkem a stříškou a 5 ks naučných tabulí s popisem zdravého životního stylu, popisem a účinky léčivých bylin a popisem a návody ke cvičení. K tabulím náleží 5 ks dřevěných pěstebních květináčů.

776 – Povrchy povlakové

Nášlapnou vrstvou dopadové plochy bude gumový granulát EPDM s polyuretanovým pojivem v tl.10 mm pokládaný monoliticky bezespárovou technologií s odolností proti povětrnostním vlivům a UV záření.  Podkladem bude základní vrstva SBR z recyklované gumy s polyuretanovým pojivem v tl.40 mm.

783 - Nátěry

Všechny dřevěné konstrukce vybavení budou opatřeny nátěrem pro zvýšení odolnosti proti hnilobě a dřevokazným škůdcům. Následně budou provedeny povrchové ochranné nátěry, případně mořící nátěry (všechny tyto práce budou prováděny pouze tehdy, pokud již nejsou součástí prací od dodavatele vybavení – zařizovacích předmětů).

Kovové části určené pro cvičení jsou od výrobce již při dodávce opatřeny povrchovou ochranou (pozinkováním plus komaxit ve zvolených barevných kombinacích).   *************************************************************************

2.7.	Energetické a vodní hospodářství

##### Ekoučebna zdraví pod širým nebem nevyžaduje jakékoliv energie.

2.8.	Požárně-bezpečnostní řešení stavby

Jedná se o samostatně stojící prvky, které neohrožují z hlediska požární ochrany žádné stavby ani okolí.

Požární bezpečnost je dána v první řadě vhodnou volbou stavebních materiálů. Případný zásah jednotek PO je možný bez jakýchkoliv překážek. Z výše uvedených důvodů součástí projektové dokumentace proto není je požárně bezpečnostní řešení.

2.9.	Ochrana objektu před škodlivými vlivy

S ohledem na povahu stavby nebyly sledovány v dotčené oblasti škodlivé vlivy přesahující povolené hranice.

2.10.	Vliv stavby na  životní prostředí

Vliv stavby na životní prostředí jak v průběhu výstavby, tak po dokončení je naprosto minimální.

Přebytečná zemina a stavební odpady (přebytečná zemina cca 28 m3, stavební odpady cca 0,5 m3) vzniklé v průběhu stavby budou shromažďovány na staveništi a v závěru odvezeny na skládku stavebního odpadu v Neštěmicích.

Vypracoval: Ing. Petr Bandas