Příloha č. 4.2 - Technická specifikace košů

- Odpadkový koš venkovní čtverhranný opláštěný dřevěnými lamelami

- Konstrukce, povrchová úprava, kostra

Ocelová konstrukce s dřevěnými lamelami připojenými pomocí šroubových spojů z nerezu

Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem

Kostru tvoří svařenec z ocelového plechu tl. 4 mm a čtvercové trubky 80x80x3 mm

- Opláštění

Lamely z akátového dřeva lichoběžníkového půdorysu 15x37x67x804 mm

Lamely z akátového dřeva lichoběžníkového půdorysu 15x67x67x804 mm

- Vnitřní nádoba

Ohýbaný pozinkovaný plech tl.0,8 mm, objem 50 l

- Kotvení

Kotvení pod dlažbu, nebo ve zhutněném terénu pomocí závitových tyčí, do betonového základu.

- Odpadkový koš venkovní kruhový

-	Konstrukce, povrchová úprava, kostra

Ocelová konstrukce s panely z perforovaného ocelového plechu, připojených pomocí šroubových spojů z nerezu.

Perforace plechu bude tvořena písmeny U N L

Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem

Kostru tvoří svařenec z ocelového plechu tl.5 mm .

-	Opláštění

Opláštění perforovaným ocelovým nebo nerezovým plechem s logem UNL

-	Vnitřní nádoba

Ohýbaný pozinkovaný plech tl.0,8 mm, objem 45 l

-	Kotvení

Kotvení pod dlažbu, nebo ve zhutněném terénu pomocí závitových tyčí, do betonového základu.