Název akce: Opravy opěrných zdí – PD

SO: 01

Č. zak.: 17/175	Příloha D.1.1

D.1.1 technická zpráva

Zpracováno pro: STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

AZ CONSULT, spol. s r.o.

17/175

17/175

Číslo zakázky…………………………..

VI. 2018

Výrobek uvolněn k použití

Datum………………………………….

1	Identifikace stavby	3

2	Podklady, normy	3

3	Zásady technického řešení	4

3.1	Popis prací	4

3.2	Podmínky projektanta	4

3.3	Postup prací	4

3.4	Přípravné práce	5

3.5	Vrtání a osazení zápor	5

3.6	Postupné rozebraní zdi, vystrojení dočasného záporového pažení	5

3.7	Výkopové práce a odlití základu zdi	5

3.8	Odvodnění rubu zdi	6

3.9	Odlití zdí	6

3.10	Zpětný zásyp	6

3.11	Navrácení do původního stavu	6

4	Popis vlivu stavby na životní prostředí	7

5	Péče o bezpečnost práce a technických zařízení	7

6	Technické a kvalitativní podmínky	7

# Identifikace stavby

Údaje o stavbě:

název stavby :	Opravy opěrných zdí - PD

místo stavby:		Ústí nad Labem

katastrální území:	Střekov; číslo k.ú. 775258

dotčené pozemky:	p.p.č.: 1007, 1008, 959

předmět PD:	Oprava opěrné zdí

Údaje o stavebníkovi:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČ 00081531

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Zpracovatel:		AZ Consult spol. s r.o.

Klíšská 12

400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430, DIČ: CZ 44567430

Zodpov. projektant:	Ing. Martin Komín (č.a. 0401577)

Vypracoval:		Ing. Evžen Pšeničný

Kontroloval:		Ing. Jakub Šíma

# Podklady, normy

[1]	Geodetické zaměření stávajícího stavu, AZ Consult spol s r.o., 2017

[2] Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby, Statutární město Ústí nad Labem, 2017

[3] Fotodokumentace a zakreslení zájmového území, Statutární město Ústí nad Labem, 2017

[4]	ČSN 73 1001 – Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

[5]	ČSN 73 0037 – Zemní tlak na stavební konstrukce

[6]	ČSN 73 3050 – Zemní práce, všeobecné ustanovení

[8]	ČSN P ENV 1991-2-1 – Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení

[8]	Vyjádření správců inženýrských sítí

# Zásady technického řešení

Stavební objekt řeší opravu původní opěrné zdi v ul. Třešňová aleji v Ústí nad Labem.

Jedná se o opravu stávající opěrné zdi.

## Popis prací

Opěrná zeď

Kamenná zeď s betonovou římsou situovaná na pozemcích v soukromém vlastnictví č. 1007 a č. 1008, v katastrálním území Střekov. Ke zdí v sousedství s parcelou č. 1009 přistaven dočasný přístřešek pro uložení nářadí, který bude rozebrán před zahájením stavby a následně uveden do dohodnutého stavu (nutná spolupráce s vlastníkem pozemku).

Stářím zdiva a pravděpodobně působením srážkových vod na rub zdiva došlo k jeho poškození (vyklopení zdi směrem k zahradě, rozpadaní líců zdi, rozsáhlé trhliny v horní časti zdi)

Stávající opěrná zeď dlouhá 7,44 m bude kompletně zbourána a následně vystavěna zeď v délce 7,57 m a výšce 1,56 - 1,70 m. Opěrná zeď bude provedena jako tížná betonová. Opěrná zeď bude se sklonem na líci 10:1.

Za dříkem podél zdí v těsně blízkostí cca 1,0 m uloženo ocelové vedení plynovodů DN300. Ke vzhledu k stísněným podmínkám zastaveného rodinnými domy prostoru byla zvolená varianta vystavení zdí pod ochranou záporového pažení pří, které není nutná speciální opatření souvislá s dočasnou anebo trvalou přeložkou vedení plynovodů.

Odvodnění rubu zdi bude pomocí drenáže.

## Podmínky projektanta

Před zahájením prací bude provedena pasportizace dotčených pozemků a objektů.

Před bouráním zdí budou vyvrtané vrty a osazené ocelové zápory které budou plnit funkce záporového pažení.

Při postupném bourání zdi budou mezi zápory vloženy stavební fošny.

Pro zajištění stability konstrukcí v blízkosti opravované zdi bude zeď rozepřena pomocí vzpěr.

Po ukončení stavby budou pozemky a objekty (kromě oplocení) upraveny do původního nebo dohodnutého stavu.

Dle požadavku stavebníka v rámci projektu bude řešena jenom příprava pro umístění nového oplocení. Dodávka a výstavba nového oplocení po dokončení zdi bude zajištěna vlastníkem přilehlého pozemku.

## Postup prací

- přípravné práce – vytyčení inženýrských sítí, pasportizace dotčených pozemků a objektů, demontáž oplocení

- vrtání a osazení zápor

- postupné rozebraní zdi, vystrojení dočasného záporového pažení

- výkopové práce a odlití základu zdi

- odvodnění rubu zdi

- odlití dříku zdi

- zpětný zásyp

- uvedení dotčených ploch do původního stavu

## Přípravné práce

Před zahájením stavby budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Před stavbou je nutné jejich skutečnou polohu ověřit.

Před zahájením prací bude provedena pasportizace dotčených pozemků a objektů.

Stávající oplocení opravované zdi bude demontováno.

Pro stavební práce na opěrné zdi bude nutné postavit lešení (např. trubkové).

## Vrtání a osazení zápor

Z důvodů vystrojení záporového pažení bude nutné osadit zápory podél zdi. Zápory budou osazené ve ose budoucí vytyčovací osy zdí.

Svislé zápory z válcovaných ocelových profilů HEB 140 jsou navrženy v jedné řadě a jsou zalité do vrtu ᴓ 220 mm hl. 4,0 m. Zápora bude ve vrtu centrována distančními příložkami z ocelových drátů á 1,0 m a zalita od paty zápor/vrtu nízkotlakou aktivovanou cementovou suspenzí c/v=2,3/1. Osová vzdálenost zápor bude 1,0 m, délka zápory 4,0 m.

Zápory budou odvrtány jemným vrtáním bez vibrací s následujícími maximálními odchylkami:

Vodorovná odchylka max. ± 50 mm

Svislá odchylka 0,02 m/m

## Postupné rozebraní zdi, vystrojení dočasného záporového pažení

Stávající kamenná zeď bude postupně rozebrána. Pří rozebraní zdi po záběrech 400-600 mm za rubem zdí za zápory budou vloženy pažnice ze stavebních fošen. Po dokončení rozebraní zdí dřív osazené zápory a pažnice vytvoří dočasné záporové pažení. Následující práce budou provedené pod ochranou toho to záporového pažení.

## Výkopové práce a odlití základu zdi

Výkop pro odlití nového základu bude proveden jako svahovaný ve sklonu 3:1. Hloubka výkopu bude cca 0,9 m. Základová spára bude převzata inženýrským geologem. V případě zastižení vývěrů podpovrchové vody budou zemní práce neprodleně přerušeny, přivolán projektant stavby a inženýrský geolog a rozhodnuto o dalším postupu.

Výztuž základu bude z oceli B500B síť KARI 8 mm, oko 100 x 100 mm s dodržením krytí min. 50 mm. Základ bude vybetonován mezi profily HEB 140 až na líc pažnic.

Základ bude odlit do jednostranného bednění s dolitím balastním betonem až k pažení. Bude použit beton třídy C30/37 – XF4. Ze základu budou vytaženy stykovací železe pro následné provázání s dříkem zdi.

Základ bude obdélníkového průřezu o rozměrech š. 0,85 m, v. 0,5 m. Šířka dna výkopu ~0,9 m. Celková délka základu bude 7,57 m.

Všechny dostupné plochy betonových konstrukcí ve styku se zemní vlhkostí budou před zasypáním ošetřeny 1x nátěrem penetračním a 2x nátěrem asfaltovým, 1x NPe a 2x Na.

Mezi základem a betonovým dříkem zdi bude pracovní spára. Spára bude před další betonáží očištěna tlakovou vodou.

## Odvodnění rubu zdi

Před odlitím dříku zdí bude za rubem zdi provedena kapsa pro osazení podélné trubky PVC DN 100 perforace 220°. Trubka ve spádu 1,0 % bude zabalena do separační geotextilie plošné hmotnosti min. 200 g/m2. Pod trubkou bude položena hydroizolační folie (např. GSE HD) stykovaná přesahem. V místě vyústění odvodnění bude podélná trubka napojena na příčnou pomocí T-kusu. Trubka bude vytažena 100 mm před líc zdi ve výšce 300 mm nad terénem.

## Odlití zdí

Na připravený základ po pracovních záběrech do jednostranného bednění bude vylit dřík zdi. Bude použit beton třídy C30/37 – XF4. Dřík bude vybetonován mezi profily HEB 140 s dolitím balastním betonem až na líc pažnic.

Výztuž dříku bude z oceli B500B síť KARI 8 mm, oko 100 x 100 mm s dodržením krytí min. 50. KARI síť bude stykována se základovým pasem pomocí připraveného vytaženého železa ze základu zdi. KARI síť bude uvázaná vázacím drátem.

Dřík zdi bude vysoký 1,55 – 1,70 m se sklonem na líci 10:1 a nebude mít půdorysný lom.

## Zpětný zásyp

Po vybetonování zdi bude výkop zasypán stávající zeminou, hutněnou na PS = 95% nebo na Id = 0,9. Následně bude obnoven kryt komunikace.

Budou naneseny vrstvy kameniva dle vzorového příčného řezu. Asfaltový kryt tvoří odspoda podkladní vrstva z ACP 16 a nový kryt ACO 11 (viz Vzorový řez D.1.6). Celková tloušťka skladby silnice bude 400 mm. Spáry mezi živičnými kryty a opěrnou zdi budou zality asfaltovou emulzí.

## Navrácení do původního stavu

Stávající oplocení bude sneseno a uskladněno. Pro uchycení plotových výplní budou osazeny nové plotové sloupky. Sloupky budou provedeny s patními plechy a k nově vybudované zdi budou kotveny pomocí vlepených nerezových šroubů. Patní plech pod podlit mírně expanzní zálivkovou hmotou (např. SIKA SikaGrout – 210). Plotové pole není předmětem této PD. Dodávka a výstavba nového plotového pole po dokončení opravy zdi bude zajištěna vlastníkem přilehlého pozemku.

Dotčené plochy budou uvedeny do původního nebo dohodnutého stavu. Bude provedeno zpětné vyrovnání terénu, ohumusování a zatravnění.

# Popis vlivu stavby na životní prostředí

Stavba po svém dokončení nebude mít negativní dopad na životní prostředí.

Bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností. Stavba nemá vliv na režim podzemních vod. Stavba nevyžaduje vyhlášení ochranného pásma.

# Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

Při provádění stavby a jejím následném provozu musí být dodrženy zákony a nařízení vlády, vyhlášky a směrnice ministerstva, rezortní předpisy, instrukce, metodické pokyny, návody, sdělení a bezpečnostní předpisy vytvářející předpoklady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro zajištění ochrany zdraví pracujících a k dodržování bezpečnosti práce budou dodrženy všechny legislativní požadavky, zejména NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, podle zákona č. 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále budou dodrženy požadavky NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech. Ochrana spodních a povrchových vod bude řešena v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění.

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na tech. zařízení v platném znění.

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá dodavatel stavby. Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí minimalizováno tím, že na stavbě bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností.

Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena vhodným sorbentem, který bude použit v případě úniku ropných látek. Kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do hloubky 50 cm, přemístit ji do připravených sudů a provést následně její dekontaminaci.

# Technické a kvalitativní podmínky

Práce musí být vykonávány v souladu s posledním vydáním ČSN, právních norem a technických předpisů.

Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona 22/1997 sb. a souvisejících nařízení vlády, zároveň budou dodrženy předepsané technologické postupy prací.

Prokázání jakosti materiálů bude provedeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, rovněž je nutné dodržet příslušné technologické postupy prací.