Název akce: Opravy opěrných zdí – PD

SO: 02

Č. zak.: 17/175	Příloha D.2.1

D.2.1 technická zpráva

Zpracováno pro: STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

AZ CONSULT, spol. s r.o.

17/175

Číslo zakázky…………………………..

VI. 2018

Výrobek uvolněn k použití

Datum………………………………….

1	Identifikace stavby	3

2	Podklady, normy	3

3	Zásady technického řešení	4

3.1	Popis prací	4

3.2	Podmínky projektanta	4

3.3	Postup prací	5

3.4	Přípravné práce	5

3.5	Částečné rozebrání zdi	5

3.6	Výkopové práce, přezdění kamenného líce zdi a odlití dříku zdi	5

3.7	Přespárováni stávající zdi	6

3.8	Odvodnění rubu stávající zdi	6

3.9	Zpětný zásyp	7

3.10	Navracení původního oplocení na korunu zdi.	7

3.11	Osazení povrchového odvodnění	7

3.12	Navrácení do původního stavu	7

4	Popis vlivu stavby na životní prostředí	7

5	Péče o bezpečnost práce a technických zařízení	8

6	Technické a kvalitativní podmínky	8

# Identifikace stavby

Údaje o stavbě:

název stavby :	Opravy opěrných zdí - PD

místo stavby:		Ústí nad Labem

katastrální území:	Střekov; číslo k.ú. 660043

dotčené pozemky:	p.p.č.: 361, 387/1, 387/2

předmět PD:	Oprava opěrné zdí

Údaje o stavebníkovi:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Zpracovatel:		AZ Consult spol. s r.o.

Klíšská 12

400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430, DIČ: CZ 44567430

Zodpov. projektant:	Ing. Martin Komín (č.a. 0401577)

Vypracoval:		Ing. Evžen Pšeničný

Kontroloval:		Ing. Jakub Šíma

# Podklady, normy

[1]	Geodetické zaměření stávajícího stavu, AZ Consult spol s r.o., 2017

[2] Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby, Statutární město Ústí nad Labem, 2017

[3] Fotodokumentace a zakreslení zájmového území, Statutární město Ústí nad Labem, 2017

[4]	ČSN 73 0037 – Zemní tlak na stavební konstrukce

[5]	ČSN 73 3050 – Zemní práce, všeobecné ustanovení

[6]	Vyjádření správců inženýrských sítí

# Zásady technického řešení

Stavební objekt řeší opravu původní opěrné zdi v ul. Jeseninova v Ústí nad Labem.

Jedná se o opravu stávající opěrné zdi lokálním přezděním, celoplošným přespárováním v degradovaném úseku a montáž odvodňovacích betonových žlabu pro povrchové odvodnění podél obrubníku, v místě vysazených stromů.

## Popis prací

Opěrná zeď

Stávající opěrná zeď z lomového kamene s betonovou římsou dlouhá 42,29 m. Zeď situovaná na pozemcích č. 361 ve vlastnictví stavebníka, č.387/1, 387/2, 388 ve soukromém vlastnictví.

Zeď ve staničení 0,005 7 má dřív opravený úsek v délce 7,5 m. Opravený úsek vizuálně nejeví žádné známky porušení ani poškození, má odvodnění rubu zdí. Do stávajícího opraveného úseku zdi nebude proveden žádný stavební zásah.

Stářím zdiva, existence revizní šachty v blízkostí za rubem zdi a pravděpodobně postrádáním odvodnění rubů zdi a následně působením srážkových vod na rub zdiva došlo k jeho poškození (vyválení líců zdí) v délce 3 m vedle betonového schodiště. Rub stávající zdi v délce 5,7 m (od betonového schodiště do dřív opraveného úseku) bude rozebrán na 0,6 m. V místě kaverny narušený líc zdi bude přezděn z čedičových lomových kamenů na vazbu režného zdiva. Odvodnění rubu zdi bude pomocí drenáže, provedené jádrovým vrtáním přes tělo zdí.

Následně bude vybetonován dřík zdí a římsa a osazeno nové oplocení v délce 6,11 m.

Opěrná zeď od garáží (situované na pozemků č. 387/2) směrem k betonovému schodišti v délce 10,28 m postrádá odvodnění rubu zdi a vizuálně jeví povrchové známky porušení jako trhliny v spárách a částečné vypadaní omítky ze spár.

Poškozený líc zdiva v rozsahu 10,28 m bude přespárován. Přespárováni bude provedeno v cele pohledové ploše do hloubky 80 mm se zásahem pod terén min. 0,3 m. Odvodnění rubu zdi bude pomocí drenáže, provedené jádrovým vrtáním přes tělo zdí.

Odvodňovací betonové žlaby

U asfaltové komunikace a chodníků v ul. Jeseninova, v těsně blízkostí opěrné zdí nejsou žádné opatření k odvodu srážkových vod z komunikace. K vzhledem k tomu je nutno osadit betonové odvodňovací žlaby (napr. BEST - ŽLAB II) podél obrubníků. Žlaby pro povrchové odvodnění budou osazené v místech vysazených stromu kde se muže akumulovat srážková voda.

## Podmínky projektanta

Před zahájením prací bude provedena pasportizace dotčených pozemků a objektů.

Pro zajištění stability konstrukcí opěrné zdi v místě kaverny bude zeď rozepřena pomocí vzpěr á 0,8 m.

V těsné blízkostí řešeného lokálním přezděním úseku se nachází kiosek pro rozvod elektřiny nízkého napětí (provozovatel ČEZ Distribuce a.s.) a sloup veřejného osvětlení. Během práce budou dodržena všechna opatření k zabránění poškození nebo omezení provozu tohoto zařízení.

Po ukončení stavby budou pozemky a objekty upraveny do původního nebo dohodnutého stavu.

## Postup prací

- přípravné práce – osazení sádrových terčíků, vytyčení inženýrských sítí, pasportizace dotčených pozemků a objektů, demontáž oplocení, podepření líců stávající zdí

- částečné rozebrání zdi

- výkopové práce, přezdění kamenného líce a odlití dříku zdi, betonáž římsy

- přespárováni

- odvodnění rubu zdi

- navrácení původního oplocení na korunu zdi

- osazení povrchového odvodnění

- uvedení dotčených ploch do původního stavu

## Přípravné práce

Před zahájením stavby budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Před stavbou je nutné jejich skutečnou polohu ověřit.

Před zahájením prací bude provedena pasportizace dotčených pozemků a objektů.

Stávající oplocení opravované zdi bude v řešeném úseku demontováno a po dokončení opravy zdi bude namontováno nové oplocení.

Stávající zeď v místě kaverny bude rozepřena pomocí dřevěných vzpěr z hranolů 100/100 aktivovaných dřevěnými klíny. Vzpěry budou spojeny pomocí ocelových kramlí 10 x 200 mm oboustranně. Vzpěry budou opřeny do převážky z hranolů 100/100 před lícem zdí. Převážka z hranolu bude spojena pomocí ocelových kramlí 10 x 200 mm se svislými kliny z hranolů 100/100. Svisle kliny dl. 1,5 m budou vetknuté do zemního povrchu do hloubky min. 1,2 m v osové vzdáleností 0,8 m.

Pro stavební práce na opěrné zdi bude nutné postavit lešení (např. trubkové).

## Částečné rozebrání zdi

Opěrná zeď v řešeném úseku přezdění v délce 5,7 m bude rozebrána na výšku 0,2 – 0,3 m. Čedičové kameny líců zdi budou složené a opakovaně použité pří přezdění.

## Výkopové práce, přezdění kamenného líce zdi a odlití dříku zdi

Výkop pro přezdění a přespárováni bude proveden jako svahovaný ve sklonu 3:1. Šířka dna výkopu bude ~0,5 m. Hloubka výkopu bude cca 0,3 m. Výkop bude proveden v řešeném úseku lokálního přezdění dlouhý cca 3,0 m. A v řešeném úseku přespárováni podél celého úseku.

V místě vypadlého zdivá budou osazené spřahovácí ocelové trny dl. 0,5 m v rastru 2ks/m2, vlepené do vrtů hl. min 250 mm Následně bude provedeno vyzdívaní líců zdi pomocí původních čedičových kamenů na vazbu režného zdiva do projekční výšky. Líc zdi bude vysoký cca 2,45 m s původním sklonem na líci 10:1.

Původní čedičové kameny budou očištěně od staré malty a umyty vodou. Pro připadnou rezervu bude nutno dodat na stavbu 0,1 t nových čedičových kamenu.

Zdění bude prováděno na MC15 s dodržením ložných spár tloušťky 20-40 mm. Přebytečná malta bude ze spár odstraněna do hloubky cca 70 mm ještě před zavadnutím. Ruční spárování zdiva bude prováděno nesmrštitelnou cementovou maltou MC15. Povrch spár bude uhlazen kovovou spárovačkou. Spáry budou ukončeny 1 cm pod lícem kamene. Po dokončení spárování budou kameny očištěny.

Napojení opravené a stávající zdi bude bez dilatační spáry postupným zavázáním kamenného líce.

Po dosazeni lícem projekční výšky bude rub zdi zalit do jednostranného bednění betonovou směsí C30/37 – XF4 a konstrukčně vyztužen sítí KARI 8 mm, oko 100 x 100 mm s dodržením krytí min. 50 mm.

Síť KARI bude osazena na spřahovací ocelové trny dl. 0,3 m, v rastru 4ks/m2 vlepené do vrtů hl. min 150 mm v dříku zdi. Pří vybetonovaní v dříku zdi budou ponechané technologické kapsy pro osazení nových plotových sloupku.

Po zatvrdnutí dříku zdi spára mezí dříkem a asfaltovým povrchem chodníků bude vyplněna asfaltovou zálivkou. Před zálivkou spára bude ošetřená vhodnou adhezní nátěrovou hmotou.

Dřík bude ukončen římsou tl. 0,08 – 0,1 m š. 0,6 m z betonu C30/37-XF4 s okapničkou. Horní hrana bude ve spádu 4,0 % směrem k líci zdi. Římsa bude vyztužena sítí KARI 8/100 a s dříkem spřažena pomocí ocelových trnů R12 á 200 mm. Římsa bude navazovat na pohledový líc zdi.

## Přespárováni stávající zdi

Kamenné zdivo stávající opěrné zdí v řešeném úseku bude celoplošně očištěno tlakovou vodou pomocí vysokotlakých agregátů.

Spáry budou vyškrábnuty pomocí ručních pneumatických bouracích kladiv. Poté bude spára vyčištěna tlakovou vodou. Hloubka pročištění spáry bude 80 mm. Ruční spárování zdiva bude prováděno nesmrštitelnou cementovou maltou MC15. Pro účely stavby bude používána pytlovaná směs. Povrch spár bude uhlazen kovovou spárovačkou. Spáry budou ukončeny 1 cm pod lícem kamene. Po dokončení spárování budou kameny očištěny.

V místech kde při hloubkovém spárování dojde k vypadnutí kusového zdiva (kamenů) bude provedeno zpětné lokální přezdění. Vzniklá kaverna bude v případě potřeby rozepřena dřevěnými trámy a vyklínována tak, aby nedošlo k vypadávání dalších kamenů. Lokální přezdění degradovaného kamenného zdiva bude prováděno cementovou maltou s dodržením ložných spár tloušťky 20-40 mm. Přebytečná malta bude ze spár odstraněna do hloubky cca 70 mm ještě před zavadnutím. Opětovné ruční spárování bude prováděno dle postupu popsaného o odstavec výše.

Bude použito zdivo z čedičového kamene (žula) rozměrů původního kamene

## Odvodnění rubu stávající zdi

V řešených úsecích přespárováni a přezdění stávající zeď bude doplněna odvodněním rubu zdi. V úseku přezdění odvodnění bude osazeno á 1,5 m. V úseku přespárováni odvodnění bude osazeno á 1,8 m. Dřík zdi bude provrtán jádrovým vrtem o průměru 100 mm. Vrt bude následně převrtán cca 1,0 m za rub stávající zdi. Do vrtu bude vložena trubka HDPE 75x6,8 mm dlouhá 1,8 m.  Část trubky za rubem zdi (v délce cca 1,0 m) bude perforována (proříznutí trubky podélnými drážkami). Perforovaná část bude obalena separační geotextilií plošné hmotnosti min. 200g/m2.

Po osazení trubky bude spára mezi trubkou a zdí vyplněna polyuretanovou pěnou. Pěna bude ukončena cca 120 mm za lícem. Zbylá část bude přespárována cementovou maltou – viz odstavec 3.7.

Odvodňovací trubka bude vytažena cca 100 mm před líc stávajících zdí.

Ve staničení 0,001 00 jádrový vrt bude směrován osou stávající revizní šachty. Do vrtu bude vložena trubka HDPE 75x6,8 mm dlouhá 1,3 m. Část trubky za rubem zdi (v délce cca 0,25 m) bude perforována (proříznutí trubky podélnými drážkami). Odvodňovací trubka v takovém případě zajistí případný odvod vody z šachty. Vyplň spáry mezi trubkou a zdi bude prováděno dle postupu popsaného o odstavec výše.

## Zpětný zásyp

Po dokončení přespárováni a přezdění bude výkop zasypán stávající zeminou hutněnou na PS = 95% nebo na Id = 0,9.

## Navracení původního oplocení na korunu zdi.

Pro zpětnou montáž oplocení na korunu zdi do betonových kapes v dříku budou osazené nové ocelové sloupky. Nové plotové sloupky budou s antikorozním nátěrem dl. 1,3 m, pr. 100 mm. Sloupky budou osazené do technologických kapes, ponechaných pří vybetonování dříku zdi a budou vyplněné cementovou zálivkou. Na nové plotové sloupky budou přikotvena stávající plotové dílce v délce 6,11 m.

## Osazení povrchového odvodnění

Pro odvod srážkových vod z chodníků a asfaltové komunikace v ul. Jeseninova v blízkostí opravené zdi vedle stromových záhonů bude osazeno povrchové odvodnění.

Navrhnuté povrchové odvodnění se skládá z odvodňovacích žlabů z vibrolisovaného betonu např. (BEST – ŽLAB II) uložených za sebou do betonového lože tl. min 100 mm. Spolu s odvodňovací žlaby budou osazené nájezdové rovné obrubníky dlouhé cca 1,5m.

## Navrácení do původního stavu

Dotčené plochy budou uvedeny do původního nebo dohodnutého stavu. Bude provedeno zpětné vyrovnání terénu, ohumusování a zatravnění.

# Popis vlivu stavby na životní prostředí

Stavba po svém dokončení nebude mít negativní dopad na životní prostředí.

Bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností. Stavba nemá vliv na režim podzemních vod. Stavba nevyžaduje vyhlášení ochranného pásma.

# Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

Při provádění stavby a jejím následném provozu musí být dodrženy zákony a nařízení vlády, vyhlášky a směrnice ministerstva, rezortní předpisy, instrukce, metodické pokyny, návody, sdělení a bezpečnostní předpisy vytvářející předpoklady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro zajištění ochrany zdraví pracujících a k dodržování bezpečnosti práce budou dodrženy všechny legislativní požadavky, zejména NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, podle zákona č. 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále budou dodrženy požadavky NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech. Ochrana spodních a povrchových vod bude řešena v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění.

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na tech. zařízení v platném znění.

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá dodavatel stavby. Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí minimalizováno tím, že na stavbě bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností.

Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena vhodným sorbentem, který bude použit v případě úniku ropných látek. Kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do hloubky 50 cm, přemístit ji do připravených sudů a provést následně její dekontaminaci.

# Technické a kvalitativní podmínky

Práce musí být vykonávány v souladu s posledním vydáním ČSN, právních norem a technických předpisů.

Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona 22/1997 sb. a souvisejících nařízení vlády, zároveň budou dodrženy předepsané technologické postupy prací.

Prokázání jakosti materiálů bude provedeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, rovněž je nutné dodržet příslušné technologické postupy prací.