Název akce: Opravy opěrných zdí - PD

SO: 	SO 03 – ul. Ke Hradu

Č. zak.: 17/175	Příloha D.3.1

D.3.1 technická zpráva

Zpracováno pro:

AZ CONSULT, spol. s r.o.

17/175

Číslo zakázky………………………….

VI. 2018

Výrobek uvolněn k použití

Datum………………………………….

1	Identifikace stavby	3

2	Podklady, normy	3

3	Zásady technického řešení	4

3.1	Popis prací a jednotlivých úseků	4

3.2	Podmínky projektanta	4

3.3	Postup prací	4

3.4	Přípravné práce, kácení	4

3.5	Zemní práce	5

3.6	Základový pás	5

3.7	Dřík zdi	5

3.8	Odvodnění rubu	6

3.9	Komunikace	6

3.10	Schodiště	6

3.11	Oplocení	7

4	Popis vlivu stavby na životní prostředí	7

5	Péče o bezpečnost práce a technických zařízení	7

6	Technické a kvalitativní podmínky	7

# Identifikace stavby

Údaje o stavbě:

název stavby:  	Opravy opěrných zdí - PD

místo stavby:		Ústí nad Labem – Střekov

katastrální území:	Střekov [775258]

dotčené pozemky:	p.p.č.: 1381; p.p.č 1389/1;

předmět PD:	Oprava stávajících opěrné zdi

Údaje o stavebníkovi:

Investor:		Statutární město Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČ: 00081531

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Zpracovatel:		AZ Consult spol. s r.o.

Klíšská 12

400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430, DIČ: CZ 44567430

Zodpov. projektant:	Ing. Martin Komín (č.a. 0401577)

Vypracoval:		Ing. Petr Vít

# Podklady, normy

[1]	Geodetické zaměření stávajícího stavu, AZ Consult spol s r.o., 2017

[2] Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby, Statutární město Ústí nad Labem, 2017

[3] Fotodokumentace a zakreslení zájmového území, Statutární město Ústí nad Labem, 2017

[4]	ČSN 73 1001 – Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

[5]	ČSN 73 0037 – Zemní tlak na stavební konstrukce

[6]	ČSN 73 3050 – Zemní práce, všeobecné ustanovení

[8]	ČSN P ENV 1991-2-1 – Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení

[8]	Vyjádření správců inženýrských sítí

# Zásady technického řešení

Tato projektová dokumentace řeší opravu opěrné zdi komunikace v ul. Ke Hradu v intravilánu města Ústí nad Labem - Střekov. Vzhledem ke stavebně-technickému stavu stávající zdi, bude provedena demolice zdi stávající a její nahrazení novou tížnou zdí. Tvar nové zdi bude respektovat stávající i s ohledem na odtokové poměry na lokalitě.

Řešený úsek je v délce cca 35 m.

## Popis prací a jednotlivých úseků

- v km 0,000 00 – 0,001 47 – Výstavba nové tížné zdi s pohledovým kamenným lícem.

- v km 0,001 47 – 0,003 00 – Výstavba nové tížné zdi – líc z betonu a před lícem navazující přístupové schodiště.

- v km 0,003 00 – 0,035 31 – výstavba nové tížné zdi s pohledovým kamenným lícem.

## Podmínky projektanta

Před zahájením stavby bude provedena podrobná pasportizace přilehlých pozemků a pozemků určených pro zařízení staveniště. Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu.

Předmětem sanace není vybudování nového oplocení. Před zahájením stavby bude stávající oplocení demontováno a po dokončení stavby navráceno zpět. Investor stavby zajistí pouze osazení nových plotových sloupků.

Po dobu stavby bude zřízeno provizorní oplocení dotčených pozemků. Vzhledem k poloze v intravilánu města, bude provizorní oplocení provedeno tak, aby bylo zamezeno vstupu cizích osob na soukromí pozemek.

Pro provedení výkopových prací je nutná demontáž 1 ks lampy veřejného osvětlení. Lampa bude snesena a uskladněna na nepřístupném místě. Napájecí kabel bude provizorně propojen a vyvěšen do výkopu. Po dokončení stavby bude lampa vrácena na původní místo a zapojena.

## Postup prací

- přípravné práce – pasportizace, snesení lampy VO

- výkopové práce

- bourání stávající zdi

- výstavba nových zdí

- dokončovací práce

- obnova asfaltového krytu

- uvedení pozemků do původního stavu

## Přípravné práce, kácení

Před zahájením stavby budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě.

## Zemní práce

Výkopy pro založení nové zdi budou provedeny jako svahované ve sklon 1,5:1. Výkopek bude deponován a použit pro zpětný zásyp. Základová spára bude provedena ve sklonu 1:10. V případě přebytku zeminy bude odvezena na skládku a uložena v souladu se zákonem o odpadech.

Před zahájením výkopových prací bude sejmuta ornice a uložena na samostatnou deponii a ochráněna (překryta separační geotextilií). Ornice bude zpětně použita pro uvedení pozemků do původního stavu. Ornice bude sejmuta z pozemků p.p.č 1381 a p.p.č 1388/1 a na tyto pozemky bude zcela navrácena. Přebytek ornice nevznikne.

Asfalt stávající komunikace bude zaříznut a obrusné a podkladní vrstvy asfaltu budou odfrézovány. Lože ze štěrkodrtě bude odtěženo a v případě vhodnosti bude deponována a zpětně použito pro podkladní štěrkové vrstvy vozovky.

Zpětné zásypy mimo aktivní zónu komunikace budou prováděny deponovaným místním materiálem. Zásypy budou hutněny po vrstvách mocnosti max. 300 mm na Id=0,9 nebo PS=95%. V aktivní zóně komunikace bude zásyp hutněn na Id=0,95 nebo PS=100%. Před lícem zdi bude provedeno ohumusování a zatravnění.

## Základový pás

Po provedení zemních prací bude na dno výkopu odlita vrstva podkladního betonu v tloušťce vrstvy cca 80 mm. Podkladní beton bude odlit z betonu třídy C12/15. Základový pás tížné zdi bude odlit do oboustranného bednění z betonu třídy C30/37 – XF4. Základový pás bude konstrukčně vyztužen sítí KARI 8/100 vložkou ke všem povrchům s dodržením krytí min. 50 mm. Za základového pasu bude vytrnována výztuž pro následné provázání s dříkem zdi. Spodní hrana základového pasu bude provedena ve sklonu 1:10.

Před zpětným zasypáním budou veškeré části betonové konstrukce, které budou ve styku se zemní vlhkostí natřeny 1x penetračním nátěrem a 2x asfaltovým nátěrem.

## Dřík zdi

Pohledová část dříku zdi bude zděna z čedičových kamenů v tloušťce cca 300 mm na MC15. Vyzděný líc bude sloužit jako ztracené bednění pro vylití zbylé části dříku zdi betonem. Pohledový líc bude proto zděn po záběrech výšky max. 500 mm a po vytvrdnutí malty bude zadní část dříku zalita betonem třídy C30/37 – XF4. Pohledová část bude zde z čedičových kamenů použitých z demolice stávající zdi. Kameny budou před použitím očištěny. Spřažení pohledové vyzdívky s dříkem zdi bude realizováno formou vazáků osazených v počtu cca 1 ks/m2 pohledové plochy.

Dřík zdi bude konstrukčně vyztužen osazením sítě KARI 8/100 při zadním líci s dodržením krytí min. 50 mm. KARI síť bude stykována s trny vytaženými ze základového pasu.

Spáry nově vyzděného pohledového líce budou před zavadnutím maltové směsi proškrábnuty na hloubku cca 70 mm. Následně bude provedeno ruční přespárování. Ruční spárování zdiva bude prováděno nesmrštitelnou cementovou maltou MC15. Pro účely stavby bude používána pytlovaná směs. Povrch spár bude uhlazen kovovou spárovačkou. Spáry budou ukončeny 1 cm pod lícem kamene. Po dokončení spárování budou kameny očištěny.

Ve staničení km 0,001 47 až km 0,003 00 bude pohledový líc pouze z betonu. V tomto místě bude před líc opěrné zdi navazovat přístupové schodiště.

## Odvodnění rubu

Za rubem zdi bude provedena nepropustná vrstva z hubeného betonu C12/15. Těsnící vrstva bude mocnosti min. 150 mm s horním povrchem v příčném spádu min. 5%. Za rubem zdi bude vedena perforování drenážní trubka PVC DN 100. Tato trubka bude uložena do drenážního obsypu frakce 32/63 celoplošně zabaleného do separační geotextilie plošné hmotnosti min. 200 g/m2. Drenážní obsyp bude vytažen za rubem zdi až na úroveň pláně komunikace.

Odvodnění rubu bude realizováno příčnými prostupy skrz dřík zdi. Příčné prostupy budou provedeny z trubky HDPE DN 100 vytažené cca 100 mm před líc zdi. Odvodňovací prostupy budou provedeny v osové vzdálenosti á 4,0 m.

## Komunikace

Směrové a výškové řešení komunikace zůstane zachováno. V místě stavebních prací bude celoplošně odfrézována a nahrazena obrusná vrstva. Ostatní vrstvy budou odstraněny dle potřeby výkopů.

Skladba komunikace:

ACO 11	alsfaltový beton - obrusná vrstva	40 mm	ČSN EN 13 108-1

PSE	spojovací postřik emulzní s modif. asfaltem	0,30 kg/m2	ČSN 73 1629

ACP 16	asfaltový beton - podkladní vrstva	50 mm	ČSN EN 13 108-1

PIA	infiltrační asfaltový	0,80 kg/m2	ČSN 73 1629

ŠDA	štěrkodrť (frakce 0-63)	150 mm	ČSN EN 13 285

ŠDB	štěrkodrť (frakce 0-63)	150 mm	ČSN EN 13 285

Celkem	390 mm

V místě směrového oblouku komunikace budou osazeny silniční obrubníky. Osazení obrubníků bude provedeno převážně z důvodu usměrnění odtoku povrchové srážkové vody. Budou použity silniční obrubníky např. DITON 150x250 délky 1 000 mm. Obrubníky budou osazeny do betonového lože.

## Schodiště

Ve staničení km 0,001 47 – 0,003 00 je stávající přístupové schodiště. Schodiště je narušeno hlubokými trhlinami a je nutná jeho demolice pro vybudování opěrné zdi komunikace. Po vybudování komunikace bude schodiště vráceno do původního tvaru.

Prefabrikované schodišťové stupně (např. DITON schodišťový stupeň 150x350x1500 mm) budou uložena do bočních zídek (křídel). Zídky budou postaveny z čedičových kamenů. Použit bude kámen ze stávajících zdí, před jejich použitím budou kameny očištěny. Prostor mezi zídkami bude zasypán. Zásyp bude hutněn po vrstvách mocnosti max. 300 mm na Id=0,9. Schodišťové stupně budou kladeny do betonového lože v tloušťce min. 100 mm. Do lože bude vložena dvojice KARI sítí 8/100. Síť bude vložena jak k dolnímu, tak i hornímu povrchu s dodržením krytí min. 50 mm. Z boku budou zídky přebetonovány monolitickým věncem s niveletou 150 mm nad spojnicí hran schodišťových stupňů. Poslední schod bude proveden jako monolitický, tvarově bude přizpůsoben navazující komunikaci.

Boční křídla zídek budou s opěrnou zdí spojena vlepenými trny z betonářské oceli pr. 12 mm. Trny budou vlepeny na hloubku cca 400 mm. Budou vlepeny do vrtu pr. 14 mm pomocí dvousložkového epoxidového lepidla např. (HILTI HIT-HY 170).

## Oplocení

Stávající oplocení bude sneseno a uskladněno. Po dokončení stavby bude navráceno. Pro uchycení plotových výplní budou osazeny nové plotové sloupky. Sloupky budou provedeny s patními plechy a k nově vybudované zdi budou kotveny pomocí vlepených nerezových šroubů. Patní plech pod podlit mírně expanzní zálivkovou hmotou (např. SIKA SikaGrout – 210). Plotové výplně nejsou předmětem této PD, po dohodě s vlastníkem pozemku může být oplocení provedeno jinak, na náklady vlastníka přilehlého pozemku.

# Popis vlivu stavby na životní prostředí

Stavba po svém dokončení nebude mít negativní dopad na životní prostředí.

Bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností. Stavba nemá vliv na režim podzemních vod. Stavba nevyžaduje vyhlášení ochranného pásma.

# Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

Při provádění stavby a jejím následném provozu musí být dodrženy zákony a nařízení vlády, vyhlášky a směrnice ministerstva, rezortní předpisy, instrukce, metodické pokyny, návody, sdělení a bezpečnostní předpisy vytvářející předpoklady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro zajištění ochrany zdraví pracujících a k dodržování bezpečnosti práce budou dodrženy všechny legislativní požadavky, zejména NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, podle zákona č. 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále budou dodrženy požadavky NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech. Ochrana spodních a povrchových vod bude řešena v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění.

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na tech. zařízení v platném znění.

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá dodavatel stavby. Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí minimalizováno tím, že na stavbě bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností.

Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena vhodným sorbentem, který bude použit v případě úniku ropných látek. Kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do hloubky 50 cm, přemístit ji do připravených sudů a provést následně její dekontaminaci.

# Technické a kvalitativní podmínky

Práce musí být vykonávány v souladu s posledním vydáním ČSN, právních norem a technických předpisů.

Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona 22/1997 sb. a souvisejících nařízení vlády, zároveň budou dodrženy předepsané technologické postupy prací.

Prokázání jakosti materiálů bude provedeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, rovněž je nutné dodržet příslušné technologické postupy prací.