Příloha č. 4 Vymezení autonomních vozidel

Ing. Martin Scháno, FD ČVUT

Úvod

„Autonomní (robotické) vozidlo (v silničním provozu) je vozidlo, které je navrženo, aby provádělo všechny kritické bezpečností funkce a monitorovalo stav vozovky po celou dobu jízdy. Tato konstrukce očekává, že řidič bude zadávat pouze cíle cesty a navigační údaje, ale neočekává se, že bude k dispozici ovládání vozu kdykoliv v průběhu jízdy. To platí pro obsazená i neobsazená vozidla.“[1]

Toto je definice autonomního vozidla, jak je napsána v Akčním plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050). Jaký je však důvod tohoto rozvoje? Důvodů je ve skutečnosti celá řada. Řidič je dlouhodobě nejméně spolehlivá součást vozidla. Od dob vyrobení prvního automobilu se snažíme řešit problém nespolehlivosti lidského faktoru. Od zesílení konstrukce vozidel, přes bezpečnostní prvky jako například pásy či airbagy, po systémy jako ABS (protiblokovací systém), EBA (nouzový brzdový asistent) či ESP (elektronický stabilizační program). V dnešní době jsou do vozidel přidávány řady asistenčních systémů, které mají za společný cíl snížení chybovosti řidiče, případně snížení následků těchto chyb. Stále jsme však v situaci, kdy 90% dopravních nehod zaviní řidič motorového vozidla. Zdá se, že logickým řešením tohoto problému, je lidský faktor z této rovnice zcela vyřadit a nahradit ho něčím spolehlivějším.

Asistenční systémy, které v dnešní době přebírají v omezené míře některé role řidiče, jsou prvním krokem k autonomním vozidlům, avšak od asistenčního systému po autonomní vozidlo je veliký skok, ve skutečnosti několik skoků.

Úrovně automatizace podle SAE J3016

Standardizační organizace SAE International definovala v roce 2016 takzvané úrovně automatizace autonomních vozidel. Úrovně automatizace určují rozdělení rolí člověka a počítače ve vozidle. Čím vyšší úroveň, tím více ve vozidle dělá počítač a méně člověk.

Jednotlivé role jsou rozděleny následovně:

- Řízení a akcelerace / decelerace

- Monitorování prostředí

- Zpětná vazba

- Dostupnost

Řízení a akcelerace / decelerace je základní ovládání vozidla. Monitorování prostředí popisuje sběr dat o okolním prostředí, tedy např. vozidel a chodců a predikce jejich pohybu, popřípadě riziko, jež představují. Zpětná vazba představuje zálohu v případě, že si systém nebude vědět se situací rady a nebude tedy moci za daných podmínek bezpečně řídit vozidlo. Dostupnost určuje, v jakém prostředí je autonomní řízení dostupné.

Tabulka 1: Úrovně automatizace podle SAE J3016 [12]

| Úroveň | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení | Neautonomní | Asistence řidiče | Částečně autonomní | Podmíněně autonomní | Vysoce autonomní | Plně autonomní |
| Řízení a akcelerace / decelerace | Řidič | Řidič a systém | Systém | Systém | Systém | Systém |
| Monitorování prostředí | Řidič | Řidič | Řidič | Systém | Systém | Systém |
| Zpětná vazba | Řidič | Řidič | Řidič | Řidič | Systém | Systém |
| Dostupnost | n/a | Některé módy řízení | Některé módy řízení | Některé módy řízení | Některé módy řízení | Veškeré módy řízení |

Úroveň 0 – Reprezentuje vozidla, která jsou nepřetržitě a zcela řízena člověkem.

Úroveň 1 – Pouze ve velmi specifických situacích přebírají asistenční systémy řízení nebo akceleraci / deceleraci vozidla v závislosti na omezených informacích o okolním prostředí. Dá se jmenovat například tempomat, což je systém sloužící k udržování předem definované rychlosti. Předpokládá se nepřetržitý dozor řidiče a jeho případný zásah do řízení.

Úroveň 2 – Částečně autonomní vozidlo znamená, že vozidlo se umí řídit samo, to znamená jak zatáčení, tak i akcelerace / decelerace a řidič sleduje, co se děje v okolí, a v případě potřeby musí zasáhnout do řízení. Jedná se například o Tesla Autopilota, který umí sám udržovat rychlost, udržovat vozidlo v jízdním pruhu a hlídat odstup od okolních vozidel.

Úroveň 3 – Počítač je schopen plně řídit vozidlo v některých situacích. Řidič je stále připraven převzít řízení, pokud ho k tomu počítač vyzve. Může se jednat například o jízdu na dálnici, kdy řidič dojede k nájezdu na dálnici, aktivuje autonomní řízení a vozidlo ho k požadovanému sjezdu doveze samo. Rozdílem od 2. úrovně je to, že po řidiči není vyžadováno, aby sledoval okolí vozidla. Může se tedy věnovat jiným činnostem a svůj čas během jízdy trávit produktivně.

Úroveň 4 – Počítač má plnou kontrolu nad vozidlem v některých situacích a není vyžadováno po řidiči, aby zasahoval kdykoliv během autonomního řízení. Pro představu lze například uvést osobní automobily, autobusy, nákladní vozidla aj. jezdící zcela autonomně a bez řidiče, avšak například pouze ve známém prostředí, jako nákladní vůz v továrním komplexu, taxi služba na známých ulicích (například pouze po centru města), autobusy na autobusových linkách apod. 4. úroveň se dá shrnout větou: „Pokud se auto řídí, řídí se spolehlivě, avšak jsou podmínky, kdy se samo řídit neumí.“ Zmíněné „kdy se samo řídit neumí“ může zahrnovat například špatné počasí, v noci, v městském provozu atd.

Úroveň 5 – Vozidlo je plně řízeno počítačem bez omezení, která jsou na úrovni 4. Jedná se o plně autonomní vozidlo, které umí řídit bez jakéhokoliv zásahu člověka v jakémkoliv prostředí.

Rizika spojená především s úrovní 2 a 3

V dnešní době se nachází vozidla 2. úrovně již několik let v běžném provozu a bude férové podotknout, že nehody se stávají. Zřejmě nejvíce svět obletěla zpráva o nehodě osobního automobilu Tesla Model S 7. května 2016, která si vyžádala život řidiče Modelu S. Americká NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) začala s vyšetřováním této unikátní nehody a nezjistila žádné bezpečnost ovlivňující pochybení systému. Od té doby proběhla řada vylepšení autopilotu společnosti Tesla s prohlášením, že nové verze by již této nehodě byly schopny zabránit. Co se však ve skutečnosti stalo?

Podle vyšetřování NHTSA došlo ke kolizi vozidla Tesla Model S se zapnutým autopilotem s nákladním vozidlem, které sjíždělo na vedlejší komunikaci a křižovalo trasu Modelu S, jedoucímu po hlavní.

Obrázek 1 [9]

Podle společnosti Tesla si autopilot ani řidič nevšimli bílé strany nákladního vozidla s jasně zářící oblohou na pozadí. Řidič nákladního vozidla dokonce tvrdil, že ve voze Tesla běžel film, avšak to nebylo během vyšetřování potvrzeno.

S přihlédnutím k tomu, že tato technologie není navržena ke sledování trasu křižujících vozidel, ale pouze odstupů od vozidel jedoucích ve stejném směru, se jedná o zanedbání role řidiče, specificky sledování okolí. To naznačují také informace z vyšetřování, které tvrdí, že řidič vozidla Tesla byl během své 41 minutové cesty 7x vyzván visuálními a 6x zvukovými varováními k držení volantu. Dá se tedy tvrdit, že je primární zavinění na straně řidiče, který nesledoval své okolí, a nezakročil v situaci, která si to vyžadovala.

Nehody těchto vozidel se stávají, avšak ne z důvodu nedokonalosti technologie, ale především protože řidiči zcela nerozumí, nebo neberou na vědomí omezení dané technologie.

Přestup mezi úrovní 2 a 3 je z tohoto hlediska daleko komplikovanější, než by se na první pohled mohlo zdát. Rozdílem 3. úrovně od 2. je to, že po řidiči není vyžadováno, aby sledoval okolí. Řidič slouží pouze jako záložní prvek v případě, že z jakéhokoliv důvodu počítač neumí v dané situaci řídit a řidič je vyzván, aby převzal řízení. 3. úroveň se dá přirovnat k leteckému autopilotu, kdy v kokpitu letadla sedí pilot, který předem ví, že v jisté situaci je nutné, aby převzal řízení. Rozdílem však je to, že piloti dopravních letadel jsou trénovaní profesionálové, kteří dobře znají limity daného zařízení a vědí, v jaké situaci se na autopilota nemají spoléhat a mají ovládání letadla převzít sami. Pokud přejdeme k vozidlům 3. úrovně, je okamžitě jasné, v čem je rozdíl. Na typického uživatele vozidla se nedá s jistotou spolehnout, že v případě nutnosti bude k dispozici a připraven převzít řízení.

Přechod na 3. úroveň má však i obrovské právní dopady vzhledem k tomu, že po člověku není požadováno, aby sledoval okolí. Jedná se tedy z právního hlediska o přenesení odpovědnosti. To sebou přináší obrovský vykřičník z pohledu výrobců těchto technologií. [2]

Automobilka Audi tento rok (2017) představila nové Audi A8, které bude jako první sériově vyráběné vozidlo vybaveno 3. úrovní automatizace. Vozidlo bude schopno samo se řídit v kolonách do rychlosti 60 km/h na směrově rozdělených komunikacích (např. dálnice).

Dá se však předpokládat, že pokud řidiči u 3. úrovně řekneme, že nemusí během jízdy sledovat okolí a může tedy dělat jiné věci, může řidič během jízdy například číst, sledovat film, nemusí mít na očích brýle, které k řízení potřebuje, nebo může za volantem dokonce spát.

Odhaduje se, že řidič potřebuje přibližně 5 sekund na základní seznámení se se situací a její zhodnocení. Existují však výzkumy, které naznačují, že trvá přibližně minutu mezi upozorněním řidiče, který se předpokládá, že do té doby ani v nejmenším nesledoval provoz, a stavem, kdy je řidič plně seznámen s okolní situací a reaguje a chová se tedy stejně, jako by řídil celou dobu. [2]

Tento problém se některé společnosti vyvíjející autonomní vozidla snaží obejít tím, že z úrovně 0 přejdou rovnou na úroveň 4 či 5 a řidiče tedy z celé rovnice vyřadí již na samotném začátku. Tento přístup zvolili především softwarové společnosti jako například Google.

Jak vidí autonomní vozidlo svět

Chris Urmson, vedoucí Google's driverless car programu, v březnu 2015 na konferenci TED vysvětlil, proč si myslí, že přechod rovnou na plně autonomní vozidlo má své benefity. V zásadě se podle něho jedná o dva hlavní důvody. První z nich je zodpovědnost uživatele. Čím lepší je ve vozidle technologie, tím méně se dá spolehnout na řidiče, že v případě potřeby (která bude o to vzácněji nutná) bude řidič k dispozici pro řízení. Druhý důvod je ten, že autonomní vozidlo se mnohem lépe vypořádává s nejistotou než pouze asistenční systém. Pokud u kraje vozovky stojí chodec, u kterého člověk ani počítač nejsou schopni odhadnout, zda vstoupí do vozovky, má asistenční systém pouze dvě možnosti, a to ignorovat, anebo zastavit, avšak pokud bude asistenční systém zastavovat u každého chodce, nikdo ho nebude chtít používat. Autonomní vozidlo může reagovat například zpomalením, čímž si dá více času na reakci a sníží potenciální brzdnou dráhu.

Na této konferenci Urmson představil, jak vidí jejich vozidlo (obrázek 2) svět okolo sebe. Základní pochopení počítače, kde se právě nachází je vidět na obrátku 3. V této chvíli má vozidlo k dispozici detailní mapu a pomocí dat ze senzorů (GPS, kamery, …) zjistí, kde se přesně nachází. Obrázek 4 přidává do situace všechny objekty, které senzory vozidla zachytily. Jak situace skutečně vypadá, se můžeme podívat na obrázku 5.

| Obrázek 2 [7] | Obrázek 3 [7] |
| --- | --- |
| Obrázek 4 [7] | Obrázek 5 [7] |

Vědět, kde se jednotlivé objekty nachází, však není ani začátek. Tyto informace počítač kombinuje s předchozími pozicemi, aby určil rychlost a směr pohybu. V tuto chvíli je nutné začít predikovat. Před vozidlem na obrázku 6 se nachází překážka a dá se tedy očekávat, že začne toto vozidlo vybočovat do vedlejšího pruhu. Takovéto predikce se pak vytvářejí pro všechny okolní objekty a výslednou situaci ukazuje obrázek 7.

| Obrázek 6 [7] | Obrázek 7 [7] |
| --- | --- |

S obrázkem svého okolí a nejlepším odhadem, jak se nejspíše okolí bude v následujících okamžicích chovat, může počítač určit optimální trasu a rychlost průjezdu touto trasou (obrázek 8). Přesun do městského provozu však skutečně testuje zmíněné procesy (obrázek 9), jelikož nyní se v okolí nachází mimo vozidel i chodci, jejichž pohyb může být daleko obtížněji predikovatelný a může se mnohem rychleji měnit.

| Obrázek 8 [7] | Obrázek 9 [7] |
| --- | --- |

Mimo „pouhé“ rozpoznání vozidla podle tvaru musí počítač vědět, co například znamená rozsvícený blinkr, musí také umět pochopit, že blikající světlo na střeše vozidla znamená, že se nejedná jen o vozidlo, ale v tomto případě o policistu (obrázky 10 a 11).

| Obrázek 10 [7] | Obrázek 11 [7] |
| --- | --- |

Lidé mají během provozu různá očekávání, jako například pokud cyklista zvedne ruku, tak dává najevo, že se chystá odbočit. V takovém okamžiku očekává, že za ním jedoucí vozidlo ho nezačne předjíždět, nebo musí počítač chápat, že pokud policista zvedne ruku, znamená to, že vozidlo má zastavit (obrázek 12).

Obrázek 12 [7]

Pokud však toto všechno počítač chápe, otevírají se zcela jiné možnosti. Reakční doba počítače může být zlomek reakční doby člověka. Pokud se dostane vozidlo do situace, kdy je nutné okamžitě vyhodnotit situaci a zakročit, počítač má daleko více času na rozhodnutí, co v takové situaci je nejlepší udělat a jak se zachovat. Kde řidič jedná v panice a reakce je řízena snahou o přežití, může počítač jednat logicky a celou situaci řádně zvážit.

Morální dilema

Představme si situaci, kdy jedeme po dálnici s třemi jízdními pruhy. Vlevo od nás je vozidlo SUV, vpravo se nachází motorkář, před námi je nákladní vozidlo. Situaci popisuje obrázek 13. V tu chvíli z nákladního vozidla před námi vypadne náklad (obrázek 14). Je jasné, že není čas a nehodě se již nedá zabránit. Co v takové situaci uděláme?

| Obrázek 13 [3] | Obrázek 14 [3] |
| --- | --- |

Člověk bude jednat zbrkle, jelikož se jedná o život. Reakce člověka bude řízená instinkty, panikou. V případě že vyměníme člověka za počítač, je možné nahradit zbrklou reakci logickým rozhodnutím podle předem definovaných pravidel. Co by však taková pravidla měla být? Má počítač klást prioritu na zachránění posádky a tudíž srazit motorkáře? Má minimalizovat riziko pro ostatní tím, že narazí do nákladu, avšak přitom potenciálně obětuje život posádky? Nebo si vybrat střední cestu a narazit do SUV, které má vyšší standardy bezpečnosti posádky? Počítač má možnost toto všechno zvážit a potenciální výsledek takovéto nehody může být předem rozhodnut hodnotami, které určil někdo roky před samotnou nehodou. [3]

Jiná nehoda může obsahovat rozhodnutí mezi sražením motorkáře s helmou v jednom pruhu, nebo motorkáře bez helmy v druhém pruhu. Má počítač mít prioritu v minimalizování potenciálního rizika ztráty lidského života a srazit motorkáře s helmou? V tom případě ale penalizujete zodpovědného motorkáře na úkor lehkomyslného, který helmu nemá. V opačném případě však vaše jednání může stát zbytečně lidský život. [3]

Je nutno podotknout, že nástupem autonomních vozidel se očekává snížení dopravních nehod až o 90%, takže ať se na to koukáme z kteréhokoliv pohledu, neměli bychom zapomenout, že samotný jejich provoz ať už se rozhodneme pro motorkáře s helmou nebo bez ní, zachrání celosvětově statisíce lidských životů ročně. Pointa tohoto však je, že počítač se v těch vzácných případech, kdy se dostane do situace, ve které nepůjde nehoda odvrátit, může rozhodnout logicky a podle jasně daných pravidel. Jaká však tato pravidla budou?

Například Německo se k tomuto problému vyjádřilo jasně. V případě, že se autonomní vozidlo dostane do situace, kdy je ohrožení lidského života nevyhnutelné, nesmí počítač dělat rozdíly ve váze jakéhokoliv lidského života. Autonomní auta na německých silnicích nemohou upřednostňovat jeden lidský život před jiným na základě věku, rasy, pohlaví, nebo jakékoliv jiné vlastnosti, kterou jsou schopna vypozorovat. Všechny životy jsou si v tomto případě rovné.[4]

Technologie

Co je však potřeba, aby se autonomní vozidla stala skutečností? Sven Beiker na semináři EE380: Computer Systems Colloquium na Stanforské universitě hovořil o dvanácti bodech, které jsou pro provoz autonomních vozidel potřebné.

Obrázek 15 [2]

Popíšeme si je ve směru hodinových ručiček. Zpracování takzvaných „velkých dat“, jež je v podstatě objem dat tak veliký, že nastává problém tato data zpracovávat v reálném čase. Dále máme data cloud, což v podstatě znamená, jak sbírat bezpečně takováto množství dat, a slovo bezpečně je myšleno také i ve smyslu takzvané kyberkriminality. Obtížnost softwaru, který má tato data analyzovat, a vyvozovat z nich výsledky jsme již řešili v předchozí kapitole. Vysoce detailní mapy jsou součástí procesu zjišťování vozidla, kde se zrovna nachází. Vysoce přesné určování polohy, dále chytrá infrastruktura, komunikace vozidel mezi sebou a vozidel s infrastrukturou z důvodu předávání těchto dat, informací o provozu, dopravních nehodách, apod. a poslední vysokorychlostní připojení pro umožnění této komunikace.

Testování autonomních vozidel

Výrobci Waymo a Google vedou v testování svých autonomních vozidel s nejvyšším součtem ujeté vzdálenosti v reálném provozu v kombinaci s nejnižší frekvencí vypnutí programu. Mimo to disponují privátním testovacím areálem a širokou škálou počítačových simulací. Těmto dvěma výrobcům pomáhá především přístup k detailním mapám prostředí, ve kterém jsou vozidla testována. Společnost Tesla na druhou stranu testuje své autonomní systémy prostřednictvím svých zákazníků, kteří používají testovací verze těchto systémů v reálném provozu a nashromážděná data jsou následně zpracovávána.

Toto je však výsadou vedoucích společností na trhu, které mají prakticky neomezené zdroje. Ostatní společnosti musí využívat jiné metody. Velice rozšířenou metodou jsou počítačové simulace, které umožňují rychlé a relativně levné vyhodnocení řídícího algoritmu v kontrolovaném prostředí, ve kterém lze měnit parametry tak, aby se potřebné algoritmy řádně vyladily. Omezení simulací je však v tom, jak realisticky jsou schopny vytvořit dané prostředí či přesnosti senzorů. Celkově se jedná o limitované podmínky, ve kterých lze jen těžko testovat skutečně nepředvídatelné situace. Testování na silnicích je tedy neocenitelnou součástí vývoje takto komplikovaných systémů. Nabízí zkušenosti nejen v oblasti prostředí - vozidlo, ale také uživatel - vozidlo. Reálný provoz nabízí získávání dat ze senzorů, které se setkávají s řadou okolních objektů a nabízí možnost zjistit, jakým způsobem budou systémy reagovat na případné chyby měření způsobené externími vlivy, rušením či šumem. Vozidlo se může v reálném provozu setkat s poškozeným dopravním značením a je důležité zjistit, do jaké míry je schopno identifikovat například vybledlé vodící čáry apod. Nevýhodou těchto testů je však to, že jsou velice náročné na čas i lidské zdroje a je do jisté míry nereálné očekávat od menších výrobců, že nashromáždí miliony ujetých kilometrů v reálném provozu v rozumném časovém rozmezí. Další nevýhodou testů v reálném provozu je také to, že reprodukovatelnost daných situací je značně omezená. Částečným řešením tohoto problému jsou specializované testovací oblasti, jež nabízejí kontrolované prostředí v kombinaci s možností testovat reakce vozidla v limitních podmínkách a tyto testy se dají relativně jednoduše reprodukovat. Nevýhodou takovýchto specializovaných testovacích oblastí je však opět nutnost investovat značné množství peněz a času.

Dále tyto oblasti nabízí jen omezené prostředí, a tudíž je těžké simulovat širokou škálu prostředí, ve kterých se může vozidlo v reálném provozu nacházet. Co tedy pro vývoj autonomního vozidla využít? Každé má své výhody a nevýhody. Začít simulacemi je asi dobrý nápad, jelikož umožňují v počáteční fázi vývoje rozumně vyladit řídící programy. K tomu se výborně hodí jednoduchá reprodukovatelnost jednotlivých scénářů. Simulace však vozidlo dokážou pouze omezeně připravit na reálný provoz, k tomu je dobré využít testovací oblasti s částečně kontrolovatelným prostředím, kde se vozidlo může setkat se situacemi, které ze simulací nezná. Nakonec je však nutné využít k testování reálný provoz, protože pouze ten je schopen nabídnout autonomnímu vozidlu skutečně neomezenou škálu situací, které umožní vyladit extrémní případy, se kterými se vozidlo setká a vybudovat program dostatečně robustní, aby mohl být nakonec použit v sériových vozidlech. Dalo by se lehce představit, že se jedná o postupnou evoluci cestou simulace > testovací okruh > reálný provoz, avšak není tomu tak, nebo alespoň nemusí být. Pokud se vozidlo v reálném provozu setká se situací, kterou neumí řešit, je žádoucí použít počítačové simulace pro vyladění reakcí při podobných podmínkách, a to poté opět použít v testovacích oblastech. Jedná se tedy spíše o cyklus, který je nutné opakovat do té doby, dokud se objevují nežádoucí situace.

AstaZero je takovéto specializované testovací centrum primárně financované společnostmi Autoliv a Volvo, nacházející se na jiho-východě Švédska, jež nabízí přibližně 8 kilometrů trati a škálu prostředí jako například městské oblasti, jež se dají dle potřeby přizpůsobit. Dále také dálniční úsek či venkovské cesty. Další za zmínění stojí MCity, patřící pod Michiganskou universitu, nabízející kombinace městské a mimoměstské oblasti a také dálnici. Městská oblast je opět přizpůsobitelná například přesunutím budov, což umožňuje vytvoření zúžených oblastí. Oblast však nabízí mnohem menší prostor a také omezuje rychlost, čímž se nehodí na určité druhy testů. Jedná se tedy spíše o omezené testování či prvotní testy před nástupem do ostrého provozu.

Třetí se dá zmínit American Center for Mobility, jež je nyní ve výstavbě a bude nabízet známý mix městského a venkovského prostředí spolu s dálniční trasou. Také bude obsahovat přizpůsobitelnou městskou oblast. Zajímavostí bude nadjezd s reálným provozem na Michigan avenue, což může být do budoucna použito k testování komunikace mezi vozidly v reálném provozu. American Center for Mobility však dělá také něco jiného, nabízí možnosti sdíleného přístupu na okruh a spolupráce, což zahrnuje standardizované testovací případy a nabízí v určitých časech za snížené ceny přístup do tohoto komplexu, čímž chtějí nalákat především menší společnosti, aby spolupracovaly a sdílely své testovací aktivity s jinými společnostmi, které by působily na stejném místě ve stejném čase. To nabízí nejen snížení cen za testování, jelikož náklady se budou sdílet mezi přítomnými společnostmi, ale také možnost sledovat reakce různých autonomních vozidel mezi sebou, například i v různých stupních vývoje. Oproti tomu větší společnosti jako Mercedes-Benz, GM či Waymo investují do svých vlastních testovacích okruhů. Ať soukromé či otevřené okruhy, pokud má být oblast vhodná pro testování autonomních vozidel, musí co nejblíže simulovat podmínky reálného prostředí. Výsledným cílem by však mělo být vytvoření testovacích oblastí, jež budou poskytovat takové hodnocení autonomních vozidel, které bude umožňovat jejich následné porovnání. [13]

Výhody autonomních vozidel

V tuto chvíli již víme, co všechno stojí za autonomními vozidly. Nyní je na řadě zmínit, co všechno může takováto technologie změnit. Představme si situaci, kdy člověk přijede ráno do práce, nemusí dlouho hledat parkovací místo, protože ho jeho vozidlo vyloží přímo před dveřmi, ono si totiž umí parkovací místo najít samo. V dnešní době stráví vozidlo zaparkované okolo 90 % svého života. [5] To však naše vozidlo neudělá, jelikož se umí samo řídit a jeho majitel ho bude potřebovat až za 8 hodin. Do té doby může jezdit po městě a vozit náhodné pasažéry a ve skutečnosti ještě majiteli vydělávat. Tím se vytvoří levný a dostupný přístup k dopravě pro mnoho lidí a ti se tak rozhodnou, že si jim nevyplatí kupovat vlastní vozidlo, platit za něho pojištění, vlastnit pro něho garáž a všechny ty ostatní starosti, které jsou s tím spojené. Nižším množstvím vozidel v provozu se sníží zácpy a spolu s nižším rizikem dopravních nehod se sníží cestovní doby a doprava se stane spolehlivější. Tyto změny budou mít znatelný dopad především na velká města, která nebudou potřebovat zdaleka takové množství parkovacích míst zejména v centrech, nevyužité plochy se mohou změnit například na zeleň, spolu s čistším vzduchem a menším množstvím hluku. Bez nutnosti řidičů odpadne znatelný náklad veřejné hromadné dopravy, ta bude levnější, spolehlivější, pokrývat širší síť a celkově pro uživatele lákavější, což dále sníží potřebu vlastnit automobil. Jednoduchý přístup k dopravě zvláště ocení ti, kteří nyní řídit nemohou. Jedná se zejména o lidi staré, nebo osoby se sníženou schopností pohybu či orientace, malé děti.

Nákladní doprava projde také změnou, především z hlediska nákladů. Autonomní vozidla jsou schopna jezdit s nižšími nároky na energii, tedy za méně paliva. V železniční dopravě nyní funguje systém takzvaného automatického vedení vlaku, jež pouze energetickou optimalizací jízdy dokáže ušetřit až 30% energie. Nákladní vozy také již dnes využívají jízdy blízko za sebou, kdy je pouze první vozidlo zpomalováno odporem vzduchu, pro následující vozidla je tento odpor významně snížen, což vede k dalšímu snížení spotřeby. Rychlejší reakce a komunikace mezi vozidly umožní aplikaci těchto strategií efektivně a bezpečně, čímž významně sníží cenu přepravy nákladů.

Co je třeba udělat?

Pro nástup autonomních vozidel je však třeba vyřešit ještě řadu otázek. Etické otázky typu „Jak se zachovat v krizové situaci?“ či legislativní otázky stylu „Kdo bude rozhodovat, zda autonomní vozidlo skutečně umí řídit?“ jsou jenom začátkem. „Současná právní úprava také stanovuje, že ve vozidle musí být osoba, která ovládá příslušné řídící prvky vozidla. Současný zákon o provozu na pozemních komunikacích zohledňuje pouze fyzického účastníka provozu, nikoli zařízení, které není ovládáno člověkem. Musí být přesně stanovena odpovědnost za technickou závadu na autonomním vozidle a odpovědnost v případě dopravní nehody.“ [6]

„Pro testování a nasazení (plně) autonomních vozidel na pozemních komunikacích v ČR je třeba úprava následujících zákonů:

  - č. 13/1997 Sb. – „Zákon o pozemních komunikacích“ – zapracovat oblast testování autonomních vozidel do zvláštního používání pozemní komunikace;

  - č. 361/2000 Sb. – „Zákon o provozu na pozemních komunikacích“ – zapracovat situaci, že vozidlo nemusí být ovládáno člověkem a stanovit pro tento případ odpovědnosti;

  - č. 56/2001 Sb. – „Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.“ – testování a homologace vozidel.“ [6]

První náznaky se již začínají objevovat v Akčním plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050), ale to je teprve začátek cesty.

Zdroje:

[1]	Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050): http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---inteligentni-dopravni-systemy/strategicke-dokumenty-a-legislativni-akty/akcni-plan-rozvoje-its/

[2]	EE380: Computer Systems Colloquium Seminar – Autonomous Driving, are we there yet? - Technology, Business, Legal Considerations: https://www.youtube.com/watch?v=ZY9VDxMtleI

[3]	The ethical dilemma of self-driving cars - Patrick Lin: https://www.youtube.com/watch?time_continue=249&v=ixIoDYVfKA0

[4]	NĚMECKÁ SAMOŘIDITELNÁ AUTA UŽ NEBUDOU MÍT ETICKÉ PROBLÉMY: https://www.respekt.cz/denni-menu/nemecka-samoriditelna-auta-uz-nebudou-mit-eticke-problemy

[5]	Kalkulačka: Vyplatí se vám vlastnit auto?: http://www.ajo.cz/

[6]	Jednáni skupiny „Čistá mobilita“ v rámci České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj – Autonomní vozidla – Ing. Martin Pichl, Ph.D.:

[7]	Google's driverless car program – Chris Urmson: How a driverless car sees the road: https://www.youtube.com/watch?v=tiwVMrTLUWg

[8]	The new Audi A8: future of the luxury class: https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/the-new-audi-a8-future-of-the-luxury-class-9124

[9]	Business Insider – New details about the fatal Tesla Autopilot crash reveal the driver's last minutes: http://www.businessinsider.com/details-about-the-fatal-tesla-autopilot-accident-released-2017-6

[10]	Business Insider – The government just closed its investigation into the first Tesla Autopilot fatality: http://www.businessinsider.com/report-government-closing-tesla-autopilot-fatality-investigation-2017-1

[11]	Tesla – A Tragic Loss: https://www.tesla.com/blog/tragic-loss?redirect=no

[12]	ROZŠÍŘENÉ ASISTENČNÍ SYSTÉMY, POLO-AUTONOMNÍ/AUTONOMNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ Z POHLEDU TECHNICKÝCH STANDARDŮ: http://www.telematika.cz/download/doc/03_Plihal_Rozsirene_asistencni_systemy.pdf

[13]	Advanced approaches to autonomous vehicle testing. https://www.youtube.com/watch?v=_VsX040z1qA