# Podrobné vymezení předmětu plnění

Zadavatel požaduje zabezpečit servisní služby specifikované dále včetně parametrů plnění pro následující předmět servisu, který je majetkem Zadavatele:

- PBX:			Siemens HiPath 4000 V5

- Místo instalace:	Serverovna 6. patro, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem

Předmětem servisních služeb je:

- Telefonní ústředna Siemens/Unify HiPath 4000 V5 v konfiguraci:

  - 1x cPCI řízení HiPath 4000

  - 2x LTU vana včetně řídící karty

  - 1x karta DIUT2

  - 1x karta SLMAE

  - 1x karta SLMO

  - 3x karta STMI4

  - 761 licencí Comscendo V5

V průběhu trvání servisní smlouvy dojde ze strany Dodavatele k zajištění upgrade verze systému na poslední softwarovou verzi. Uvedené bude zajištěno v rámci plnění dílčí služby „Softwarová podpora“.

- Serverový hardware

  - DLS server – Server pro DHCP a DLS – Fujitsu Primergy RX100S5a, Xeon UP3065, 2GB RAM, 160 GB HDD, DVD RW, Windows 2008 SE + 5CAL, en, OEM

  - VMS server – Server pro Xpressions – Fujitsu Primergy RX200S5, Xeon DP2, 2GB RAM, 2x 146 GB HDD SAS, DVD-RW, Windows 2008 SE

  - DTB server – Server pro DTB – Fujitsu Primergy RX100S5a, Xeon UP3065, 2GB RAM, 160 GB HDD, DVD RW, Windows 2008 SE + 5CAL, en, OEM

- Aplikační vybavení:

  - HiPath DLS V2 R4.13.0 pro management IP telefonů

  - HiPath Xpressions V6 pro provoz hlasových schránek – provoz této aplikace dále nepředpokládá, aplikace nebude upgradeována a nebude dále provozována

  - HiPath DTB V9.0 R23.0.0 aplikace pro telefonní seznam – 700 licencí s funkcí Call Journal

  - ATECO AccountiX V3.9.5 pro účtování hovorů – licence pro 1000 linek

  - ProfiX Manager V7.01.12.007 pro správu tel. ústředny – licence pro 1000 linek

V průběhu trvání servisní smlouvy dojde ze strany Dodavatele k zajištění upgrade serverového hardware včetně případné virtualizační platformy a operačních systémů pro přenesení (reinstalaci) aplikačního vybavení na nový server (HW, virtualizační platformu, OS). Zároveň dojde ze strany Dodavatele k zajištění jednorázového upgrade na poslední softwarové verze vybraných aplikací, tedy všech výše uvedených, kromě HiPath Xpressions, která nebude dále provozována.

## Požadavek na servisní služby

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel zajistil v rámci měsíční paušální ceny servisní činnosti, které splní minimálně následující požadované parametry.

### Telefonická podpora (Call Desk)

Činnosti:

- Provoz telefonní linky telefonické podpory v pevné telefonní síti (dostupnost na geografickém telefonním čísle s přístupovým kódem 2 až 59, případně na tzv. „barevné lince“ na telefonním čísle s přístupovým kódem 800, 81, 83 a 84 dle číslovacího plánu ČR.

- Příjem ohlášených závad nebo požadavků na Servisní činnost od oprávněných a autorizovaných pracovníků Zadavatele (dále jen Oprávněný žadatel) pomocí definovaného typu komunikace – email, telefon, fax.

- Ověření údajů získaných od Oprávněného žadatele.

- Kontrola oprávnění k požadavku na Servisní činnost.

- Zanesení požadavku na Servisní činnost do systému řízení servisních služeb.

- Přiřazení priority k požadavku na Servisní činnost (Prioritou 1, 2 nebo 3).

- Předání ohlášené závady na příslušnou úroveň servisní podpory (např. Servisní podpora 1. úrovně).

- Předání Servisní činnosti na příslušnou část servisní podpory (např. služby na místě).

Parametry:

- Dostupnost služby:							24x7

### Webový portál pro hlášení závad a požadavků (Web-based Support)

Činnosti:

- Poskytování přístupu k zabezpečené webové aplikaci, která nabízí následující funkce:

  - Otevření nového požadavku na Servisní činnost nebo oznámení závady Oprávněným žadatelem),

  - Vyhledávání, prohlížení a sledování stavu servisních požadavků a závad,

  - Přidávání poznámek nebo příloh k otevřenému požadavku pro upozornění odpovědného servisního technika,

  - Uzavření, nebo opětné otevření daného požadavku.

  - Zaslání automatického potvrzovacího emailu uživateli po úspěšném otevření požadavku a po každé aktualizaci požadavku.

- Zaevidování požadavku na Servisní činnost do systému řízení servisních služeb pro převzetí příslušnou částí servisní podpory.

Parametry:

- Dostupnost služby:							24x7

### Dispečink (Dispatching)

Činnosti:

- Převzetí ze systému řízení servisních služeb ohlášené závady nebo požadavku na Servisní činnost.

- Posouzení a vyčíslení případných nesmluvních nákladů za produkty nebo služby, které nejsou součástí smluvně uzavřených podmínek podpory produktů/služeb a schválení dodatečných nákladů s oprávněnou osobou.

- Aktivní monitorování všech požadavků na Servisní činnost a nahlášených závad, které vyžadují zásah servisních techniků na místě.

Parametry:

- Dostupnost služby:							24x7

### Servisní podpora 1. úrovně (1st Level Support)

Činnosti:

- Přijmutí ze systému řízení servisních služeb ohlášené závady nebo požadavku na Servisní činnost a jejich vyhodnocení.

- Informování Oprávněného žadatele o přijetí ohlášené závady, nebo požadavku na Servisní činnost a informování o rozsahu problému a následném postupu.

- V případech, kdy je to možné, provádění vzdálené podpory za účelem diagnostiky a odstranění problému:

  - Vzdálené připojení do místa instalace,

  - Provedení vzdálené diagnostiky na postiženém systému,

  - Konzultace možných řešení s Oprávněným žadatelem,

  - Vzdálené vyřešení závady, požadavku.

- V případech, kdy je nutný zásah na místě instalace, automatické zapojení služby Dodání a výměna náhradních dílů (Spare Parts Replacement) a/nebo Oprava na místě (Onsite Repair).

- Předání závady, nebo požadavku na příslušnou úroveň servisní podpory, aby byly provedeny další kroky k vyřešení požadavku nebo závady.

- Uzavření závady nebo požadavku v systému řízení servisních služeb.

Parametry:

- Dostupnost služby:							8x5

- Reakční lhůty (vzdáleně)

  - Závady priority 1: vzdálené zahájení služby během:	4 hodiny

  - Závady priority 2: vzdálené zahájení služby během:	NBD

  - Závady priority 3: vzdálené zahájení služby během:	NBD

### Servisní podpora 2. úrovně (2nd Level Support)

Činnosti:

- Převzetí ohlášené závady ze systému řízení servisních služeb a jeho vyhodnocení.

- Kontaktování servisní podpory 1. stupně pro bližší informace o ohlášené závadě.

- Analýza závady a její řešení:

  - Provedení diagnostiky, návrhu a otestování možných řešení závady v laboratořích.

- Poskytnutí řešení závady podpoře 1. stupně.

- Eskalování na servisní podporu Dodavatele – Servisní podpora 3. úrovně (3rd Level Support) při řešení závady.

### Servisní podpora 3. úrovně (3rd Level Support)

Činnosti:

- Převzetí ohlášené závady ze systému řízení servisních služeb a její vyhodnocení.

- Kontakt servisní podpory 2. stupně pro bližší informace o ohlášené závadě.

- Analýza závady a její řešení:

  - Nastavení zkušebního prostředí v laboratořích,

  - Provedení diagnostiky, návrhu a otestování možných řešení závady.

- Zajištění řešení závady dle podmínek dohodnutých ve smlouvě o servisní činnosti:

  - Aktualizace plánu uvolnění software,

  - Poskytnutí hot-fix nebo patche stávající verze firmware,

  - Poskytnutí řešení závady podpoře 2. stupně.

- Informování podpory 2. úrovně o vývoji řešení.

### Softwarová podpora (Software Support)

Činnosti:

- Pro současné softwarové licence komunikačního systému HiPath 4000 poskytnutí zdarma aktuálních softwarových verzí zahrnující hotfixy, jakož i minor & major verze obsahující nejnovější bezpečnostní a uživatelské funkce.

- Provádění instalace nově dostupných aktuálních softwarových verzí komunikačního systému HiPath 4000, jakmile jsou tyto dostupné ze strany výrobce, minimálně však 1x ročně.

- Přístup na servisní podporu výrobce komunikačního systému HiPath 4000 pro eskalaci závažných incidentů vyžadující podporu výrobce prostřednictvím webového portálu výrobce pro zakládání a sledování servisních tiketů.

Parametry:

- Dostupnost služby:							8x5

### Preventivní údržba na místě (Onsite Preventive Maintenance)

Činnosti:

- Naplánování návštěvy na místě instalace a potvrzení naplánovaného data se Zadavatelem.

- Návštěva na místě instalace.

- Provedení preventivní údržby Předmětu servisu, která zahrnuje kontrolu napájecích jednotek, záložních baterií, funkčnosti mechanizmů redundantních prvků, kontrolu systémových záznamů (logů) a analýzu případných chybových hlášení.

- Provedení zálohy systémů a zákaznických dat v rámci volitelné služby Zálohování a obnova na místě (Onsite Backup & Recovery).

- Vyplnění formuláře preventivní údržby Předmětu servisu a informování Zadavatele o výsledku a upozornění na případné nedostatky.

- Předání informací o preventivní údržbě osobě zodpovědné za sledování kvality poskytovaných služeb.

Parametry:

- Dostupnost služby:							8x5

- Počet provedených preventivních údržeb ročně:			2x

### Oprava na místě (Onsite Repair)

Činnosti:

- Převzetí závady ze systému řízení servisních služeb a jeho vyhodnocení.

- Návštěva na místě instalace.

- Provádění aktivit na místě instalace za účelem diagnostiky a odstranění závady:

  - Provedení diagnostiky na systému v místě instalace,

  - Určení možných řešení na odstranění závady,

  - Případné objednání požadovaných náhradních dílů a naplánování následné návštěvy k vyřešení závady,

  - Vyřešení závady na místě včetně výměny hardwarových prvků nebo softwarových úprav,

  - Poslání vyměněných prvků do logistiky na opravu nebo na likvidaci.

- Potvrzení úspěšného vyřešení závady pomocí testů.

- Informování Oprávněného žadatele o úspěšném vyřešení závady.

- Uzavření závady v systému řízení servisních služeb.

Parametry:

- Dostupnost služby:							8x5

- Reakční lhůty na místě:

  - Závady priority 1: zahájení služby během:			4 hodiny

  - Závady priority 2: zahájení služby během:			NBD

  - Závady priority 3: zahájení služby během:			NBD

- Lhůta k odstranění závady:

  - Závady priority 1: odstranění závady během:		8 hodin

  - Závady priority 2: odstranění závady během:		NBD

  - Závady priority 3: odstranění závady během:		5 pracovních dní

### Dodání a výměna náhradních dílů (Spare Parts Replacement)

Činnosti:

- Převzetí žádosti o náhradní díly ze systému řízení servisních služeb, ověření zákaznické konfigurace a dostupnosti požadovaného náhradního dílu.

- Zajištění expedice náhradního dílu na domluvené místo s Oprávněným žadatelem a potvrzení termínu dodání.

- Sledování úspěšné dodávky náhradního dílu v souladu se smlouvou o servisní činnosti.

- Shromáždění a expedice vadných dílů k likvidaci nebo na opravu.

Parametry:

- Dostupnost služby:							8x5

- Doručení náhradního dílu na místo instalace během:		NBD

- Cena náhradních dílů je zahrnuta v ceně služby:			ANO

### Zálohování a obnova na místě (Onsite Backup & Recovery)

Činnosti:

- Vytváření zaváděcích médií pro obnovu HW.

- Obnovení systému a zákaznických dat na místě instalace.

- Správa sady nástrojů pro zálohování a obnovení pro zabezpečení včasného dokončení obnovy systému a dat.

Parametry:

- Dostupnost služby:							8x5

- Úložný prostor o potřebné velikosti je zajišťován na straně:	Zadavatele

- Počet provedených záloh Předmětu servisu ročně:			2x

### Vzdálené provádění změn (Remote MAC)

Činnosti:

- Převzetí požadavku na Servisní činnost ze systému řízení servisních služeb.

- Posouzení požadavku na Servisní činnost.

- Kontaktování Oprávněného žadatele pro další kvalifikaci požadavku.

- Provedení požadavku podle standardních pracovních pokynů a konfigurace.

- Kontrola, že byl požadavek na Servisní činnost úspěšně realizován.

- Informování Oprávněného žadatele o úspěšném ukončení požadavku na Servisní činnost.

- Poskytnutí informací o řešených požadavcích na Servisní činnost zodpovědné osobě.

- Řízení standardních změn zajišťuje servisní služba Dispečink (Dispatching).

Specifikace změn, které jsou součástí služby:

- HiPath 4000 – vytvoření, změna nebo zrušení:

  - služby (Konference, opakování volby/Redial, zpětné volání/Callback, přesměrování hovoru/Call Forwarding, upozornění na čekající hovor/Call Waiting, nerušit/Do not Disturb),

  - pobočky,

  - pojmenování pobočky,

  - tlačítka (jméno tlačítka, nastavení zkrácené volby, nastavení funkce na tlačítko),

  - skupiny (pick-up skupiny, hunting group),

  - hudby v přidržení (music on hold),

  - seznam zkrácených voleb (speed dial list),

  - linky krizového štábu města,

  - šéf sekretářské soupravy.

Parametry:

- Dostupnost služeb:							8x5

- Lhůta k dokončení změny vzdáleným přístupem během:		5 pracovních dní

- Počet vzdáleně provedených změn za měsíc:			5x

- Nevyužité počty vzdáleně provedených změn se přenáší do následujících servisních měsíců.

## Požadavky na další služby

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel byl schopen zajistit na vyzvání další servisní činnosti, které nebudou hrazeny v rámci pravidelného měsíčního poplatku, ale budou poskytovány na základě výzvy Zadavatele a hrazeny na základě skutečně odvedeného rozsahu práce.

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci své nabídky a smlouvy specifikoval další servisní činnosti a jejich jednotkové ceny, minimálně v rozsahu:

- Ceník servisních prací na místě (Kč bez DPH / hod.):

  - dle úrovně vykonávané činnosti (basic, advanced, specialist, expert),

  - dle období výkonu (v pracovní době, mimo pracovní dobu, o víkendu),

  - cena za dopravu.

- Ceník servisních prací vzdáleně (týká se rovněž činností nad rámec rozsahu výše uvedené služby Vzdálené provádění změn / Remote MAC):

  - připojení + první změna (Kč bez DPH / změna),

  - každá další změna (Kč bez DPH / změna).

## Požadavek na jednorázové zajištění upgrade serverového hardware včetně případné virtualizační platformy a operačních systémů pro přenesení (reinstalaci) aplikačního vybavení

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci své nabídky detailně specifikoval způsob realizace upgrade zastaralých Fujitsu Primergy RXx00S5 serverů a aplikačního vybavení na nich provozovaných na nejnovější sw verze (s výjimkou HiPath Xpressions, která nebude dále provozována) a včetně dodávky a instalace na aktuálně podporované operační systémy.

Způsob realizace je plně v kompetenci Dodavatele. Zadavatel pouze omezuje prostor v racku a požadavky na napájení maximálním prostorem a příkonem, který dnes 3 zastaralé Fujitsu servery využívají.

Pokud bude součástí dodávky jakýkoliv software (OS, DB, virtualizační platforma apod.), tak ten musí být provozován v souladu s licenčním modelem výrobce takového software a za toto odpovídá Dodavatel.

Harmonogram jednorázového upgrade:

- Dodavatel nejpozději do 1 měsíce od účinnosti servisní smlouvy předloží návrh projektu na realizaci upgrade;

- Zadavatel návrh projektu v přiměřené lhůtě odpřipomínkuje (přibližně do 1 měsíce);

- Po odsouhlasení návrhu projektu na realizaci upgrade provede Dodavatel realizaci nejpozději do 2 měsíců.

Pokud budou v průběhu upgrade nezbytné odstávky systému (funkce telefonní ústředny), tak pak je provede Dodavatel vždy po běžné pracovní době, tedy v období po 16:30 v pracovní dny.

## Specifikace dostupnosti, servisních hodin a použité termíny a zkratky

Doba dostupnosti:

- 24x7:	non stop = 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce;

- 8x5	v časovém intervalu 8:00 až 16:00 hodin v pracovních dnech;

Do lhůty, jež je uváděna v „hodinách“ jako parametr servisní služby, se započítává pouze čas spadající do časového intervalu příslušné Dostupnosti služby (viz výše), který je uveden pro danou servisní službu dle kapitoly 2.1 Výzvy.

Priority závad:

- Závady priority 1: 	Celková komplexní nefunkčnost systému – systém nelze využívat k účelům, pro které byl systém implementován;

- Závady priority 2: 	Omezená funkčnost systému – systém lze v omezeném rozsahu využívat k účelům, pro které byl systém implementován;

- Závady priority 3: 	Drobná závada systému – základní funkce systému lze využívat k účelům, pro které byl systém implementován - mimo provoz jsou pouze doplňkové či podpůrné funkce systému nebo málo významná periferní zařízení.

Použité zkratky:

- MAC	Přesun, přidání a změna (Move, Add, Change)

- NBD	Následující pracovní den (Next Business Day)

- OS	Operační systém (Operating System)

## Součinnost Zadavatele

Zadavatel se zavazuje k poskytnutí následujícího minimálního rozsahu součinnosti Dodavateli k jednotlivým typům servisních služeb:

- Poskytnutí vzdáleného přístupu (remote access) pověřeným osobám Dodavatele k Předmětu servisu pro sjednané Vzdálené servisní služby (Remote).

- Zajištění přístupu pověřeným osobám Dodavatele k Předmětu servisu pro sjednané Servisní služby na místě (Onsite).

- Ohlášení závady a/nebo požadavku na Servisní činnost na Telefonickou podporu Oprávněným žadatelem Zadavatele.

- Zajištění pro Dodavatele případné součinnosti se správci zařízení, se kterým spravované zařízení komunikuje např.: správce LAN, MAN, WAN, poskytovatel připojení k internetu, poskytovatel připojení k veřejným telefonním službám, atp.

Vyhláška č. 117/2007 Sb. o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací ze dne 10.5.2007 ve znění pozdějších předpisů