Ing. Petr BANDAS – BASTA

Autorizovaný inženýr - projekce a inženýring

Purkyňova 216/43, 400 03, Ústí nad Labem

IČO 499 21 461

Mobil.: +42 0603 152827

E-mail: bastajunior@volny.cz

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS

STAVBA

EKOLOGICKÁ NAUČNÁ STEZKA S HERNÍMI PRVKY

Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem

p.p.č. 2148/1 a 2148/3,  k.ú. Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem

# STAVEBNÍK

DDM A ZpDVVP, příspěvková organizace

Velká Hradební 19

400 01 Ústí nad Labem

Ústí nad Labem                                                                                    Vypracoval:

Leden 2018                                                                                           Ing. Petr Bandas

## A.+ B. Souhrnná  zpráva

### 1.	Průvodní část

1.1. Identifikační údaje stavby a stavebníka

Stavebník:                Domov dětí a mládeže

a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Název stavby:          Ekologická naučná stezka s herními prvky

Místo stavby:           Velká Hradební 1025/19, Ústí n.L.

p.p.č. 2148/1 a 2148/3,  k.ú. Ústí nad Labem,  obec Ústí nad Labem

Adresa stavebníka:  Velká Hradební 1025/19

400 01   Ústí nad Labem

1.2.	Identifikační údaje zpracovatele dokumentace

Projektant:   Ing. BANDAS Petr - BASTA

autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

projekce a inženýring

Sídlo:          Purkyňova 216/43

400 03  Ústí nad Labem

Telefon:      +420 603 152 827

IČ:             499 21 461

E-mail:       bastajunior@volny.cz

Dat. schr.:  2um6y9

1.3. Druh, účel a místo stavby

Předkládaná projektová dokumentace k územnímu souhlasu zpracovává návrh „Ekologické naučné stezky s herními prvky“ jako místo setkávání pro praktické bilingvální environmentální vzdělávání na pozemku Kulturního domu resp. v blízkosti vstupu do Domu dětí a mládeže v tomtéž objektu v centru města Ústí nad Labem.  Ekologická naučná stezka je určena pro děti předškolního a mladšího školního věku, součástí budou informační tabule k problematice ekologické stopy, zdravého životního stylu, dalších témat environmentální výchovy apod., dále herní prvky podporující myšlenku zdravého životního stylu a pohybu, hmatová stezka (stopa), ukázky léčivých rostlin na živých záhonech, nerostů apod.

1.4.	Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků

Zařízení ekologické naučné stezky s herními prvky je navrženo na parcelách p.p.č. 2148/1,  k.ú. Ústí nad Labem,  obec Ústí nad Labem (LV 1, 10.317 m2, zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č. 2148/3,  k.ú. Ústí nad Labem,  obec Ústí nad Labem (LV 3377, 3.914 m2,  zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr ). Doklady o vlastnictví jmenované parcely jsou součástí příloh při ohlášení stavby.

Na pozemcích v navrženém místě realizace stavby se dle vyjádření správců nacházejí některé veřejné a neveřejné inženýrské sítě, které je nutné předem bezpodmínečně nechat vytyčit odpovědnými pracovníky dotčených správců sítí.

1.5.	Seznam a adresy účastníků stavebního řízení

- stavebník –  DDM A ZpDVVP, příspěvková organizace, Velká Hradební 19, Ústí n.L.

- spoluvlastník pozemku – Základní organizace Odborového spolku ECHO při Spolku pro chemickou a hutní výrobu, Revoluční 1930/86, 40032, Ústí n.L.

- Magistrát města Ústí nad Labem – stavební odbor

- Magistrát města Ústí nad Labem – OŽP

- správci inženýrských sítí

1.6. Vlastnické poměry k pozemku

Vlastníkem pozemku p.p.č. 2148/1, k.ú. Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, je dle výpisu z katastru nemovitostí Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 400 01, Ústí nad Labem-centrum.

Vlastníky pozemku p.p.č. 2148/3, k.ú. Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, jsou dle výpisu z katastru nemovitostí Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 400 01, Ústí nad Labem-centrum a Základní organizace Odborového spolku ECHO při Spolku pro chemickou a hutní výrobu, Revoluční 1930/86, 40032, Ústí n.L.

1.7.	Údaje o o splnění podmínek rozhodnutí o umístění stavby

S ohledem na druh a velikost stavby bude zažádáno zároveň o územní souhlas a souhlas s ohlášenou stavbou.

#### 1.8.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů státní správy

Pro daný rozsah prací byly osloveny dotčené správní orgány a organizace a jejich požadavky byly zaneseny do projektové dokumentace.

#### 1.9.	Způsob provedení stavby

Ekologickou naučnou stezku s herními prvky bude realizovat odborná stavební firma, která vzejde z výběrového řízení. Její oprávnění bude doloženo při výběrovém řízení a dále stavebnímu úřadu nejpozději před zahájením stavebních prací (po zhodnocení nabídek).

#### 1.10	Předpokládaná doba výstavby

Zahájení stavby :  - léto 2018

Ukončení stavby : - předpoklad   říjen 2018

1.11. Orientační náklady na provedení stavby

Cena stavebních prací a vybavení ekologické naučné stezky s herními prvky vyplývá z položkového rozpočtu, který je součástí projektové dokumentace.

2. Technická část

##### 2.1.	Stručný popis staveniště

Místem stavby jsou pozemky v západní části atria Kulturního domu – tj. poblíž vstupu do Domu dětí a mládeže. Terén je zde poměrně svažitý, rozdělený terasovitě na tři úrovně (plošiny) spojené navzájem současnými venkovními schodišti.  Pozemek je v současné době neoplocený, ale uvažuje se současně o realizaci oplocení (není součástí tohoto projektu).

V průběhu realizace akce nedojde k omezení stávajících provozů v okolí, není nutné uvolnění ploch ani přeložka inženýrských sítí.

V rámci stavebních prací nedojde ke kácení zeleně (maximálně k odbornému prořezu).

##### 2.2.	Zhodnocení výsledků provedených průzkumů

Vzhledem k povaze stavebních prací a znalosti místních poměrů nebyl na místě staveniště prováděn jakýkoliv průzkum.

##### 2.3.	Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení stavby

Základními prvky stavby (ekologická naučná stezka s herními prvky) bude dřevěný domek na zahradní náčiní a hračky, blízké dětské pískoviště a u vstupu 3 hmyzí domky. Dále se jedná o herní prvky - klouzačku a houpačku včetně místa pro ohniště. V dolní (jižní) části se umístí dvě zastřešené lavičky. Naučnou část ekologické naučné stezky tvoří záhony pro pěstování bylin, blízká hmatová stezka (stopa), naučné tabule a geologická expozice

2.4.	Zásady konstrukčního řešení stavebních objektů a jejich částí

Jsou podrobněji popsány v následující technické zprávě.

Základní údaje o objektech:

Dřevěný zahradní domek                                                              ....  2,0  x 2,0 x 2,19 m

Dětské pískoviště se zakrýváním                                                  ....  1,2  x 1,2 x 0,23 m

Hmyzí domky                                                                               ....  0,1  x 0,31 x 0,48m

Skluzavka nerezová						        ....   3,0 x 1,05 x 1,50 m

Zastřešené lavičky (dvojitá lavice se stolkem a stříškou)             ....  1,8  x 1,5 x 2,2 m

Naučné tabule                                                                                ....  1,0 x 0,8 x 2,0  m

Hmatová stezka                                                                              …            6,2 x 3,0 m

Geologická expozice (kameny resp. druhy hornin)                       … ø max 1,0 m

V severní části parku bude vytvořena hmatová stezka a v bezprostřední blízkosti Domu dětí pět záhonků. Za rohem podél přístupové cesty ke vstupu bude instalováno  5 ks naučných tabulí. Po druhé straně podél této cesty budou hned u vstupu tři hmyzí domy a dále pískoviště a dřevěný domek na nářadí a hračky.

V jižní polovině ekologické naučné stezky bude využita svažitá resp. terasovitá konfigurace terénu a zde bude skluzavka, houpačka a ohniště. Nejníže budou dvě zastřešené lavičky se stolky a podél přístupové cesty od parkoviště budou osazeno 10 ks kamenů z různých typů hornin. K nim přibude další naučná tabule s informacemi.

Práce HSV

1 – Zemní práce

Týkají se vyhloubení zemního tělesa pro vytvoření podkladu (zámkové dlažby) pro dřevěný domek. Dno „výkopové jámy“ bude 150 mm pod úrovní současného terénu, rozměr výkopové jámy je 3x2 m (zámková dlažba bude položena také na přístupu od chodníku k domku).

Dále budou vyhloubeny pomocí zemního vrtáku o průměru 300 mm šachtičky do hloubky 800 mm pro budoucí základy a kotvení naučných tabulí (6 tabulí – tj. 12 ks šachtiček). Stejné základy budou provedeny pro kotvení skluzavky a houpačky (celkem 8 ks).

2 – Základy

Základy všech kotvených prvků (naučné  tabule, skluzavka, houpačka) budou tvořit kruhové patky z betonu C16/20 betonované přímo do výše uvedených šachtiček.

6 – Úpravy povrchů, mazaniny, dlažby

Podkladem pro dřevěný domek a přístup k němu bude ze zámkové dlažby (podklad hutněný štěrk 4/8 mm v tl. 100 mm, lomová výsivka nehutněná 60 mm a zámková betonová dlažba 60 mm zavibrovaná).

9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání a lešení

Při všech pracích spojených se stavbou musí být dodrženy podmínky z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, které nabylo účinnosti 1. ledna 2007 jako prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 Sb.

#### Práce PSV

712 – Živičné krytiny

Střešní krytinu zastřešení laviček tvoří lepenka na bázi asfaltu posílená krytinou z asfaltových šindelů.

Krytina dřevěného domku je součástí kompletní dodávky.

725 – Zařizovací předměty

Vybavení ekologické naučné stezky s herními prvky bylo popsáno v kapitole 2.4.  Bezpečné a certifikované kotvení skluzavky a houpačky zajistí, případně dodá přesné technické řešení (návod) výrobce tohoto vybavení.

766 – Konstrukce truhlářské

Mezi tyto konstrukce (objekty) patří typový zahradní domek ze smrkového dřeva (prkna tl.18 mm), dvoukřídlé dveře 1,11/1,75 m,  v horní polovině dveří okna s výplní z komůrkového polykarbonátu. Na střeše krytina z lepenky na bázi asfaltu. Doporučuji doplnit asfaltovými šindeli.

Dalším truhlářským výrobkem je dětské dřevěné pískoviště se dvěma lavičkami a zakrytím – vše ze smrkového dřeva. Dno pískoviště tvoří netkaná textilie.

783 - Nátěry

Všechny dřevěné konstrukce vybavení ekologické naučné stezky s herními prvky budou opatřeny nátěrem pro zvýšení odolnosti proti hnilobě a dřevokazným škůdcům. Následně budou provedeny povrchové ochranné nátěry, případně mořící nátěry (všechny tyto práce budou prováděny pouze tehdy, pokud již nejsou součástí prací od dodavatele vybavení – zařizovacích předmětů).

Skluzavka je kompletně nerezová (bez potřeby ochranných nátěrů),  houpačka je z pozinkovaných profilů, závěsy a řetězy pro dva sedáky jsou z nerezové oceli. Vlastní sedáky pro malé děti jsou gumové s hliníkovou kostrou.

*************************************************************************

2.7.	Energetické a vodní hospodářství

##### Ekologická naučná stezka s herními prvky nevyžaduje jakékoliv energie.

2.8.	Požárně-bezpečnostní řešení stavby

Jedná se o samostatně stojící prvky, které neohrožují z hlediska požární ochrany sousední stavby ani okolí.

Požární bezpečnost je dána v první řadě vhodnou volbou stavebních materiálů. Případný zásah jednotek PO je možný bez jakýchkoliv překážek. Z výše uvedených důvodů součástí projektové dokumentace proto není je požárně bezpečnostní řešení.

2.9.	Ochrana objektu před škodlivými vlivy

S ohledem na povahu stavby nebyly sledovány v dotčené oblasti škodlivé vlivy přesahující povolené hranice.

2.10.	Vliv stavby na  životní prostředí

Vliv stavby na životní prostředí jak v průběhu výstavby, tak po dokončení je naprosto minimální.

Přebytečná zemina a stavební odpady (přebytečná zemina cca 2 m3, stavební odpady cca 0,3 m3) vzniklé v průběhu stavby budou shromažďovány na staveništi a v závěru odvezeny na skládku stavebního odpadu v Neštěmicích.

Vypracoval: Ing. Petr Bandas