Příloha č.1 ke smlouvě o dílo č.  …/2018

Technické zadání „Diskové pole“

# Diskové pole

| Vlastnost | Požadavek Zadavatele | Splňuje A/N – sloupec vyplní dodavatel | Popis řešení a označení produktu (P/N), jehož prostřednictvím je požadavek splněn – sloupec vyplní dodavatel |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadovaná instalovaná kapacita all-flash pole | Min. 75 TiB hrubé SSD kapacity (před zapnutím jakýchkoliv pomocných technologií deduplikace, komprese aj. kapacitu zvyšujících funkcionalit). |  |  |
| Komprese a deduplikace poměr | Pole musí podporovat technologie datové deduplikace a komprese ukládaných dat. Pole musí mít k dispozici akceleračními „ASIC“ čipy (nebo obdobnou technologií) pro vykonávání těchto činností, které nesmí mít vliv na výkon pole a aplikací na něm provozovaných. Součástí dodávky musí být licenční pokrytí těchto technologií. |  |  |
| Požadavky na rychlost pole | Min. rychlost pole (4 kB bloky v poměru 70 % reads, 30 % writes současně) min. 85.000 IOPS. |  |  |
| Celková odezva pole | Pole musí při (4 kB bloky v poměru 70 % reads, 30 % writes současně) garantovat max. 1 ms přístupové doby (latence) k datům až do hodnoty min. 50.000 IOPS. |  |  |
| Počet pozic pro disky | Minimálně 24 pozic pro osazení 2,5“ disků |  |  |
| Maximální velikost disku | Maximální velikost 1 SSD disku jsou 4 TiB |  |  |
| Počet kontrolérů | Minimálně 2 kontroléry (řadiče). Každý logický celek pole musí mít k dispozici 1 řadič tak, aby při poruše 1 nedošlo k výpadku diskového pole. |  |  |
| Režim kontrolérů | Active-Active |  |  |
| Spare technologie | Může být použita GHS (global hot spare) nebo technologie distribuované spare kapacity |  |  |
| Disky | Pole podporuje připojení min. těchto typů disků: FC/SAS, SATA/NL-SAS, SSD (HDD – 7,2k RPM, 10k RPM, 15k RPM, SSD) v režimu 12Gb SAS |  |  |
| Kombinace disků | Pole musí umožňovat kombinaci více typů disků v rámci jedné diskové police. |  |  |
| Rozšiřitelnost kapacity pole | Min. 1,5 PB (petabyte) hrubé celkové kapacity |  |  |
| Podporovaný počet disků pole | Možnost osazení pole minimálně 200ks SSD nebo HDD disků |  |  |
| Expanzní police | Možnost rozšíření pole o další prostor pro osazení disků (do min. počtu viz. parametr Podporovaný počet disků pole) |  |  |
| Velikost vyrovnávací paměti (cache) | Minimálně 64 GB dedikované cache na každém řadiči formou RAM paměti (tato část nesmí být nahrazena formou SSD cache) tato vyrovnávací paměť musí být zálohována baterií pro případ výpadku elektrického proudu po dobu minimálně 48 hodin, popřípadě jiným ekvivalentním způsobem |  |  |
| Cache oblasti | Umožnění vytváření cache oblastí i na SSD discích |  |  |
| Ethernet porty | Min. 2x 1 Gb Ethernet porty (z toho min. 1 vyčleněný pro přístup k managementu pole) |  |  |
| Připojení portů | Každá autonomní část diskového pole musí umožňovat připojení minimálně 2x16Gb (2 porty na řadič/kontroler) fiber channel portů směrem k SAN a s možností dalšího rozšíření. Dohromady musí pole disponovat min. 4x16Gb FC porty. Na všech FC portech pole je požadována zpětná kompatibilita s 8Gb FC porty. Konkrétní zařízení, se kterými musí být kompatibilita zajištěna, jsou uvedena v 2. kapitoletohoto dokumentu. |  |  |
| Podpora SAN konektivity | Pole musí podporovat propojení se serverovou farmou jak pomocí technologie Direct Attach, tak technologie SAN switchingu. |  |  |
| SW podpora redundantních cest | SW podpora musí zajistit vzájemnou zastupitelnost redundantních cest tzv. MPIO. Podpora nativních MPIO driverů v základních OS, MS Windows, Linux, VMware ESX server, MS Hyper-V, Linux-KVM, Linux XEN, popřípadě dodání sw pro MPIO pro tyto OS a jejích podporu |  |  |
| Bezvýpadková rekonfigurace | Při rekonfiguraci FC zóny a updatech firmware nesmí dojít k odpojení připojených hostů |  |  |
| Propustnost a redundance | Pole musí disponovat dostatečným množství cest na backendu pro dosažení dostatečné propustnosti a redundance; požadujeme SAS, nebo FC backend; každý disk musí být z důvodů redundance napojen na dvě nezávislé cesty, nebo smyčky |  |  |
| Raid úrovně | Požadované úrovně RAID – klasické RAID sety 0, 1, 5, 6 a možnost jejich kombinací |  |  |
| Virtualizace disků | Pole musí podporovat technologii virtualizace disků a diskového prostoru přes všechny SSD disky a musí podporovat technologii „wide stripingu“. Jednotlivé LUNy jsou vytvářeny a prezentovány až nad těmito virtualizovanými částmi disků. |  |  |
| Management software | Management software musí umožňovat vytváření a mapování LUNů k určeným hostitelským serverům |  |  |
| Podpora provádění dynamických změn v logické konfiguraci | Pole musí podporovat provádění dynamických změn v logické konfiguraci diskového pole jako rozšiřování kapacity, rozšiřování LUNů, změna velikosti segmentu, přidání expanze za provozu |  |  |
| Počet a max. velikosti LUNů | Na poli lze vytvořit dohromady min. 500 LUNů. Možnost vytváření jednotlivých LUNů ve velikosti min. 200TB. |  |  |
| Správa kontrolérů | Každý použitý kontrolér musí být připojen do management LAN |  |  |
| Správa diskového pole | správu veškerých komponent umístěných v diskovém poli lze provádět vzdáleně pomocí management LAN, včetně podpory iPv6 |  |  |
| Forma managementu | Management ve formě GUI i CLI |  |  |
| Skriptování | Podpora skriptování v CLI |  |  |
| Plánování | Podpora plánovaných úloh |  |  |
| Standardy SNMP, SMI-S | podpora standardu SNMP v3, SMI-S ver. 1.4 |  |  |
| Autentizace | Podpora autentizace do externího LDAP |  |  |
| RBAC | Podpora RBAC (Role Based Access Control) a tvorba rolí při správě diskového pole |  |  |
| Zálohování a replikace | Pole musí spolupracovat s replikačním a zálohovacím software ArcServe UDP a umožňovat vytvářet aplikačně konzistentní snapshoty virtuálních serverů |  |  |
| Load-balancing kontrolerů | Pole musí podporovat automatický load-balancing zátěže mezi dostupnými kontroléry. |  |  |
| Vzdálená replikace na HW úrovni | dodaná disková pole musí podporovat vzdálené zrcadlení dat (replikace) na HW úrovní diskového pole; případné licence však nemusí být nabídnuty a dodány |  |  |
| Monitoring a reporting diskového pole | SW pro monitoring a reporting diskového pole |  |  |
| Reporty | požadujeme možnost vytváření krátkodobých i dlouhodobých reportů o výkonových a kapacitních hodnotách diskového pole z uložených dat, včetně sledování trendů |  |  |
| Automatické reporty | Požadujeme možnost definovat automaticky generované reporty |  |  |
| Provisioning | Diskové pole musí podporovat technologie tenkého provisioningu; případné licence musí být nabídnuty a dodány |  |  |
| Optimalizované umístění jednotlivých dat | diskové pole musí být schopno optimalizovat umístění jednotlivých dat podle definovaných politik; funkce je pro server transparentní, vše si řídí diskové pole; na straně serveru není instalovaný žádný dodatečný SW; případné licence nemusí být nabídnuty a dodány |  |  |
| Tiering – podpora logických disků | funkce 3-vrstvého tieringu, musí podporovat logické disky, které jsou rozložené přes stejné, více typů disků (podpora min SSD/10k/7,2k); případné licence nemusí být nabídnuty a dodány |  |  |
| Funkce tieringu nad logickými disky | Požadujeme, aby bylo možné používat funkcí tieringu jak nad logickými disky, které jsou definované jako plné svazky, tak nad logickými disky, které jsou definovány jako tence provisiované |  |  |
| Firmware | Pole musí podporovat upgrade firmware za chodu |  |  |
| Napájení a chlazení | Pole musí mít redundantní napájení a Chlazení. Musí být zajištěna kompatibilita s napájecími kabely typu C13 a C14. |  |  |
| Redundance komponent | Celé pole musí být bez SPOF, tzn. všechny komponenty musí být redundantní |  |  |
| Rozsah dodávky | Pole musí být dodané včetně kompletní instalace, materiálu, konfigurace a migrace dat ze starého pole. Popis současné infrastruktury je předmětem 2. kapitoly tohoto dokumentu. |  |  |
| Školení | Součástí dodávky je základní certifikované školení obsluhy, včetně konfigurace a ovládání diskového pole, pro dvě osoby |  |  |
| Servisní podpora | Podpora a záruka k diskovému poli musí být minimálně na 5 let v úrovní minimálně 24x7 dostupnosti podpory a 4 hodiny On-site oprava (nebo náhradní řešení). Záruka musí být poskytnuta na kompletní HW řešení, včetně SSD disků. |  |  |
| Záruka, záruční a pozáruční servis | Garance záručního a pozáručního servisu a podpory ze strany výrobce zařízení |  |  |
| Mechanické upevnění v racku | Dodávka ližin pro racky o hloubce 600-1000mm |  |  |
| Velikost a montáž | Montáž do 19“ racku Velikost max. 4U |  |  |
| Datová kabeláž | Dodávka kabelů pro přenos dat (FC, ethernet apod.) |  |  |
| Parametry SSD disků | Minimálně 3 DWPD (Drive Writes Per Day), nebo pokrytí zárukou - výměna disků v případě jeho poruchy, či blízkého konce (méně než 5% životnosti) jeho životního cyklu |  |  |

# Popis stávajícího stavu a migrace dat

V současné době je provozována farma 5 ESXi serverů a diskového pole Dell MD 3600F osazenou 15k RPM disky a s celkovou kapacitou 35 TiB rozdělenou do 16 LUNů, každý v RAID5. Vše je propojené v rámci SAN infrastruktury, a to pomocí 2 SAN switchů Dell Brocade 300 s 8 zalicencovanými FC porty s rychlostí 8Gb. 2 z těchto portů budou uvolněné pro potřeby migrace dat. Zadavatel provozuje virtualizační platformu VMware vSphere v6.0.0., vč. vCenter a v licenci Enterprise s celkovým počtem 105 virtuálních serverů.

Konkrétní položky z pohledu SAN infrastruktury:

- 5x server Dell PowerEdge R620 s kartou Emulex LPe12002-E, Dual Port 8Gb Fibre Channel HBA, Low Profile (Part Number – R7WP7)

- 1x pole Dell MD3600F s 2x controller card module (Part number – CG87V) osazeným 2x2 8G FC SFP+ Short Range Transceiver (Part-Number – 6W2YH)

- 2x Dell-Brocade 300 FC8 (8/16/24 Port) 8 SFP FC8, každá osazena 8 portovými moduly (Part Number – U510F)

Zadavatel předpokládá:

- Návrh zapojení nového diskového pole do stávající SAN a LAN infrastruktury

- Bezvýpadkovou migraci dat a virtuálních serverů ze starého pole na nové

- Migrace bude probíhat mimo pracovní dobu úřadů statutárního města Ústí nad Labem