Příloha č.1

Specifikace a technické parametry pro VZ dodávka – smykový nakladač pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o.

Smykem řízený kolový nakladač

Dodací lhůta:                       30 dní od nabytí účinnosti smlouvy

Záruka: 	min. 36 měsíců nebo 3000 Mth od uvedení do provozu, dle toho, co nastane dříve.

V ceně dodávky musí být obsaženo: předprodejní servis a předání stroje, prohlášení o shodě, návod k obsluze a údržbě v českém jazyce a zaškolení obsluhy servisním technikem.

Servis: Mobilní přímo v areálu Zoologické zahrady do 24 hodin od nahlášení závady. Možnost zapůjčení náhradního stroje, pokud by doba záruční opravy přesahovala 3 pracovní dny.

Zadavatel požaduje, aby smykový nakladač splňoval následující technické parametry a níže uvedené příslušenství:

- vodou chlazený čtyřválcový motor vznětový, splňující stage IIIB bez DPF

- výkon motoru min. 45 kW

- provozní nosnost min. 900 kg

- přepravní hmotnost max. 2.700 kg

- provozní hmotnost max. 3.000 kg

- objem nádrže paliva min. 90 litrů

- čelní dosah min. 800 mm

- šířka stroje max. 1650 mm

- výška stroje max. 2000 mm

- rychlost pojezdu vpřed i vzad min. 11 km/h

- rychloupínací spojka na přídavná zařízení

- lapač jisker výfuku

- plovoucí poloha pracovního zařízení

- variabilní průtok hydrauliky

- diagnostický systém

- nivelizace pracovního zařízení

- řízení stroje smykem

- pohon hydraulický

- pohon všech kol nezávislý na levou a pravou stranu

- ovládání směru a rychlosti joysticky

- ovládání hydrauliky proporcionálně na joysticku

- možnost přepínání "H" a "ISO"

- přední přídavná hydraulika s proměnlivým průtokem

- rychloupínací zařízení

- vertikální zdvih ramen

- bezpečnostní rám

- kabina uzavřená s topením a klimatizací

- odpružená sedačka s bezpečnostním pásem

- stěrač a ostřikovač předního skla

- pracovní osvětlení vpředu

- pracovní osvětlení vzadu

- výsypná výška na čepu výložníku min. 3000 mm

- výsypná výška na hraně lopaty min. 2300 mm

- lopata s hladkým břitem šíře max. 1750 mm

- paletizační vidle s ochranným rámem

- vidle na balíky – bodáky 2 ks

- silniční výbava

- parkovací brzda

- schválení k provozu na veřejných komunikacích

- technický průkaz

- prohlášení o shodě CE