| Kozinova 1 400 03 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ZÁKAZNÍK |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PM |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | G DESIGN |  |  |  | OR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ROZDĚLOVNÍK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Číslo projektu |  |  | Číslo dokumentu |  |  |  |  | List | Rev. |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 004 202 |  |  |  |  |  |  |  | 1 z 6 | 0 |  |
| Projektová dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentace pro stavební řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| název akce: |  |  | ROZŠÍŘENÍ TERASY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| investor: |  |  | Statutární město Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| client: |  |  | Velká Hradební 8, Ústí nad Labem, 401 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo stavby: |  |  | p.p.č. 405/19, k.ú. Klíše, Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| building site: |  |  | Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| charakter: |  |  | Rekonstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| type of project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obsah: |  |  | TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| content: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOPIE |
| 0 | 12/2010 | M. Krška |  |  | Ing. P. Kadlec |  |  | Ing. M. Gottlieb |  |  |  |  | Dokumentace pro stavební řízení |  |  |  |
| Rev. | Datum | Zpracoval |  | Podpis | Kontroloval |  | Podpis | Schválil |  |  | Podpis |  | Účel |  |  |  |

OBSAH:

1.	ÚČEL	3

2.	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	3

2.1	Dispozice konstrukce	3

2.2	Bourání	3

2.3	Vodorovné konstrukce	3

2.4	Ocelové konstrukce (střecha)	4

2.5	Konstrukce tesařské (střecha)	4

2.6	Konstrukce klempířské	4

2.7	Krytina	4

2.8	Dlažba	4

2.9	Zámečnické výrobky	4

2.10	Nátěry	5

2.11	Kompletní konstrukce - podhled	5

3.	POŽADAVKY NA VÝSTAVBU – BOZP	5

4.	seznam výkresů	5

5.	přílohy	6

# ÚČEL

Předmětná dokumentace řeší rozšíření (zvětšení) užitné plochy stávající terasy u objektu č.p. 780. Terasa se nachází na p.p.č. 405/19. Vlastníkem parcely je statutární město Ústí nad Labem. Na straně přivrácené do ulice Masarykova terasa sousedí s p.p.č. 405/18 (vlastník: statutární město Ústí nad Labem). Na protilehlé straně sousedí s p.p.č. 405/1 (vlastník: statutární město Ústí nad Labem). Směrem jižním terasa sousedí s objektem č.p. 780 (vlastník: tělov. jednota „SPARTAK“ Ústí nad Labem). Rozšířením terasy nedojde k zásahu do sousedních parcel.

Terasa navazuje a je přístupná z prostoru restaurace „Švihadlo v krčku“.

Rozšíření stávající terasy je vyvoláno záměrem ubourání části terasy v rámci výstavby nové tribuny fotbalového stadionu 1. Máje. Rozšířením terasy bude kompenzována ubouraná část terasy.

Stávající terasa tvoří desku nad pokladnami a vstupy na stadion. V rámci dostavby (I. a II. etapa) fotbalového stadionu bude část konstrukce demontována včetně stávajících pokladen. Dokumentace neřeší demolici, ale pouze rozšíření konstrukce terasy, konstrukce střechy a hrazení.

# STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

## Dispozice konstrukce

Nová rozšířená část terasy bude nesena novými ocelovými nosníky situovanými podél žel.bet. sloupů v osách „1“ a „2“. Nosníky jsou kotveny pomocí táhel  16 do stávající železobetonové desky a dále budou nosníky kotveny přímo do nosných železobetonových sloupů terasy.

V rozšířené části budou na nosnících vytvořeny železobetonové vyrovnávací prahy pro osazení desky terasy. Deska terasy je navržena z „VSŽ“ plechů s nadbetonovanou deskou s vloženou výztuží.

Po obvodu terasy bude provedeno nové hrazení. Na straně do ulice Masarykova bude výšky 1,1 m. Na zbývající části bude hrazení provedeno až ke konstrukci střechy, aby bylo zabráněno neoprávněnému vstupu na stadion.

Stávající konstrukce střechy bude prodloužena a doplněna novými sloupy a zavětrováním.

## Bourání

- Pod deskou terasy bude odstraněn stávající heraklitový podhled

- V místě osazení nových ocelových nosníků na železobetonové sloupy bude provedeno odstranění stávajícího kabřincového obkladu

- Na desce terasy bude odstraněna stávající konstrukce dlažby v tl. 100 mm

- Stávající hrazení terasy bude odstraněno

## Vodorovné konstrukce

Novým nosným prvkem terasy jsou ocelové nosníky U 260 podél sloupů v osách „1“ a „2“. Vlastní deska terasy je navržena jako železobetonová deska se ztraceným bedněním z „ VSŽ“ plechu č. 11002. Nosníky U 260 budou zavěšeny na táhlech ze závitových tyčí  M16 (kvality 8.8).

Na přečnívajících částech nosníků budou provedeny železobetonové vyrovnávací prahy pro osazení desky terasy. Vyrovnávací prahy budou pomocí trnů kotveny k ocelovým nosníkům. Na vyrovnávací prahy budou položeny plechy „VSŽ 11002“ jako ztracené bednění. Plechy budou v každé vlně přistřeleny k vyrovnávacím prahům. Výztuž desky je navržena z profilů  R12 v každé vlně v rozteči 200 mm. Při horním líci bude deska vyztužena sítí KARI 6-100/100 s krytím 20 mm. Celková tloušťka desky je 150 mm, z toho 50 mm je výška vlny plechu. Po obvodě bude nová i stávající část desky terasy lemována profilem U 160.

Upozornění: V konstrukci desky je nutné osadit ocelové plotny pro kotvení hrazení.

V místě umístění závěsných táhel budou vyvrtány otvory 18-20 mm. Mezera deskou a závěsnými táhly (závitová tyč M16) bude vyplněna zálivkovou maltou např. SIKAGROUND

## Ocelové konstrukce (střecha)

Pro prodloužení střechy budou osazeny dva nové sloupy z profilů 2x U 100. Stávající střešní nosníky z I 180 budou prodlouženy a svařeny. V místě spojů budou nosníky navíc zesíleny přeplátováním. Pod střešním nosníkem v ose „2“ bude osazen jeden sloup (2x U 100). Pod střešním nosníkem v ose „1“ budou osazeny dva sloupy (2x U 100). Tyto nové sloupy spolu se stávajícími sloupy budou tvořit svislé ztužidlo. Sloupy budou propojeny horizontální příčlí a křížnými táhly z profilu  12. Sloupy budou k desce kotveny mechanickými kotvami přes patní desky sloupů.

## Konstrukce tesařské (střecha)

Na prodloužené střešní nosníky (I 180, U 180) budou položeny střešní trámky 60x140 mm. Na trámcích budou položeny „OSB“ desky tl. 15 mm a živičná krytina. Předpokládá se položení průběžných střešních trámků. Trámky budou k ocelovým nosníkům kotveny pomocí ocelových pásků a šroubů.

## Konstrukce klempířské

Obvod střechy bude olemován okapní lištou z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, R.Š. 200 mm. U okapu střechy bude osazen podokapní žlab půlkruhového tvaru z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, R.Š. 330 mm. Svislý svod bude proveden z trouby  100 mm, R.Š. 330 mm. Svislý svod bude zaústěn do stávajícího litinového potrubí u sloupu „2B“.

## Krytina

Krytina na nové části střechy bude provedena z izolačního pásu „SKLOBIT S“ tl. 5 mm.

## Dlažba

Na stávající a novou desku terasy bude provedena nová skladba podlahové dlažby. Nejprve bude proveden vyrovnávací potěr ve spádu ke stávajícímu odvodňovacímu prostupu. Tloušťka potěru bude 50-100 mm. Potěr bude vyztužen sítí KARI 6-150x150 mm. Na potěru bude provedena keramická, protiskluzová, mrazuvzdorná dlažba tl. 9-11 mm. Dlažba bude položena do souvrství systému „SCHLÜTER“ a tmelů „WEBER“. Po obvodu terasy bude provedena okapnice systému „SCHLÜTER“.

Na styku terasy se stávajícím objektem „SPARTAKU“ je nutné zachovat dilatační spáru.

## Zámečnické výrobky

Jedná se o hrazení terasy. U ulice Masarykova bude provedeno hrazení výšky 1,1 m. Zbývající dvě strany budou opatřeny hrazením, které bude ukončeno pod konstrukcí střechy terasy, aby bylo zabráněno vniknutí do prostoru stadionu. Hrazení bude provedeno ze sloupků 60/60/3 a paždíků 60/40/3. Výplň hrazení bude provedena z tyčoviny  8.

## Nátěry

Ocelové prvky terasy budou opatřeny dvojnásobným ochranným nátěrem. Vrchní nátěr bude proveden v barvě RAL 50 15 (Nebeská modrá).

## Kompletní konstrukce - podhled

V prostoru podloubí bude na desku terasy instalován zavěšený podhled z „CETRIS“ desek tl. 15-20 mm. Deskami „CETRIS“ budou obloženy ocelové nosníky a provedeno obložení obvodové konstrukce terasy

# POŽADAVKY NA VÝSTAVBU – BOZP

Realizace stavby bude probíhat současně při stavebních pracích při dostavbě objektů fotbalového stadionu 1. Máje. Při realizaci objektu je bezpodmínečně nutné dodržovat následující bezpečnostní předpisy:

- Zákon č,262/2006 Zákoník práce, především pak část pátá, která stanoví podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- Zákon č.309/2006 Sb. (příslušná ustanovení); Nařízení vlády č.378/2001 Sb., č.101/2005 Sb., č.362/2005 Sb. a příslušné související ČSN s výstavbou

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.552/1990 Sb. a změny uvedené v nařízení vlády č. 352/2000 Sb., č.394/2003 Sb.

Upozornění: Před zahájením zemních prací musí být investorem, správcem, vlastníkem, provozovatelem či jiným zástupcem vytyčeny veškeré známé i neznámé podzemní sítě a vedení.

# seznam výkresů

| Číslo výkresu | Účel | Archivní číslo | Revize |
| --- | --- | --- | --- |
| C.1 | Situace | GD-3-1724 | 0 |
| F 1.1 Rozšíření terasy |  |  |  |
| F1.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení |  |  |  |
| WA – 01 | Půdorys 2.NP – stavební úpravy | GD-X-0959 | 0 |
| WA – 02 | Řez A-A, B-B – stavební úpravy | GD-X-0960 | 0 |
| WA – 03 | Detail skladby | GD-4-0385 | 0 |
| WA – 04 | Schéma hrazení | GD-3-1725 | 0 |
| WA – 05 | Pohledy – stavební úpravy | GD-3-1726 | 0 |
| F1.1.2 Stavebně konstrukční část |  |  |  |
| WB – 01 | Výkres kce desky – půdorys, řez 1-1‘ | GD-3-1722 | 0 |
| WB – 02 | Výkres kce desky – řez 2-2‘ | GD-4-0386 | 0 |
| WB – 03 | Výztuž vyrovnávacího prahu | GD-3-1723 | 0 |
| WB – 04 | Schéma nosníků v osách „1“ a „2“ | GD-X-0961 | 0 |
| WB – 05 | Schéma konstrukce střechy | GD-2-1214 | 0 |

# přílohy

- F1.2 Stavebně konstrukční část

- Statický výpočet