| Seznam nových dveří: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1/T | - neobsazeno - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1/T | (ilustrační obr.) | 700 | 1970 |  |  | Vnitřní dveře, dřevěné plné Kování: klika/klika + štítky dozické nerez ocel broušeno kategorie použití – vysoká frekvence používání, životnost – vysoká frekvence používání Povrchová úprava: CPL laminát standard Odstín: bílá Ocelová zárubeň tl. 100 mm Nátěr zárubně (1x základní, 2x ochranný) odstín kovářská tmavě šedá. m. č. 1.03 | 1L |  | 1L | 2L |
| 2.2/T | DTTO | 700 | 1970 |  |  | Vnitřní dveře, dřevěné plné Kování: klika-klika + štítky s WC mechanismem, nerez ocel broušeno kategorie použití – vysoká frekvence používání, životnost – vysoká frekvence používání Větrací mřížka 100/500 mm Povrchová úprava: CPL laminát standard Odstín: bílá Ocelová zárubeň tl. 100 mm Nátěr zárubně (1x základní, 2x ochranný) odstín kovářská tmavě šedá. | 2L | 2L |  | 4L |
|  |  |  |  |  |  |  | 1P |  |  | 1P |
| 2.3/T | DTTO | 700 | 1970 |  |  | Vnitřní dveře, dřevěné plné Kování: klika-klika + štítky s WC mechanismem, nerez ocel broušeno kategorie použití – vysoká frekvence používání, životnost – vysoká frekvence používání Větrací mřížka 100/500 mm Povrchová úprava: HPL laminát Odstín: bílá Ocelová zárubeň tl. 100 mm Nátěr zárubně (1x základní, 2x ochranný) odstín kovářská tmavě šedá. |  | 1L |  | 1L |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1P |  | 1P |
| 3.1/T | DTTO | 800 | 1970 |  |  | Vnitřní dveře, dřevěné plné Kování: klika/klika + štítky cylindrické nerez ocel broušeno kategorie použití – vysoká frekvence používání, životnost – vysoká frekvence používání Povrchová úprava: CPL laminát standard Odstín: bílá Ocelová zárubeň tl. 100 mm Nátěr zárubně (1x základní, 2x ochranný) odstín kovářská tmavě šedá. | 1L |  | 2L | 3L |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2P |  | 2P |
| 3.2/T | - neobsazeno - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3/T |  | 800 | 1970 |  |  | Trezorové dveře zajišťující bezpečnostní třídu I podle ČSN EN 1143-1 kap.4 | 1L |  |  | 1L |
| 4.1/T | - neobsazeno - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2/T | DTTO | 900 | 1970 |  | EW C2 30 DP3 | Vnitřní dveře, dřevěné plné Kování: klika/koule + štítky cylindrické nerez ocel broušeno jednobodové uzamčení dveří, paniková funkce, kontrola vstupu jednostranná – vstup součástí dodávky 1 x vložka stavební , 1 x vložka pro mechatronický SGK kategorie použití – vysoká frekvence používání, životnost – vysoká frekvence používání Povrchová úprava: CPL laminát standard Odstín: bílá Ocelová zárubeň tl. 100 mm Nátěr zárubně (1x základní, 2x ochranný) odstín kovářská tmavě šedá. m. č. 1.25B | 1P |  |  | 1P |
| 4.3/T | DTTO | 900 | 1970 |  | EI 30 DP3 | Vnitřní dveře, dřevěné plné Kování: klika/klika + štítky cylindrické nerez ocel broušeno kategorie použití – vysoká frekvence používání, životnost – vysoká frekvence používání Povrchová úprava: CPL laminát standard Odstín: bílá Ocelová zárubeň tl. 100 mm Nátěr zárubně (1x základní, 2x ochranný) odstín kovářská tmavě šedá. Oddělení schodiště. SAMOZAVÍRAČ | 1L | 1L |  | 2L |
|  |  |  |  |  |  |  | 1P |  |  | 1P |
| 4.4/T |  | 900 | 1970 |  |  | Vnitřní dveře, dřevěné plné Kování: klika/klika + štítky dozické nerez ocel broušeno kategorie použití – vysoká frekvence používání, životnost – vysoká frekvence používání Madlo – broušená nerez Povrchová úprava: CPL laminát standard Odstín: bílá Ocelová zárubeň tl. 100 mm Nátěr zárubně (1x základní, 2x ochranný) odstín kovářská tmavě šedá. | 1L |  |  | 1L |
| 4.5/T |  | 900 | 1970 |  |  | Vnitřní dveře, dřevěné plné Kování: klika-klika + štítky s WC mechanismem, nerez ocel broušeno kategorie použití – vysoká frekvence používání, životnost – vysoká frekvence používání Větrací mřížka 100/500 mm Madlo – broušená nerez Ocelová zárubeň tl. 100 mm Povrchová úprava: CPL laminát standard Odstín: bílá | 1P |  |  | 1P |
| 4.6/T | (ilustrační obr.) | 900 | 1970 |  |  | Vnitřní dveře, dřevěné plné Kování: klika/koule + štítky cylindrické nerez ocel broušeno jednobodové uzamčení dveří, paniková funkce, kontrola vstupu jednostranná – vstup součástí dodávky 1 x vložka stavební , 1 x vložka pro mechatronický SGK kategorie použití – vysoká frekvence používání, životnost – vysoká frekvence používání elektrický automatický zámek ovládaný kartovým systémem Povrchová úprava: CPL laminát standard Odstín: bílá Ocelová zárubeň tl. 150 mm Nátěr zárubně (1x základní, 2x ochranný) odstín kovářská tmavě šedá. m. č. 3.03 – 3.07 | 1P |  |  | 1P |
| 4.7/T | DTTO | 900 | 1970 |  | EI 30 DP3 | Vnitřní dveře, dřevěné plné Kování: klika/koule + štítky cylindrické nerez ocel broušeno jednobodové uzamčení dveří, paniková funkce, kontrola vstupu jednostranná – vstup, součástí dodávky 1 x vložka stavební , 1 x vložka pro mechatronický SGK kategorie použití – vysoká frekvence používání, životnost – vysoká frekvence používání Povrchová úprava: CPL laminát standard Odstín: bílá Ocelová zárubeň tl. 100 mm Nátěr zárubně (1x základní, 2x ochranný) odstín kovářská tmavě šedá. Oddělení schodiště. SAMOZAVÍRAČ |  |  | 1L | 1L |
| 4.8/T |  | 900 | 2400 |  |  | Vstupní plastové dveře, jednokřídlové, profilované, s polodrážkou, zateplen. Kování: bezpečnostní kování – klika x klika – nerez ocel Zámek: zadlabací vložkový zámek bezpečnostní cylindrická vložka Zasklení: bezpečnostní sklo z vnější strany Celkový součinitel prostupu tepla UW=1,2 W/(m2K) Odstín: rám barva bílá | 1L |  |  | 1L |
| 5.1/T |  |  |  |  |  | Hliníková sestava s posuvnými dveřmi průchod 900/1970 Dálkové ovládání | 1 |  |  | 1 |
| 6.1/T |  | 1680 | 2500 |  |  | Vestavěná hliníková prosklená dělící stěna včetně otvíravého křídla s nadsvětlíkem | 1 |  |  | 1 |
| 6.2/T |  | 1480 | 2500 |  |  | Vestavěná hliníková prosklená dělící stěna včetně podávacího okénka | 1 |  |  | 1 |
| 6.3/T |  | 1680 | 2500 |  |  | Vestavěná hliníková prosklená dělící stěna plná. | 1 |  |  | 1 |
| 7/T |  | 5200 | 2760 |  |  | Skleněná rámová příčka, modul 1000 mm, dveřní křídlo š=800 mm. Část příčky provedena jak o pevná. Z prostoru operačního střediska opatřena neprůhlednou fólií zabraňující průhledu do kanceláře. Samostatný výkres D.1.01.1.b.20 m. č. 3.03 – 3,06 |  |  | 1 | 1 |
| 8/T |  |  |  |  |  | HPL sestava - 2 x WC kabina, dveře s WC sadou Samostatný výkres D.1.01.1.b.21 m. č. 3.05 |  |  | 1 | 1 |
| 10/T |  | 1475 | 2450 |  |  | Vstupní hliníkové dveře se samozavíračem. Průchod 900 mm. Jednokřídlové s bočním světlíkem, profilované, s polodrážkou, zateplen. Kování: bezpečnostní kování – klika x klika – nerez ocel Zámek: zadlabací vložkový zámek bezpečnostní cylindrická vložka Zasklení: bezpečnostní sklo Celkový součinitel prostupu tepla UW=1,2 W/(m2K) Odstín: rám RAL 7016 | 1 |  |  | 1 |
| 20/T | ilustrační obrázek |  |  |  |  | Posuvná brána ruční se šířkou průjezdu 6,0 m, výška brány 1,5 m - pojezdová kolejnice 130/115 mm - dvojitý rám vedení - dvojitý dojezdový sloupek vybavený úchytem - zadní podpěra stabilizující křídlo po jeho otevření | 1 |  |  | 1 |
| 21/T | ilustrační obrázek |  |  |  |  | Kuchyňská linka délka 3200 mm, vybavena dřezem s odkapávačem, elektrickým sporákem, digestoří a horními skříňkami, barevné řešení bude upřesněno během výstavby investorem | 1 |  |  | 1 |
| Seznam venkovních žaluzií pro operační středisko ve 3.NP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1/T |  | 1490 | 1700 |  |  | Venkovní zatemňující žaluzie. S krytem z hliníkového plechu. Hliníkový krycí plech zakrývá horní nosič i svazek lamel a při vytažení venkovní žaluzie je chrání před povětrnostními vlivy. Kotvená do ostění. Typ T80. S automatickým pohonem a ovládáním na vypínač. Odstín: světle šedá mat (bude upřesněno během výstavba na základě předloženého vzorníku). |  |  | 2 | 2 |
| 9.2/T |  | 2400 | 1700 |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
| 9.3/T |  | 1500 | 2200 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| POZNÁMKA: - tato dokumentace nenahrazuje realizační/výrobní dodavatelskou dokumentaci - povinností dodavatelské firmy je seznámit se se všemi částmi projektové dokumentace, tzn. Technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Dále je povinností dodavatelské firmy ověřit si a zkontrolovat veškeré návaznosti a požadavky na ostatní profese - veškeré rozměry je nutné na stavbě zaměřit dle skutečného provedení ještě před zadáním do výroby!!! - musejí být dodrženy všechny pracovní technologické a technické postupy a doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících předpisů - dodavatelská výrobní dokumentace GDS musí být předkládána k odsouhlasení - dveře včetně příslušenství budou vyrobeny a namontovány dle ČSN, technických a montážních předpisů - je požadováno, aby všechny použité výrobky, prvky a materiály byly před montáží vzorkovány a odsouhlaseny - dle zákona č. 22/1997 Sb. bude předložen protokol o certifikaci výrobku, předloženy budou protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, apod. - u bezpečnostních dveří bude doložen bezpečnostní atest na celý set včetně kování - dveře bude možné ošetřovat běžnými čistícími prostředky - veškeré dveře musí být před montáží vyvzorkovány a odsouhlaseny - veškeré dveře s požadavkem na bezbariérové řešení musí splňovat všechny požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. - ocelové zárubně budou ze žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm opatřeny 2x základním a 2x vrchním nátěrem - kovové konstrukce v interiéru musejí mít antikorozní úpravu na stupeň agresivity C3 - použité kovové spojovací prostředky musejí mít antikorozní úpravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |