| Kozinova 1 400 03 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ZÁKAZNÍK |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PM |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | G DESIGN |  |  |  | OR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ROZDĚLOVNÍK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Číslo projektu |  |  | Číslo dokumentu |  |  |  |  | List | Rev. |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 004 200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 z 8 | 0 |  |
| Projektová dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentace pro stavební řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| název akce: |  |  | Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu 1.Máje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| investor: |  |  | Statutární město Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| client: |  |  | Velká Hradební 8, Ústí nad Labem, 400 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo stavby: |  |  | p.p.č. 404 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| building site: |  |  | Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| charakter: |  |  | Dostavba a rekonstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| type of project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obsah: |  |  | F 2.300 Demolice tribuny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| content: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Technická zpráva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOPIE |
| 0 | 04/2010 | Ing. P. Kadlec |  |  | M. Krška |  |  | Ing. M. Gottlieb |  |  |  |  | Dokumentace stávajícího stavu |  |  |  |
| Rev. | Datum | Zpracoval |  | Podpis | Kontroloval |  | Podpis | Schválil |  |  | Podpis |  | Účel |  |  |  |

OBSAH:

1.	Architektonicko-stavební řešení	3

1.1	Všeobecné údaje	3

1.2	Měření a průzkumy	3

1.3	Popis technického řešení	3

1.3.1	Situování objektu	3

1.3.2	Základy	3

1.3.3	Svislé konstrukce	3

1.3.4	Vodorovné konstrukce	4

1.3.5	Konstrukce zámečnické	4

1.3.6	Úpravy povrchů	5

1.3.7	Malby	6

1.4	Požadavky na demolici	6

2.	Seznam stavebních výkresů	8

# Architektonicko-stavební řešení

## Všeobecné údaje

Jako podkladů pro zpracování dokumentace skutečného stavu stávajícího stavebního objektu

F 2.301 Tribuna, bylo použito následujících podkladů :

- Polohopisné a výškopisné zaměření staveniště – Geokarting 01/2010

- Zaměření stávajících konstrukcí – G design  12/2009

- Dalšími podklady se zpřesňujícími údaji byly zápisy z jednání s investorem, které jsou archivovány u zpracovatele dokumentace.

Dokumentace stávajícího stavu spolu s obsahem technického řešení stavebních konstrukcí, byly zpracovatelem konsultovány se zástupci investora před zahájením a v průběhu prací.

Tato dokumentace zahrnuje popis a soupis stávajících stavebních konstrukcí s jejich umístěním v zadané lokalitě.

+0,000  je volena v úrovni stávající podlahy  1.NP

Stávající objekt tribuny bude  demolován.

## Měření a průzkumy

Průzkum objektu byl proveden obhlídkou budovy. Na objektu nebyly shledány vady a praskliny nosných konstrukcí. Střecha nevykazuje známky zatékání dešťových vod.

## Popis technického řešení

### Situování objektu

Objekt F 1.01 Tribuna je umístěn na pozemku investora p.p.č. 404 v katastrálním území Ústí nad Labem. Objekt se nachází v areálu fotbalového stadionu 1.Máje. Vstup do areálu je možný z ulice Masarykova.

### Základy

Základy nebyly zaměřeny z důvodu jejich nepřístupnosti.

### Svislé konstrukce

1.NP

Stávající obvodové stěny jsou provedeny z plných cihel pálených tl. 300 mm na vápenocementovou maltu. Vnější stěna je obložena kabřincovými plátky.

Stávající vnitřní dělící stěny a příčky jsou též cihel pálených tl. 150 mm na vápenocementovou maltu.

2.NP

Vlastní prostor pod sedadly tribuny je tvořen nosnými dřevěnými sloupy o rozměrech a tvaru viz výkresová dokumentace. Opláštění obvodu prostoru tribuny je z dřevěných prken tl 20 mm a dodatečně dodaným kazetovým pláštěm z oc.plechových šablon „SIDALVAR“.

Prostor tribuny nad sedadly

Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnými sloupy – viz výkresová dokumentace.

Pokladny

Nosnou konstrukci terasy nad pokladnami tvoří železobetonové sloupy o půdorysných rozměrech 350 a 550x350 mm.

Stávající obvodové stěny pokladen jsou provedeny z plných cihel pálených tl. 150 mm na vápenocementovou maltu.

### Vodorovné konstrukce

1.NP

Stávající podlahová konstrukce je provedena z betonu s obkladem keramickou dlažbou.

Stropní konstrukce je tvořena dřevěnými trámy 70/180mm s prkenným podhledem a omítkami.

Na trámy je proveden prkenný záklop s betonovým potěrem a uloženou keramickou dlažbou v celkové mocnosti 120 mm.

2.NP

Dřevěná nosná kontrukce je překryta prkenným záklopem tvořícím stupně úrovní pro sedící diváky.

V horní, zadní části tribuny je umístěn dřevěný přístavek o rozměrech 1,80x4,30m pro komentátory.

Prostor tribuny nad sedadly

Střecha tribuny je dřevěná na trámovém roštu uloženém na dřevěných vaznících podepíraných na dřevěných sloupech.

Vrchní stranu střechy tvoří živičná krytina s plechovými šablonami.

Pokladny

Stávající podlahová konstrukce je provedena z betonu s obkladem keramickou dlažbou.

Stropní konstrukce je tvořena žel.betonovou deskou tvořící terasu sousední restaurace.

### Konstrukce zámečnické

1.NP+2.NP

Jedná se o ochrané mříže oken a různé technologické podpůrné konstrukce uvnitř objektu.

Pokladny

Jedná se o ochrané mříže a vstupní brány u pokladen a nosnou oc.konstrukci zastřešení terasy nad pokladnami.

### Úpravy povrchů

#### Vnější povrchy

1.NP

- Obvodové stěny jsou opatřeny ušlechtilou strukturovanou omítkou.

2.NP+ Prostor tribuny nad sedadly

-   Opláštění tribuny a prostoru pod sedadly je tvořeno dřevěným pobytím a dodatečně

prvedeným kazetovým pláštěm z oc.plechových šablon „SIDALVAR“.

Pokladny

- Obvodové stěny jsou opatřeny ušlechtilou strukturovanou omítkou.

#### Vnitřní povrchy

1.NP

- Vnitřní povrchy jsou opatřeny štukovanou VPC omítkou.

2.NP+ Prostor tribuny nad sedadly

-    Opláštění tribuny a prostoru pod sedadly je tvořeno dřevěným pobytím s nátěrem.

Pokladny

- Vnitřní povrchy jsou opatřeny štukovanou VPC omítkou.

#### Výplně otvorů

Dveře

1.NP+Pokladny

Jedná se o dveřní křídla vnitřní dřevěná 600, 700 a 800/1970 mm, pouze ve štítech jsou dveřní křídla dvojitá z 2/3 prosklená 1400/2100 mm a u pokladen dřevěná 700/1970 mm.

Okna

1.NP+Pokladny

Stávající okna v obvodovém plášti jsou tvořena dřevěným rámem s dvojsklem. Velikost oken 1150x1450mm a 750x1450 mm. Ve štítových stěnách jsou osazeny okna o rozměrech 750x1100mm a okna od sociálních zařízení o rozměrech 550x850 mm. Dále jsou v obvodovém plášti (prostory pod vstupní částí na tribunu) vyzděny části z sklobetonových tvárnic. Velikost sklobetonových částí: 1250x500mm.

V obvodovém zdivu pokladen jsou osazena okna 600x800 mm.

#### Izolace proti vodě

V podlaze objektu lze předpokládat, že byla provedena proti působení zemní vlhkosti z podloží hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů.

#### Tepelné izolace

Podlahová izolace

Nebyly zaměřeny z důvodu jejich nepřístupnosti.

Stěnová izolace

1.NP

Stávající obvodové stěny nejsou zatepleny žádným kontaktním zateplovacím systémem.

2.NP+ Prostor tribuny nad sedadly

Stávající obvodové stěny /dřevěné/ nejsou zatepleny.

Pokladny

Stávající obvodové stěny nejsou zatepleny žádným kontaktním zateplovacím systémem.

Střešní izolace

Střecha objektu není tepelně izolována.

#### Konstrukce klempířské

Veškeré klempířské prvky a oplechování střešní konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm.

#### Obklady

1.NP

Vnitřní povrchy stěn prostor sociálních zařízení a bazénu jsou obloženy bělninovými obklady.

#### Dlažby

Vnitřní podlahové plochy sociálních zařízení a bazénu jsou obloženy keramickými dlažbami.

### Malby

Stěny jsou na vnitřním povrchu opatřeny nátěrem PRIMALEX.

#### Podhledy

1.NP

V prostoru vstupní chodby je dodatečně proveden dřevěný obklad stěn. V přilehlé místnosti je provedeno dodatečné začištění stěn a stropu konstrukcí SDK.

## Požadavky na demolici

Obecné požadavky:

Demolici objektu může provádět pouze odborná firma. Pro demolici bude prováděcí firmou zpracována dokumentace způsobu a postupu  bouracích prací včetně vlivu na okolí stavby. Bouraný objekt bude ohraničen a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Ohraničení staveniště musí respektovat a neomezovat provoz na přilehlé komunikaci „Masarykova“. Na chodníku v ulici „Masarykova“ bude v odstupu 4,0m od objektu vybudováno dočasné oplocení po dobu demolice a následné výstavby nového objektu. Pro pěší bude zachován průchozí chodník v min. šířce 3,0m.

Před zahájením demolice musí být objekt odpojen od stávajících inženýrských sítí – el.energie, voda, parovod(horkovod), plyn, sdělovací vedení, veřejné osvětlení.

Základní parametry objektu:

-délka                  : 36,7m

-šířka                   : 13,0

-výška 1.NP        :   3,0m

-výška hlediště    : 0 až 4,0m

-výška k okapu    : 9,0m až 12,0m

-zastavěná plocha: 477,0m2

-obest. prostor     : 2900m3

Při provádění demolice je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy související s prováděním demolice stavby a ochranou životního prostředí.

Dále je nutné respektovat požadavky stavebního úřadu a zainteresovaných orgánů státní správy a správců přilehlých inženýrských sítí.

Materiál z demolice bude průběžně odvážen na skládku odpadu.

Související práce:

V rámci demolice tribuny bude provedena demolice části pokladen a části stropní desky nad pokladnami. Před odbouráním stropní desky bude provedena demolice jedné stávající pokladny a ubourání cca třetiny další pokladny v nezbytně nutném rozsahu. U ubourané pokladny bude provedena nová stěna tl.175mm z cihel „Porotherm“ délky 2,5m a výšky 2,8m.

Stropní deska tvoří terasu přístupnou ze sousedního objektu restaurace.

Na terase se nachází ocelová konstrukce zastřešení terasy.

Stávající stropní deska(terasa) tloušťky cca 500mm bude v ploše cca  36,0m2 odbourána včetně dvou nosných železobetonových sloupů 350x350mm a 350x550mm. Délka sloupů je 2,7 m. Stropní deska bude v linii  odbourání odříznuta a ošetřena proti vlivu povětrnosti a zatékání srážkové vody. Rovněž ocelová konstrukce zastřešení terasy bude zkrácena k nejbližšímu nosnému rámu. Jedná se demontáž konstrukce z válcovaných profilů U140 a I140 v celkovém objemu cca 600kg. Vlastní střešní krytina je tvořena deskou tl.20mm a plechovou krytinou. Stropní deska je osazena na dřev. hranolech 80x160mm v roztečích cca 600mm.

U odříznuté strany terasy bude provedeno nové trubkové hrazení  výšky 2100mm. Hrazení bude provedeno z trubek Ø44,5x3,5mm v celkovém objemu cca 250kg a svislých tyčových prvků Ø12mm délky 2100mm v roztečích 120mm v celkovém objemu 133kg.

Konečné ošetření konstrukce bude provedeno dle skutečného stavu konstrukce.

Ocelové zábradlí bude ošetřeno ochranným dvojnásobným nátěrem.

Při provádění demolice bude provedeno odtěžení stávajícího terénu na kotu  192,25m n.m. V rámci odtěžení stávajícího terénu bude provedeno rozebrání stávajících betonových stupňů venkovního hlediště a přilehlé plochy šířky cca 3,2-5,0m. Odtěžení terénu a okolních ploch okolo stávající tribuny je provedeno v rozsahu pro realizaci nového objektu a nových zpevněných ploch.

Součástí demolice bude odstranění stávajícího kovového oplocení u severozápadního rohu objektu v celkové délce cca 13,5m. Výška oplocení je cca 2,3m. Hmotnost oplocení je cca 50kg/bm.

Zvláštní požadavky:

Před objektem tribuny bude rozebráno stávající oplocení hlediště podél běžecké dráhy v celkové délce cca 47,0m. Toto rozebrané oplocení bude zpětně použito na oddělení štítových stěn tribuny od prostoru hlediště diváků. Oplocení bude instalováno při provádění zpevněných ploch okolo nového objektu tribuny. Toto rozebrané oplocení je nutné šetrně demontovat, dočasně uskladnit a chránit před poškozením.

Kubatury zemních prací:

- rozebrání asfalt.krytu tl.200mm v ploše u stadionu ..............................………..……….250m2

- rozebrání betonových stupňů hlediště tl.200mm ploše………………………………….300m2

- odtěžení zeminy v ploše stávajícího objektu a ploše nového objektu na úroveň 192,25m n.m. v objemu …………………………………………………………………………….…600m3

- rozebrání asfalt. ploch okolo tribuny pro potřebu výstavby nového objektu (stávající chodník v ulici Masarykova 47,5x2,0m; manipulační plochy u štítových stěn stáv. tribuny 2x 3,8mx10m) v tl.200mm………………………………………………………………….171m2

# 2.Seznam stavebních výkresů

| Číslo výkresu | Účel | Archivní číslo | Revize |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavební úpravy Městského stadionu 1. Máje |  |  |  |
| F 2 Inženýrské objekty |  |  |  |
| F2.300 Demolice tribuny |  |  |  |
| WA – 1 | Půdorys 1.N.P. | GD-Z-0445 | 0 |
| WA – 2 | Půdorys 2.N.P. | GD-Z-0446 | 0 |
| WA – 3 | Konstrukce tribuny | GD-1-0642 | 0 |
| WA – 4 | Střecha | GD-Z-0447 | 0 |
| WA – 5 | Řez A-A | GD-2-1058 | 0 |
| WA – 6 | Pohledy | GD-1-0637 | 0 |
| WA – 7 | Situace HTÚ | GD-2-1073 | 0 |
| WA – 8 | Řez 1-1 (HTÚ) | GD-X-0925 | 0 |
| WA – 9 | Řez 2-2 (HTÚ) | GD-X-0926 | 0 |