| Kozinova 1 400 03 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | INVESTOR |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PM |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | G DESIGN |  |  |  | OR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ROZDĚLOVNÍK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Číslo projektu |  |  | Číslo dokumentu |  |  |  |  | List | Rev. |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 004 200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 z 18 | 1 |  |
| Projektová dokumentace Dokumentace pro stavební řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| název akce: |  |  | Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu 1. Máje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| investor: |  |  | Statutární město Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| client: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo stavby: |  |  | p.p.č. 404 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| building site: |  |  | Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| charakter: |  |  | Dostavba a rekonstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| type of project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obsah: |  |  | F 1 Pozemní objekty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| content: |  |  | F 1.01 Provozní objekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F 1.01.1 Stavebně technické řešení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Technická zpráva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOPIE |
| 1 | 05/2010 | M.Krška |  |  | Ing. P.Kadlec |  |  | Ing. Gottlieb |  |  |  |  | Zapracování připomínek |  |  |  |
| 0 | 04/2010 | M. Krška |  |  | Ing. P. Kadlec |  |  | Ing. Gottlieb |  |  |  |  | Dokumentace pro stav. řízení |  |  |  |
| Rev. | Datum | Zpracoval |  | Podpis | Kontroloval |  | Podpis | Schválil |  |  | Podpis |  | Účel |  |  |  |

OBSAH:

1.	úvod	4

1.1	Účel objektu	4

1.2	Dispoziční řešení	4

1.3	Specifika stavby a staveniště	4

1.3.1	Základní  konstrukční řešení	4

1.3.2	Staveniště	5

2.	stavebně technické řešení	8

2.1	Příprava staveniště	8

2.2	Výkopy	9

2.3	Podsypy, zásypy	9

2.4	Základy	9

2.5	Podlahové konstrukce	10

2.6	Svislé konstrukce	10

2.7	Vodorovné konstrukce	11

2.8	Ocelové konstrukce	11

2.9	Úpravy povrchů – vnitřní	11

2.10	Úpravy povrchů – vnější	12

2.11	Výplně otvorů	12

2.12	Izolace proti vodě	13

2.13	Izolace tepelné	13

2.14	Krytina	14

2.15	Konstrukce klempířské	14

2.16	Dlažby	14

2.17	Obklady	14

2.18	Podlahy povlakové	14

2.19	Podlahy štěrkové	15

2.20	Nátěry	15

2.21	Malby	15

2.22	Fasádní nátěry	15

2.23	Zámečnické	15

2.24	Konstrukce kompletační	15

2.25	Vybavení objektu	16

2.26	Vertikální doprava	17

3.	seznam výkresů	18

# úvod

## Účel objektu

Předkládaná dokumentace řeší výstavbu nového provozního objektu (tribuny) fotbalového stadionu dle požadavku ČMFS.

## Dispoziční řešení

Provozní objekt je navržen jako čtyřpodlažní objekt s obloukovou střechou. Na východní straně objektu přilehlé k fotbalové ploše se nachází stupňovitá tribuna s kapacitou 811 sedících diváků. Z tohoto počtu je vyčleněno 86 míst pro VIP hosty.

V 1.NP jsou situovány prostory pro hráče domácí a hostů, rozhodčí, trenéry, prostory regenerace, sociální zařízení a provozní místnosti klubu. V provozním objektu budou trvale zaměstnány 3 osoby.

V 2.NP se nachází prostory občerstvení diváků, sociální zařízení a prostory pro media a pres centrum.

Poznámka:

Prostor občerstvení je navržen jako bezobslužný. U pultu občerstvení budou vydávány stáčené nápoje, prodej baleného zboží, teplých a studených nápojů, mražených dezertů, ohřev párků – vše do nevratných jednorázových obalů. Veškeré zásoby i odpadky budou po akci odvezeny mimo provozovnu. Nejedná se o trvalé pracoviště – počet zaměstnanců provozu občerstvení je 3osoby.

Zázemí prostoru občerstvení bude sloužit pouze pro ohřev uzenin a budou prodávány na nevratných (plastových, papírových) táccích.

Ve 3.NP jsou situovány prostory pro VIP hosty včetně sociálního zařízení.

Ve 4.NP jsou situovány prostory pro novináře, komentátory TV a rozhlasu.

Dále se zde nachází řídící místnost pro hlasatele, policii a vedení klubu. V místnosti bude instalováno zařízení pro monitoring diváků, ozvučení a informovanost diváků.

Zároveň jsou v tomto podlaží situovány strojovny vzduchotechniky.

Přístup do objektu je zajištěn z ulice Masarykova. Uvnitř objektu je tříramenné schodiště mezi podlažími.

Dále je v objektu situován výtah pro imobilní diváky. Výtah není evakuační.

## Specifika stavby a staveniště

### Základní  konstrukční řešení

Nosnou konstrukci objektu tvoří monolitické železobetonové sloupy s monolitickými průvlaky pro vynesení stropních konstrukcí a prvků tribuny. Po obvodě konstrukce budou provedena monolitická ztužidla.

Obvodové zdivo je keramické výplňové, vnitřní dělící příčky jsou z plynosilikátových tvárnic tl. 100-250 mm.

Střecha objektů je oblouková ocelová konstrukce.

Základy pod nosnými sloupy jsou tvořeny železobetonovými pilotami Ø 900mm a Ø 1200mm.

Základy pod obvodovými stěnami jsou betonové pasové konstrukčně vyztužené.

### Staveniště

Staveniště se nachází podél ulice Masarykova na p.p.č. 404 K.Ú. Klíše.

V současné době se na staveništi nachází stávající objekt zděné a dřevěné tribuny, který bude demolován.

Výsledky IG průzkum:

Zpracovatel: Mgr. Libor Novotný, Kmochova 15, Ústí n/L

(A.Č. 1553/2002 – Inženýrská geologie a hydrologie)

Datum: 26.3. 2010

V blízkosti objektu byly provedeny 2 sondy do hloubky 8,0m.

Geologické poměry:

VRT 1

-Y = 762 298    -X = 974 238   Z (Bpv) = 192 m n m

Profil:    0,00 – 0,04 	Konstrukce chodníku - asfaltobeton

0,04 –  0,10	Konstrukce chodníku – beton prostý

0,10 –  0,35 	Konstrukce chodníku – drcené kamenivo (trachyt Mariánská skála)

0,35 – 2,80	Navážka jíl hnědý pevný s proplástky drceného erdbrandtu (F8 CH, G3 G-F)

2,80 – 3,80	Hlína sprašová vysoce plastická, světle hnědá, tuhá až měkká (!), nasycená vodou (F6 CI až F8 CH)

3,80 – 5,30	Štěrčík hlinitý, hnědé barvy, středně ulehlý, tvořený navětralými kaménky čediče (do 20 mm) s hlinitou až jílovitou výplní, nasycený vodou (G4 GM až G5 GC)

5,30 – 5,80	Jíl světle hnědé barvy, nasycený vodou, tuhý, vysoce plastický (F8 CH)

5,80 – 6,00	Čedičový balvan

6,00 – 7,20	Štěrk jílovitý, opracované kameny čediče do 100 mm s výplní hnědého jílu, nasycený vodou (zvodnělý), středně ulehlý (G5 GC)

7,20 – 8,00	Aglomerátový tuf navětralý, poloskalní s pumami čediče přes 150 mm, suchá hornina (R4)

Stratigrafie: 0,0 – 7,2 Kvartér   7,2 – 8,0 Tercier (vulkanit)

Přítoky vody štěrkovitými polohami (naražen přítok v cca 3,8 m pod terénem) zřetelné, hladina podzemní vody mírně napjatá, po krátkém časovém úseku vystoupala hladina ve vrtu na výšku 3,0 m pod terénem, ustálení lze očekávat ještě o něco výše (po delším čase odhad do 2,8 m pod terénem). Odebrán vzorek vody na určení agresivity k betonu.

VRT 2

-Y = 762 277      -X = 974 266    Z (Bpv) = 191 m n m

Profil:  	0,00  –  0,05	Konstrukce chodníku - asfaltobeton

0,05  –  0,50	Konstrukce chodníku – drcené kamenivo

0,50  –  2,70	Navážka: Hlína pevná jílovitá se škvárou, úlomky cihel,

řídce horizont s drceným erdbrandtem

2,70  –  3,00 	Hlína sprašová,pevná, tmavě hnědá, pohřbený půdní horizont F6 CIO

3,00  –  5,30	Hlína sprašová až jíl vysoce až středně plastický, světle hnědý,  ne silně nasycený vodou, tuhý až pevný (F6 CI až F8 CH)

5,30 – 7,70	Hlína sprašová až jíl světle hnědý, nasycený vodou, tuhé až měkké (!) konzistence (F6 CI až F8 CH)

7,70 – 8,00	Štěrk jílovitý ulehlý, štěrkové kameny opracované G5 GC

Stratigrafie: 0,0 - 8,0  Kvartér

Voda naražena v cca 5,3m pod terénem, ovšemjen velmi slabý, neznatelný přítok (zeminy málo propustné), slabý ale zřetelnější přítok byl zaznamenán z štěrkové polohy u dna vrtu. Hladina vody ve vrtu pimalu stoupala, neusálila se, ustálení lze očekávat minimálně v hloubce kolem 5,3m pod terénem, možná i výše.

Z vrtu byl odebrán vzorek podzemní vody. Rozborem bylo zjištěno, že podzemní voda není agresivní na beton.

# Závěry a doporučení

Horninové prostředí je shora kryto polohou asi 2,8m navážek, tvořených jílovitou hlínou až jílem s příměsí škváry a erdbrandtu a s polohami drceného erdbrandtu. Do hloubky 7,2 až 7,8m je horninové prostředí tvořeno kvartérními uloženinami reprezentovanými především sprašovými hlínami až vysoce plastickými jíly. V menší míře jde o jíly s příměsí kamenů (čediče) až jílovité či hlinité štěrky. Štěrky lze hodnotit jako středně ulehlé, jílovité zeminy jsou nad úrovní hladiny podzemní vody až pevné konzistence. Pod hladinou podzemní vody jsou jílovité zeminy nasycené vodou a mají tuhou až měkkou (!) konzistenci. Zeminy měkké konzistence byly v profilu dokumentovány v úsecích 1m (vrt 1) a 2,4m (vrt 2). V podloží kvartérní sekvence s převahou jílů se nachází navětralý aglomerátový tuf (v hloubce 7,2 až 8m pod povrchem). Podzemní voda v propustnějších (štěrkových) kolektorech je tlaková, s negativní výtlačnou úrovní až kolem 2,8m pod terénem.

Známky poddolování, porušení stability a svahových pohybů v lokalitě pozorovány nebyly. Ani dle archivních údajů se nejedná o poddolované nebo svážné území. Geologické poměry staveniště lze hodnotit jako složité, založení ovlivní podzemní voda, polohy zemin se v rozsahu základů budou měnit místo od místa.

V předpokládaném místě založení lze očekávat výskyt navážek, základových konstrukcí a podzemních inženýrských sítí nesouvisle do hloubky odhadem až cca 3,0m pod terén.  Základovými zeminami pro plošné založení budou jílovité hlíny až jíly vysoce plastické, pevné, tuhé, ale i měkké konzistence (ve smyslu ČSN 73 1001 F6 CI a F8 CH). Plošně zakládat doporučuji až pod navážky (předpokládaná hloubka kolem 3,0m. V případě plošného zakládání staveb na zeminách v přirozeném uložení je možno postupovat při navrhování základů dle zásad druhé  geotechnické kategorie (čl. 24 ČSN 73 1001). Při výpočtech dle druhé geotechnické kategorie doporučujeme vycházet z níže uvedených normových charakteristik základové půdy:

| Zemina | třída a symbol | ν β γ (kN/m3) | Edef (MPa) | cu (kPa) | Фu (o) | cef (kPa) | Фef (o) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlína charakteru ornice a navážky budou odstraněny |  |  |  |  |  |  |  |
| Jílovitá zemina měkká | F8 CH | 0,42 0,37 20,5 | 1,5 | 20 | 0 | 6 | 16 |
| Jílovitá zemina tuhá | F8 CH | 0,42 0,37 20,5 | 3 | 40 | 0 | 10 | 16 |
| Štěrk jílovitý středně ulehlý | G5 GC | 0,30 0,74 20,0 | 50 |  |  | 5 | 30 |
| Tuf aglomerátový navětralý | R4 | 0,25 | 600 | typ porušení střední vzdálenost diskontinuit |  |  |  |

Při předběžném hodnocení základových poměrů pro plošné založení lze použít k hodnocení tabulkové výpočtové únosnosti Rdt:

| Zemina | třída a symbol | Rdt |
| --- | --- | --- |
| Jíl měkký | F8 CH | Hloubka založení 0,8 – 1,5 m, šířka základu do 3 m 40 kPa* |
| Jíl tuhý | F8 CH | Hloubka založení 0,8 – 1,5 m, šířka základu do 3 m 80 kPa* |

* Je-li základová spára v hloubce větší než hloubka založení předpokládaná v této tabulce, je možno u základových půd skupiny S a G zvýšit hodnoty o 2,5 násobek a u základových půd skupiny F o 1 násobek efektivního napětí od tíhy základové půdy ležící mezi skutečnou a předpokládanou základovou spárou

Vzhledem k relativně malé únosnosti podzákladí doporučuji uvažovat o možnosti založení na desce nebo na pilotách opřených o skalní podloží tvořené aglomerátovým tufem. Vrty byla ověřena západní strana staveniště, kde je skalní podloží v hloubce 7,2 až 8,0m pod terénem. Východní strana staveniště se nalézá blíže k toku Klíšského potoka a není vyloučeno, že skalní reliéf se bude nalézat o cca 1 m níže. Při hloubení pilot doporučuji provádět geologický dohled, kterým bude zajištěno, že piloty budou opřeny (resp. nepatrně vetknuty do) o polohu aglomerátových tufů. Hloubení systémových pilot bych doporučoval zahájit pilotami v severovýchodním a jihovýchodním rohu stavby, čímž bude prověřena potřebná délka pilot v tomto prostoru. Vrtatelnost (ve smyslu ceníku URS 800-2) pro vrty pro širokoprofilové piloty bude I, nejhůře II. třídy. Při zhotovování pilot bude nutno vzít v úvahu výskyt podzemní vody. Pro návrh pilotového zakládání doporučuji použít výše uváděných normových charakteristik základové půdy.

V případě výstavby násypů a pozemních komunikací je možno při navrhování vycházet z předpokladu, že prakticky všechny zastižené zeminy budou (ve smyslu ČSN 72 1002)  do násypů a jako podloží komunikace nevhodné.

Ve smyslu ČSN 73 3050 je těžitelnost  zastižených zemin třídy 3, pří nasycení vodou budou lepivé a rozbřídavé. Nepředpokládáme, že budou výkopy zasahovat až do poloskalních tufů (4. až 5. třída těžitelnosti).

Ve smyslu ČSN 73 3050 je v zastižených zeminách přípustný sklon šikmých dočasných svahů výkopů (poměr výšky k půdorysné délce svahu) 4 : 1 u jílů a 2 : 1 u jílovitých štěrků.

Při hloubení základových jam je nutno dbát na odvodnění jam a zabezpečení zemin před rozbřednutím (např. v důsledku nahromadění srážkových vod v jámě). Rozbředlé zeminy je nutno vyměnit, nelze na nich zakládat. Stejně tak pokud dojde ke zmrznutí nasycených zemin. Považujeme za nepřípustné, aby základová jáma byla vyhloubena ve velkém předstihu před prováděním stavebních prací a pak zbytečně vystavena povětrnostním vlivům, práce musí být zkoordinovány tak, aby zemní práce a výstavba konstrukcí na sebe navazovaly a nedošlo ke znehodnocení základové spáry povětrnostními vlivy. Zemní práce nedoporučujeme provádět ve vlhkém ročním období, za jarního tání nebo po silných deštích a v zimním období.

# stavebně technické řešení

## Příprava staveniště

Před výstavbou nového objektu (tribuny) bude provedena demolice stávajícího objektu tribuny.

Demolice tribuny a nezbytně nutné úpravy okolí staveniště jsou patrny z dokumentace F2.300 demolice. Zemní pláň bude hutněna na E def2 = 40MPa. Pokud nebude možné tento požadavek dodržet, bude nutné provést stabilizaci podloží dle podmínek na staveništi.

## Výkopy

Předpokládá se, že po demolici stávajícího objektu bude plocha staveniště upravena na kótu 193,250 m n m, což je spodní úroveň odbourané podlahy stávajícího objektu. Výkopy pro základy budou prováděny otevřeným výkopem pomocí svahování. Výkopy budou prováděny v zemině 3.třídy kategorie těžitelnosti. Pláň pod konstrukcí podlahy, základovou spáru pod pasové základy, je nutné nechat posoudit geologem a dle skutečného stavu případně provést úpravu pláně a základové spáry.

## Podsypy, zásypy

Pod konstrukce i podlahy bude proveden podsyp v následující skladbě:

- štěrkopísek (alt. Lomová výsivka)	tl. 100mm, hutněný na 40MPa nebo ID=0,9

- štěrkodrť fr. 0-32 tl. 70mm, hutněná na 40MPa

- zemní pláň bude hutněna na 40MPa

Pokud nebude možné tento požadavek dodržet, bude nutné provést stabilizaci podloží dle zjištěných podmínek na staveništi. Zásypy a obsypy základů, budou provedeny obsypem z nového dovezeného kameniva hutněného na 40MPa.

Vytěžená zemina se nesmí použít na násypy a obsypy konstrukcí.

## Základy

Nosné sloupy objektu budou založeny na základových vrtaných pilotách Ø 900mm a Ø 1200mm zhlaví pilot bude provedeno v Ø1600mm a výšky 1500mm. Konstrukce pilot a zhlaví bude provedena z betonu C30/37 a vyztužená ocelí R (10505).

Pod obvodovými stěnami budou provedeny železobetonové monolitické základové pasy, které budou konstrukčně vyztužené. Základové pasy budou do konstrukce zhlaví pilot kotveny vlepenými ocelovými trny. Základy budou provedeny z betonu C30/37.

Základové pasy pod monolit. stěnami schodiště budou železobetonové monolitické a budou na krajích stěn vetknuty do vrtaných pilot Ø 900mm. Vetknutí bude provedeno pomocí lepených ocelových trnů..

Minimální hloubka základové spáry obvodových základových pasů je 1,6m od upraveného terénu.

Výtahová šachta (zahloubená část) bude provedena z betonu C30/37 a vyztužena ocelí R (10505).

Upozornění:

Pod výtahovou šachtou bude proveden železobetonový základ pro osazení stavebního jeřábu.

Rozměry:

- Půdorys: 2x2m

- Hloubka: 1,5m

- Úroveň horní plochy: -1,5

Základ bude kotven na cca 10ks mikropilot hloubky cca 10m.

Základ bude propojen s hlavou piloty „P4“.

Dělící příčky přízemí budou osazeny na betonových pasech, jejichž šířka bude o 150mm větší než tl. příčky, tzn. že základ bude na každé straně rozšířen o 75mm. Výška základu bude 400mm a bude proveden z betonu C20/25.

Podloží základů příček bude upraveno vrstvou štěrkodrtě tl. 250mm zhutněnou na E def2 = 40MPa

## Podlahové konstrukce

Jedná se o vrstvu podkladního betonu mezi izolací proti zemní vlhkosti a štěrkopískem (alt. štěrkodrť). Tento podkladní beton bude proveden z betonu C25/30 se sítí Ø6x100x100 v tl. 100mm.

## Svislé konstrukce

Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet s monolitickými průvlaky, ztužidly, schodištěm a schodišťovými stěnami, rozměry sloupů skeletu jsou 400x400mm a 400x600mm. Monolitické průvlaky mají tvar obráceného písmene „T“. Ztužidla jsou navržena v rozměru 300x500mm.

Obvodový plášť:

V 1.NP bude obvodový plášť proveden z keramických děrovaných cihel tl. 440mm z hlediska tepelných ztrát musí obvodové stěny objektu vykazovat součinitel prostupu tepla U ≤ 0,38W/m2.k. V místě sloupů bude plášť zateplen minerální izolací tl. 100mm.

Ve 2.NP, 3.NP a 4.NP bude obvodový plášť proveden z keramických děrovaných cihel tl. 300mm a minerální tepelné izolace tl. 100mm.

Obvodové stěny přilehlé k prostoru diváků budou provedeny z plynosilikátových tvárnic tl. 250mm a minerální izolace tl. 50mm.

Vnitřní dělící příčky budou provedeny z plynosilikátových tvárnic tl.100, 150 a 200mm. Dělící stěny záchodových kabin ve 2.NP určených pro diváky budou provedeny ze sendvičových desek na bázi extrudovaného polystyrenu potažených vysokotlakým laminátem s povrchovou úpravou melaminovou folií.

Výška dělících příček bude 2200mm. Osazeny budou na kovových stavitelných nožičkách. Součástí dělících stěn budou i dveře záchodových kabin.

Železobetonové schodišťové stěny budou zatepleny minerální izolací tl. 50mm.

Šachty pro VZT potrubí budou ohraničeny sádrokartonovou stěnou s požární odolností „EI30“. 	Tl. stěn 100mm.

## Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce provozní části objektu budou provedeny z předpínaných dutinových panelů tl. 300mm.

Vodorovnými nosnými prvky hlediště budou prefabrikáty tvaru „L“ které budou tvořit stupně jednotlivých řad sedadel. Rozměr prvku je 800x400mm, tl. 200mm. Prvky hlediště a stropní panely budou uloženy na monolitických průvlacích tvaru „T“ rozměru 400mm (horní líc) a 700mm (spodní líc). Ztužení monolitické konstrukce bude pomocí monolitických ztužidel 300x500mm.

Pro vytvoření nadpraží pro okenní a dveřní otvory budou použity překlady zdícího systému.

V místě prostupu stropem budou provedeny monolitické železobetonové dobetonávky.

Rozsah dobetonávek vyplývá z rozmístění a velikosti prostupů a z konstrukčních požadavků na provedení stropních konstrukcí a návazností na konstrukci monolitického schodiště.

## Ocelové konstrukce

SCHODY:

U štítových stěn objektu budou situovány dvě dvojice ocelových schodišť.

Jedna dvojice schodišť bude sloužit pro přístup na tribunu a druhá dvojice schodišť bude sloužit pro přístup do 2.NP objektu.

Schodiště budou provedeny z válcovaných profilů a žebrovaného plechu. Zábradlí schodišť bude trubkové.

Pro přístupová schodiště na tribunu se předpokládá potřeba 2 x 3000Kg oceli.

Pro přístupová schodiště do objektu se předpokládá potřeba 2 x 2500Kg oceli.

STŘECHA:

Nosná konstrukce je tvořena svařovanými ocelovými nosníky, které jsou neseny ocelovou čtyřhrannou trubkou 150x150x14,2mm a zavěšeny na táhlech Ø 102/12mm. Mezi nosníky jsou vevařeny krokve IPE 240. Pro konstrukci obvodového lemování střechy jsou navrženy profily I160 v roztečích cca 3,0m.

Vlastní střecha – krytina je navržena z tr. plechu 35/207 – tl. 0,88mm. Povrchová úprava plechů bude v barvě RAL 7040 nátěr O.K.bude v barvě RAL 7040.

## Úpravy povrchů – vnitřní

Vnitřní povrchy stěn z plynosilikátových tvárnic budou upraveny omítkovým systémem pro použitý zdící systém. Vnitřní povrchy stěn z keramických cihel budou upraveny dvouvrstvou omítkou. V sociálních zařízeních a místnostech budou stěny upraveny bělninovým nebo keramickým obkladem.

## Úpravy povrchů – vnější

Vnější povrchy stěn z keramických cihel budou upraveny dvouvrstvým systémem, vrchní vrstva bude provedena v barevném odstínu systému „WEBER“ v barvě MU1B (modrá) a MU1D (světle modrá).

Vnější povrchy stěn opatřené minerální tepelnou izolací budou upraveny vícevrstvým omítkovým systémem s výztužnou tkaninou pro zateplovací systémy. Vrchní vrstva bude provedena v barevném odstínu systému „WEBER“ v barvě MU1B (modrá) a MU1D (světle modrá).

## Výplně otvorů

Okna

Ve stěnách budou osazena plastová dvojitě zasklená okna převážně otevíravá a sklápěcí. Část oken bude sestavena do okenních pásů. Parametry oken jsou specifikovány ve výpisu oken výkresové části. Požadovaný součinitel prostupu tepla je U = 1,2W/m2.k.

Prosklené stěny

- V obvodové stěně v prostoru schodiště bude osazena hliníková prosklená stěna – fasádní rozměr cca 11,1x10,3m. Požadovaný součinitel prostupu tepla U = 1,7W/m2.k.

- Dále bude v 1.NP osazena plastová prosklená stěna se vstupními dveřmi a prodejním okénkem – pozice 3; místnost 1.38 Pokladna + suvenýry. Požadovaný součinitel prostupu tepla U = 1,2W/m2.k.

- Ve 3.NP budou v obvodové stěně osazeny plastové prosklené stěny s dveřmi posuvnými a otevíravými. Požadovaný součinitel prostupu tepla U = 1,2W/m2.k.

- Ve 4.NP bude v obvodové stěně v místnosti č. 4.3 Řídící místnost, osazena plastová prosklená stěna s otevíravými a sklápěcími okny. Stěna bude mít v půdorysu obloukový tvar (poloměr cca 8m) – pos. 12.

Prosklené stěny vnitřní

- jedná se o prosklené plastové stěny oddělující prostor schodiště ve 2.NP a 3.NP a prostory VIP. Stěny oddělující schodiště musí být provedeny v požadované požární odolnosti EI 30 DP1 a součinitel prostupu tepla U = 1,7W/m2.k.

Dveře vnější

V obvodových stěnách budou osazeny plastové dveře do plastové rámové zárubně.

Dveře vnitřní

Jedná se o dveře do jednotlivých vnitřních prostor. Dveře budou hladké plné, nebo s proskleným průhledem.  Osazeny budou do ocelových zárubní. Pokud se jedná o dveře s požární odolností, musí být zárubně součástí dodávky dveří.

Poznámka:

- Veškeré požadavky na parametry dveří, tj. kování, požární odolnost, souč. prostupu tepla atd. jsou specifikovány ve výkazu dveří.

- Plastové dveře budou provedeny v barvě RAL 7040 (bílá)

- Vnitřní dveře budou provedeny v barvě RAL 7040 (okenní šedá)

- Zárubně (ocelové) vnitř. dveří budou provedeny v barvě RAL 7040 (okenní šedá)

## Izolace proti vodě

- V podlaze objektu bude proti působení zemní vlhkosti a jako ochrana proti střednímu radonovému riziku provedena hydroizolace z foliového pásu tl. 1,5mm (např. „Fatrafol“ nebo „HDPE“). Všechny prostupy izolací musí být vzduchotěsné – viz ČSN 730601.

- Plocha stupňů (vodorovná i svislá) tribuny bude proti vlivu srážkové vody opatřena pochůznou protiskluzovou vrstvou systému „CONIDECK 2205“.

## Izolace tepelné

Střešní izolace:

Prostory pod střechou budou v konstrukci střechy izolovány minerální tepelnou izolací tl. 180mm.

Izolace bude položena na kazetovém podhledu.

Podlahová izolace:

V konstrukci podlahy 1.NP bude položena tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 80mm (objem. hmotnost > 35KG/m3). Alternativně možné použít „Styrodur 4000CS“. Z hlediska tepelných ztrát vykazuje konstrukce podlahy součinitel prostupu tepla U ≤ 0,6W/m2.k.

Stropní izolace:

Stropní konstrukce 1.NP, 2.NP a 3.NP budou na spodní straně opatřeny tepelnou izolací z minerálních desek tl. 50mm a 180mm.

Umístění tepelné izolace a její tloušťka je specifikována ve výkresové části. Tloušťka izolace byla určena dle provozně technických parametrů objektu a způsobu provozování (doby užívání, vytápění a polohy).

Stěnové izolace:

- Zdivo z keramických cihel bude zatepleno minerální izolací tl. 100mm.

- Zdivo z plynosilikátových tvárnic bude zatepleno minerální izolací tl. 50mm. Stěny musí splňovat U ≤ 0,38W/m2.k.

Základové izolace:

Obvodové základové pasy objektu budou na vnitřní straně zatepleny deskami s extrudovaného polystyrenu tl. 100mm.

Výška zateplení bude minimálně 1,0m od upraveného terénu, nebo 1,0m od podlahové izolace proti vodě.

## Krytina

Krytina objektu bude provedena z tr. plech tr. 35/207/0,88. Povrchovou úpravou v barvě RAL 7040

## Konstrukce klempířské

Veškeré klempířské prvky budou provedeny z titanzinku tl. 0,6mm.

## Dlažby

Vnitřní:

Jedná se o dlažby komunikačních, provozních a užitných prostor a dlažby soc. zařízení a dlažby WC, včetně umýváren.

Rozhodujícím kriteriem pro výběr dlažby je oděruvzdornost a protiskluzovost.

V komunikačních a provozních místnostech bude dlažba s protiskluzností R10 A R11.

Z hlediska oděruvzdornosti bude dlažba s třídou odolnosti PEI3 a PEI5.

Z hlediska uklouznutí bosou nohou bude dlažba s označením „B“.

Požadovaná tvrdost dlaždic je 6 stupňů Mohse. Požadavky na parametry dlažby jsou specifikovány ve výpisu podlah. Barevnost dlažeb bude upřesněna v realizační dokumentaci.

Vnější:

U vnější strany objektu přivrácené ke hřišti bude podél objektu provedena dlažba z elastických dlaždic z kaučukové směsi tl. 43mm v šířce 1,9mm v délce cca 32,0m.

## Obklady

V prostorách soc. zařízení, šaten, umýváren, občerstvení, atd. budou provedeny glazované bělninové obklady.

Obklady budou dle účelu místnosti provedeny do výšky 1,6 až 2,2m. Barevnost bude upřesněna v dalším stupni PD.

## Podlahy povlakové

Povlak PVC:

Na části podlah bude položena vícevrstvá krytina tl. 3,5mm .

GUMO-LINO:

V části místností bude položena pryžová kalandrovaná, vulkanizovaná podlahovina s reliéfním protiskluzným povrchem tl. 8mm.

## Podlahy štěrkové

Na stupních tribuny a části podlahy 4.NP bude provedena protiskluzná, vodotěsná, čtyřvrstvá stěrka systému „CONIDECK 2205“.

## Nátěry

Ocelové prvky objektu budou upraveny ochrannými nátěry. Budou provedeny jako dvouvrstvé.

Barevnost nátěrů:

- vnitřní zábradlí:             RAL 7040 (okenní šedá)

- hrazení:                          RAL 7040 (okenní šedá)

- konstrukce střechy:       RAL 7040 (okenní šedá)

- ocel. zárubně:                RAL 7040 (okenní šedá)

- venkovní ocel. schody:  RAL 5015 (nebeská modrá)

Vnitřní dveře budou v barvě RAL 7040.

## Malby

Vnitřní omítky stěn budou upraveny malbou. Do úrovně 1,6m budou stěny upraveny oděruvzdornou omyvatelnou malbou. Barevnost soklu výšky 1,6m bude upřesněna při realizaci.

## Fasádní nátěry

Vnější omítka objektu bude upravena nátěrovým systémem „WEBER – TERRANOVA“ akrylovou barvou v odstínu – MU1B (modrá) a v odstínu – MU1D (sv. modrá)

## Zámečnické

Hrazení:

Jedná se o zábradlí schodů a hrazení okrajů tribuny. Veškerá zábradlí a hrazení tribuny budou z ocelových trubek. Horní hrana hrazení bude ve výšce 900mm a 1100mm od podlahy dle účelu a funkce hrazení.

## Konstrukce kompletní

Podhledy:

Pod stropními konstrukcemi nadzemních podlaží a pod částí střešní konstrukce bude proveden rastrový kazetový podhled 600x600mm.

V 1.NP a 2.NP bude podhled proveden v úrovni 3,0m nad podlahou.

Ve 3.NP bude podhled proveden v úrovni 2,45m nad podlahou.

Dále bude proveden podhled ve vstupu do objektu v úrovni 2,3m nad podlahou.

Konstrukce systému proti pádu osob:

Na střeše objektu bude instalován celoplošný permanentní lanový systém. Systém tvoří jednotlivé kotvící body, mezi které je nakotveno nerezové lano pro připojení osobních ochranných prostředků proti pádu osob.

Systém je kotven na nosný tr. plech tl. min. 0,75mm.

Odolnost v tahu ve směru předpokládaného pádu je 13KN u středových sloupků, u rohových sloupků 15KN ve všech směrech.

Střešní světlík:

V ploše střechy bude nad schodišťovým ramenem do 4.NP umístěn střešní otevíravý světlík o minimální ploše 2,0m2. Světlík musí vykazovat třídu reakce na oheň „A1 – C“.

Ovládání světlíku bude zajištěno pomocí táhla.

## Vybavení objektu

Mobiliář + kompletní zařízení:

Objekt bude vybaven nezbytně nutným nábytkem a zařízením pro užívání a provozování objektu. Seznam nábytku je součástí výkresové dokumentace.

Vybavení tribuny:

Prostor tribuny bude vybaven sportovními sedačkami pro diváky.

Sedačky budou barevně členěny do sektorů:

- červené sedačky……………….. ks 86

- modré sedačky………………… ks 389

- šedé sedačky…………………... ks 336

U hrací plochy budou podél objektu umístěny sportovní sedačky v barvě zelené v počtu 2x22ks.

Sedačky budou osazeny na ocelové konstrukci kotvené do stupňů tribuny. Pro ocelové konstrukce sedaček se předpokládá potřeba 9,0t oceli.

Dělící stěny:

V 2.NP v soc. zařízení pro diváky (č.m. 2.12; 2.13) budou dělící stěny záchodových kabin provedeny ze sendvičových desek na bázi extrudovaného polystyrenu potažených vysokotlakým laminátem s povrchovou úpravou melaminovou folií. Výška dělících příček bude 2200mm. Osazeny budou na kovových stavitelných nožičkách.

Součástí stěn kabin budou i dveře záchodových kabin.

## Vertikální doprava

Výtah:

V objektu bude situován výtah pro imobilní diváky. Nejedná se o evakuační výtah.

Technické požadavky:

Rozměry kabiny (světlé)

- Šířka 1100mm

- Hloubka 1400mm

Výška zdvihu

- 8,0m

Počet stanic

- 3

Rozměr šachty

- Šířka 1600mm

- Délka 1800mm

- Hloubka 1100mm

Strojovna

- Bez strojovny, stroj umístěn pod stropem šachty.

Nosnost

- 630Kg

Rychlost

- 1,0m/s

Pohon

- Elektrický lanový s plynulou regulací frekvenčním měničem.

Hnací ústrojí

- Bezpřevodový motor se zabudovaným hnacím kotoučem, upevněn na vodítkách u stropu šachty.

- Výkon 3,7KW

- Jmen. proud 21A

- Záběrový proud 25A

- Napětí motoru 3NPE 50Hz 400V/TN-S

Konstrukce výtahové šachty:

Nosnou konstrukci šachty bude tvořit ocelová příhradová konstrukce s rohovými nosnými sloupy a zastropením šachty.

Stěnové výplně výtahové šachty budou provedeny z bezpečnostního skla.

Předpokládaná výška ocelové konstrukce výtahové šachty je cca 11,5m.

Dodávka šachty výtahu bude provedena specializovanou firmou.

Ve stropu výtahové šachty bude osazeno odvětrávací potrubí Ø 200mm pro odvětrání prostoru výtahové šachty. Potrubí bude vyvedeno nad úroveň střechy objektu.

# seznam výkresů

| Číslo výkresu | Účel | Archivní číslo | Revize |
| --- | --- | --- | --- |
| F 1.01 Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu 1. Máje |  |  |  |
| F1.01.1 Architektonické a stavebně technické řešení |  |  |  |
| WA – 01 | Základy | GD-2-1093 | 1 |
| WA – 02 | Půdorys 1. N.P. | GD-2-1061 | 1 |
| WA – 03 | Půdorys 2. N.P. | GD-2-1062 | 1 |
| WA – 04 | Půdorys 3. N.P. | GD-2-1063 | 1 |
| WA – 05 | Půdorys 4. N.P. | GD-2-1064 | 1 |
| WA – 06 | Půdorys střechy | GD-2-1088 | 0 |
| WA – 07 | Řez A-A‘ | GD-Z-0479 | 1 |
| WA – 08 | Řez B-B‘ | GD-Z-0480 | 1 |
| WA – 09 | Řez C-C‘ | GD-Z-0481 | 0 |
| WA – 10 | Pohledy | GD-2-1092 | 0 |
| WA – 11 | Kladečský výkres zateplení 1. N.P. | GD-2-1089 | 1 |
| WA – 12 | Kladečský výkres zateplení 2. N.P. | GD-2-1090 | 1 |
| WA – 13 | Kladečský výkres zateplení 3. N.P. | GD-2-1091 | 1 |
| WA – 14 | Výpis skladeb podlah | GD-4-0318 | 0 |
| WA – 15 | Výpis oken | GD-4-0319 | 1 |
| WA – 16 | Výpis dveří | GD-4-0328 | 1 |
| WA – 17 | Výpis hrazení | GD-4-0321 | 0 |
| WA – 18 | Mobiliář, kompletní a zabudované zařízení 1. N.P. | GD-2-1069 | 1 |
| WA – 19 | Mobiliář, kompletní a zabudované zařízení 2. N.P. | GD-2-1070 | 1 |
| WA – 20 | Mobiliář, kompletní a zabudované zařízení 3. N.P. | GD-2-1071 | 1 |
| WA – 21 | Mobiliář, kompletní a zabudované zařízení 4. N.P. | GD-2-1072 | 1 |
| WA - 22 | Výpis kompletního a zabudovaného zařízení | GD-4-0326 | 1 |
| WA – 23 | Výpis mobiliáře | GD-4-0325 | 1 |
| WA – 24 | Detail „A“ | GD-4-0335 | 0 |
| WA – 25 | Žlab pro elektro kabely | GD-4-0337 | 0 |