| Kozinova 1 400 03 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ZÁKAZNÍK |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PM |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | G DESIGN |  |  |  | OR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ROZDĚLOVNÍK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Číslo projektu |  |  | Číslo dokumentu |  |  |  |  | List | Rev. |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 004 200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 ze 4 | 1 |  |
| Projektová dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentace pro stavební řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| název akce: |  |  | Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu 1. Máje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| investor: |  |  | Statutární město Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| client: |  |  | Velká Hradební 8, Ústí nad Labem, 400 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo stavby: |  |  | p.p.č. 404 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| building site: |  |  | Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| charakter: |  |  | Dostavba a rekonstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| type of project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obsah: |  |  | F2.100 – Komunikace a zpevněné plochy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| content: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Technická zpráva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOPIE |
| 1 | 05/2010 | M. Krška |  |  | Ing. P. Kadlec |  |  | Ing. Gottlieb |  |  |  |  | Zapracování připomínek |  |  |  |
| 0 | 04/2010 | M. Krška |  |  | Ing. P. Kadlec |  |  | Ing. M. Gottlieb |  |  |  |  | Dokumentace pro stavební řízení |  |  |  |
| Rev. | Datum | Zpracoval |  | Podpis | Kontroloval |  | Podpis | Schválil |  |  | Podpis |  | Účel |  |  |  |

OBSAH:

1.	ÚVOD	3

2.	DISPOZICE	3

3.	ZEMNÍ PRÁCE	3

4.	SPÁDOVÉ POMĚRY	3

5.	ODVODNĚNÍ	3

6.	KONSTRuKCE PLOCH	3

1 – ZATRAVNĚNÍ    	3

2 – GUMOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA   	4

3 – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA    	4

7.	SEZNAM VÝKRESŮ	4

# ÚVOD

Dokumentace řeší nezbytně nutný rozsah zpevněných ploch okolo provozního objektu v návaznosti na stávající komunikace.

# DISPOZICE

V ulici Masarykova bude podél objektu ve stávajícím chodníku proveden nový povrch chodníku ze zámkové dlažby v šířce cca 2,0 až 2,5 m v délce cca 47,5 m. Podél štítových stěn budou provedeny zpevněné plochy ze zámkové dlažby šířky 2,0 až 4,0 m. Plochy budou napojeny na stávající asfaltové plochy a plochu stávající běžecké dráhy.

Na straně objektu sousedící s běžeckou dráhou bude provedena gumová zámková dlažba šířky cca 1,8 m, délky cca 32,0 m. Podél této dlažby bude provedeno odvodnění systému „RONN DRAIN“ v délce cca 45,0 m. Mezi odvodněním a běžeckou dráhou bude provedeno zatravnění v šířce 2,0 m a délce cca 45,0 m.

Součástí zpevněných ploch bude vybudování dvou opěrných zdí u štítových stěn objektu. Tyto opěrné zídky výšky 0,5 až 1,8 m budou vybudovány jako ukončující zdi stávajícího venkovního hlediště. Výška zdí bude proměnná dle konfigurace hlediště. Na opěrné zídky bude instalováno oplocení proti přístupu diváků na hřiště.

# ZEMNÍ PRÁCE

Veškeré zemní práce budou prováděny od úrovně 193,25 m n.m. U jižní štítové stěny budou pro konstrukci zpevněných ploch prováděny odkopy. U severní štítové stěny budou prováděny násypy.

Pro provedení nových zpevněných ploch bude nutné provést:

- Odkop………………………cca 106 m3

- Násyp………..………...….....cca 38 m3

- Pro násypy bude dovezeno nové drcené kamenivo frakce 0-32 mm.

- Zemní pláň a násypy budou hutněny na Edef2 ≥30 MPa

# SPÁDOVÉ POMĚRY

Veškeré nové plochy budou vyspárovány směrem od objektu a budou napojeny na stávající plochy. Rampa k místnosti č.1.38 bude provedena ve sklonu 6%.

# ODVODNĚNÍ

Pro zachycení srážkových vod bude podél běžecké dráhy ve vzdálenosti cca 2,0 m osazen odvodňovací žlábek systému „RONN DRAIN“ typ „KS100“ v celkové délce cca 44,4 m. Žlábek bude napojen na kanalizaci objektu.

# KONSTRuKCE PLOCH

## 1 – ZATRAVNĚNÍ    ( ∑ 93 m2)

- Umělý trávník                          tl. 52 mm

- Drcené kamenivo fr. 0-4 mm    tl. 20 mm

- Drcené kamenivo fr. 4-8 mm    tl. 40 mm

- Drcené kamenivo fr. 8-16 mm  tl. 80 mm

- Štěrkopísek                              tl. 80 mm

VRSTVY BUDOU HUTNĚNY NA Edef2 ≥30 MPa

## 2 – GUMOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA    ( ∑ 60,5 m2)

- Dlaždice elastická protismyková z kaučukové směsi        tl.   43mm

- Lomové výsevky                                                               tl.   50 mm

- Štěrkodrť                                                                           tl. 100 mm

- Geotextilie  500g/m2

- Hutněný terén (Edef2 ≥30 MPa)

## 3 – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA    ( ∑ 243 m2)

- Dlaždice betonová zámková                           tl.   60mm

- Drcené kamenivo fr. 2-5 mm                          tl.   30 mm

- Drcené kamenivo fr. 2-5 + 4-8 (poměr 1:1)    tl. 150 mm

- Geotextilie  500g/m2

- Hutněný terén (Edef2 ≥30 MPa)

# SEZNAM VÝKRESŮ

| Číslo výkresu | Účel | Archivní číslo | Revize |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavební úpravy Městského stadionu 1. Máje |  |  |  |
| F 2 Inženýrské objekty |  |  |  |
| F2.100 Komunikace a zpevněné plochy |  |  |  |
| WA – 1 | Dispozice zpevněných ploch | GD-Y-0808 | 1 |
| WA – 2 | Řezy 1-1‘ a 2-2‘ | GD-Y-0809 | 0 |
| WA – 3 | Řezy 3-3‘ a 4-4‘ | GD-3-1552 | 0 |
| WA – 4 | Řez 5-5‘ | GD-3-1553 | 0 |
| WA – 5 | Výpis skladeb zpevněných ploch | GD-4-0327 | 0 |
| WA – 6 | Detail odvodnění | GD-4-0324 | 0 |