| Kozinova 1 400 03 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ZÁKAZNÍK |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PM |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | G DESIGN |  |  |  | OR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ROZDĚLOVNÍK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Číslo projektu |  |  | Číslo dokumentu |  |  |  |  | List | Rev. |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 004 200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 ze 4 | 0 |  |
| Projektová dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentace pro stavební řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| název akce: |  |  | Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu 1. Máje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| investor: |  |  | Statutární město Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| client: |  |  | Velká Hradební 8, Ústí nad Labem, 400 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo stavby: |  |  | p.p.č. 404 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| building site: |  |  | Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| charakter: |  |  | Dostavba a rekonstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| type of project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obsah: |  |  | F1.02 – Oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| content: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Technická zpráva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOPIE |
| 0 | 04/2010 | M. Krška |  |  | Ing. P. Kadlec |  |  | Ing. M. Gottlieb |  |  |  |  | Dokumentace pro stavební řízení |  |  |  |
| Rev. | Datum | Zpracoval |  | Podpis | Kontroloval |  | Podpis | Schválil |  |  | Podpis |  | Účel |  |  |  |

OBSAH:

1.	ÚVOD	3

1.1	Účel objektu	3

1.2	Dispozice řešení	3

2.	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	3

2.1	Účel objektu	3

2.2	Nátěry	3

3.	SEZNAM VÝKRESŮ	4

# ÚVOD

## Účel objektu

Účelem oplocení je ohraničit plochu stadionu, vymezit prostory pro specifická využití a přístup povolaných a dále zamezit vstupu nepovolaných osob.

## Dispozice řešení

Nové oplocení je situováno na čtyřech místech stavby. Na severozápadním rohu provozního objektu bude provedeno oplocení „O1“, na jihozápadním rohu objektu bude provedeno oplocení „O2“. Podél štítových stěn provozního objektu budou provedena oplocení „O3.1“ (severovýchodní roh) a oplocení „O3.2“ (jihovýchodní roh).

Oplocení „O1“ vede od rohu objektu ke stávajícím pokladnám a vymezuje vstup hráčů domácího mužstva do objektu. U oplocení budou situovány čtyři vstupní branky. Oplocení „O2“ bude vymezovat prostora přístup hráčů do objektu. Obě oplocení oddělují prostor hráčů od prostor diváků.

Oplocení „O3.1“ a „O3.2 oddělují prostor hrací plochy od prostoru pro diváky.

# STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

## Účel objektu

- OPLOCENÍ „O1“

Konstrukce oplocení je tvořena plotovými sloupky z čtvercových trubek 80x80x5 mm. Sloupky jsou propojeny dvěma horizontálními paždíky z uzavřeného profilu 60x40x3 mm. Na paždících jsou navařeny svislé tyčové profily L25/25/3 ve vzdálenostech max.110 mm. Sloupy oplocení budou kotveny do betonových patek z betonu C20/25, o rozměrech 500x500 mm, výšky 900 mm. Hloubka kotvení sloupků je 700 mm. V oplocení budou provedeny čtyři otevíravé branky šířky 1000 mm. Branky budou vybaveny štíty pro osazení vložkového zámku a kliky. Dále budou branky pro diváky vybaveny zástrčkami pro fixaci v otevřené poloze. Celková délka oplocení „O1“ je 21,5 m.

- OPLOCENÍ „O2“

Konstrukce tohoto oplocení je shodná s oplocením „O1“. V části oplocení bude kotvení upraveno pro kotvení do betonové nástupní plochy před vstupem do objektu. Sloupky budou opatřeny patní deskou a kotveny mechanickými kotvami do betonové plochy. Výškově bude oplocení upraveno dle podmínek stavby a sousedního objektu.

- OPLOCENÍ „O3.1“; „O3.2“

Pro toto oplocení bude využito zdemontované oplocení rozebrané při demolici tribuny (viz. objekt F2.300 – Demolice tribuny) Jedná se o systémové oplocení s pozinkovaným povrchem. Výška tohoto stávajícího oplocení je cca 1,8 m. Sloupky stávajícího oplocení budou opatřeny patní deskou a mechanicky kotveny do betonové zídky podél štítové stěny. Délka oplocení je 2x 11,0 m tj. celkem 22,0 m. Pro úpravu oplocení se uvažuje s potřebou cca 100 kg drobného materiálu.

## Nátěry

Ocelové prvky oplocení budou opatřeny dvojnásobným ochranným nátěrem. Barevnost nátěru bude RAL 5015 (nebeská modrá).

# SEZNAM VÝKRESŮ

| Číslo výkresu | Účel | Archivní číslo | Revize |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavební úpravy Městského stadionu 1. Máje |  |  |  |
| F 1 Pozemní objekty |  |  |  |
| F1.02 Oplocení |  |  |  |
| WA – 1 | Situace oplocení | GD-3-1547 | 0 |
| WA – 2 | Oplocení „O1“ – Dispozice | GD-3-1543 | 0 |
| WA – 3 | Oplocení „O1“ – Řez 1-1‘, pohled „P1“ | GD-3-1544 | 0 |
| WA – 4 | Oplocení „O1“ – Pohled „P“ | GD-3-1545 | 0 |
| WA – 5 | Oplocení „O2“ – Dispozice | GD-3-1546 | 0 |