| Kozinova 1 400 03 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | INVESTOR |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PM |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | G DESIGN |  |  |  | OR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ROZDĚLOVNÍK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Číslo projektu |  |  | Číslo dokumentu |  |  |  |  | List | Rev. |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 004 200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 z 6 | 1 |  |
| Projektová dokumentace Dokumentace pro stavební řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| název akce: |  |  | Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu 1. Máje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| investor: |  |  | Statutární město Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| client: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo stavby: |  |  | p.p.č. 404 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| building site: |  |  | Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| charakter: |  |  | Dostavba a rekonstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| type of project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obsah: |  |  | F 1 Pozemní objekty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| content: |  |  | F 1.01 Provozní objekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F 1.01.2 KONSTRUKČNÍ ČÁST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Technická zpráva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOPIE |
| 1 | 05/2010 | M.Krška |  |  | Ing. P. Kadlec |  |  | Ing. Gottlieb |  |  |  |  | Zapracování připomínek |  |  |  |
| 0 | 04/2010 | M. Krška |  |  | Ing. P. Kadlec |  |  | Ing. Gottlieb |  |  |  |  | Dokumentace pro stav. řízení |  |  |  |
| Rev. | Datum | Zpracoval |  | Podpis | Kontroloval |  | Podpis | Schválil |  |  | Podpis |  | Účel |  |  |  |

OBSAH:

1.	KONSTRUKČNÍ SYSTÉM	3

1.1	Nosná konstrukce	3

1.2	Základy - piloty	3

1.3	Konstrukce střechy	4

2.	MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ, VÝROBKY	4

2.1	Nosné konstrukce	4

2.2	Stropní konstrukce	4

2.3	Piloty	4

2.4	Ocelová konstrukce - střecha	4

3.	HODNOTY UŽITNÝCH ZATÍŽENÍ	5

4.	sPECIFICKÉ POŽADAVKY NA DOKUMENTACI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	5

5.	Realizace	5

6.	seznam výkresů	6

# KONSTRUKČNÍ SYSTÉM

## Nosná konstrukce

Nosná konstrukce provozního objektu je řešena jako monolitická rámová v příčných moulových osách 1 až 6. Svislými nosnými prvky jsou monolitické železobetonové sloupy profilu 400 x 400 mm a 400 x 600 mm.

Nosnými prvky stropní konstrukce a prvků tribuny jsou železobetonové monolitické průvlaky šířky 400 mm (při horním líci) a 700 mm (při dolním líci). Výška průvlaků je 500mm. Na bocích průvlaků je vytvořen ozub výšky 200 mm a šířky 150 mm pro osazení stropních prvků.

V podélném směru jsou jednotlivé rámy ztuženy (rozepřeny) monolitickými ztužidly 300 x 500 mm. Část ztužidel bude součástí monolitických stropních konstrukcí.

Nosnými prvky schodišťových ramen a monolitických dobetonávek stropů jsou schodišťové stěny tl. 300 mm. Schodišťová ramena jsou monolitická a jsou vetknuta do schodišťových stěn. Monolitické stropní konstrukce jsou provedené v nezbytně nutném rozsahu.

Stropní konstrukce objektu je tvořena stropními předpjatými panely délky 8,6 m, výšky 300 mm, šířka panelů je 600 mm a 1200 mm. Pro provedení prostupů pro potrubí VZT budou provedeny dobetonávky. Rovněž nástupní a výstupní ramena schodišť budou kotvena do stropních dobetonávek.

Vodorovné prvky tribuny tvořící stupně pro diváky budou provedeny z prefabrikovaných předpjatých prvků „L“. Tyto prvky budou osazeny na šikmých průvlacích s bočními ozuby.

Obvodové hrazení tribuny a hrazení u středového vstupu bude provedeno jako monolitické na šikmých průvlacích.

Ve 4.N.P. budou železobetonové sloupy v ose „A“ a „B“ ukončeny pod konstrukcí střechy. Na zhlaví sloupů bude osazena nosná konstrukce střechy.

………………………………

## Základy - piloty

Nosné sloupy monolitické konstrukce budou vetknuty do zhlaví vrtaných pilot. Pro objekt jsou navrženy piloty průměru 900 mm a 1200 mm. Zhlaví pilot bude provedeno v průměru 1600 mm a výšky 1500 mm. Úroveň zhlaví pilot je zvolena na kótě -0,700 m a -1,050 m, u výtahové šachty na kótě -1,500 m.

PARAMETRY PILOT:

V OSE „A“ ………………..Ø 900 mm

DL. 8,0 m

V OSE „B“…………………Ø 1200 mm

DL. 15,0 m

V OSE „C“…………………Ø 1200 mm

DL. 8,5 m

Pod schodišťovými stěnami jsou navrženy piloty Ø 900 mm, délky 9,5 m.

## Konstrukce střechy

Nosnou konstrukci střechy tvoří svařovaný nosník tvaru I (výška 690mm, šířka pásnice 230mm). Stojina nosníku je tl. 20mm, tl. pásnice je 25mm.

Nosníky jsou situovány v modulových osách 1 až 6.

Mezi nosníky budou vevařeny krokve z profilu IPE 240. V osových vzdálenostech 0,6 až 1,0m.

Na nosnících budou krokve podporovány ocelovými výztuhami tl. 12mm ve tvaru lichoběžníku šířky 100mm na pásnici a 150mm pod krokvemi. Na obvodu střechy budou v roztečích cca 3,0m přivařeny svislé stojky z profilu I 160. Na stojky bude osazen krycí plášť z Cetris desek tl. 25mm.

Konstrukce nosníků bude na betonové sloupy osazena pomocí ocelových čtyřhranných trubek MSH 150x150x14,2mm, které budou osazeny na ocelová zhlaví železobetonových sloupů.

Ocelové sloupy budou v ose „B“ vystupovat nad úroveň střešní konstrukce.

U vrcholu sloupů budou kotvena šikmá táhla pro zavěšení profilu nosníků. Táhla budou z trubek Ø 102/12.

# MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ, VÝROBKY

## Nosné konstrukce

Veškeré monolitické konstrukce objektu budou provedeny z betonu C 35/45, výztužné prvky budou z oceli „R“ (10505).

## Stropní konstrukce

Stropní konstrukce budou provedeny z předpínaných stropních panelů „SPIROLL“ tl. 300 mm.

Stupně tribuny budou provedeny z prefabrikovaných předpínaných prvků tvaru „L“. Délka prvků je 8,6 m a 3,2 m (alternativně možné provést ocelobetonovou konstrukci).

Stropní dobetonávky budou buď monolitické kotvené do monolitické konstrukce objektu, nebo železobetonové kombinované s válcovanými profily.

## Piloty

Piloty budou provedeny z betonu  C 30/37 a ocelové výztuže „R“ (10 505).

## Ocelová konstrukce - střecha

Hlavní střešní nosník bude vyroben z oceli třídy S355 (dříve zn. 11523).

Ostatní střešní prvky budou z oceli třídy S235 (dříve zn. 11373).

# HODNOTY UŽITNÝCH ZATÍŽENÍ

- Sníh dle ČSN EN 1991-1-3………….. Sněhová oblast II.

- Vítr dle ČSN EN 1991-1-4…………... Větrná oblast II.

- Užitné zatížení:

  - Tribuna: kategorie C2 – 4kN/m2

  - Ostatní prostory: kategorie B – 2kN/m2

  - Venkovní schody: kategorie C2 – 4kN/m2

# sPECIFICKÉ POŽADAVKY NA DOKUMENTACI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

- Pro realizaci stavby musí být zpracována dodavatelská dokumentace pro výrobu ocelové konstrukce.

- Pro provádění monolitických konstrukcí musí být zpracována dokumentace železobetonových konstrukcí, včetně uložení O.K. na železobetonové konstrukce.

- Výrobní dokumentace předpínaných prvků – stupňů tribuny.

- Při zpracování dokumentace O.K. je nutné uvažovat s nadvýšením hlavních nosníků O.K.

# Realizace

Výroba O.K.:

- OK výrobní skupiny Ba

- Nadvýšení konzoly nosníku 40mm

- Požadavek na výrobce : „ Velký průkaz způsobilosti“ podle ČSN 73 2601 Z2

- Dovolené úchylky OK dle ČSN 73 2611

Výstavba železobetonového skeletu:

- Podle ČSN P ENV 13 670 - 1

- Kontrolní třída č.2

- Tolerance podle části 10 a přílohy „F“ ČSN P ENV 13670 - 1

Pozor!

Pro provádění stavby bude v ploše výtahové šachty objektu proveden železobetonový základ pro osazení stavebního jeřábu.

Parametry základu:

- Rozměr: 2,0x2,0m

- Hloubka: 1,5m

- Horní plocha na úrovni: -1,5m

Základ bude kotven na 10ks mikropilot délky 10m.

# seznam výkresů

| Číslo výkresu | Účel | Archivní číslo | Revize |
| --- | --- | --- | --- |
| F 1.01 Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu 1. Máje |  |  |  |
| F1.01.2 Konstrukční část |  |  |  |
| WA – 01 | Dispozice pilot | GD-2-1078 | 0 |
| WA – 02 | Piloty – řezy A-A‘, B-B‘ | GD-3-1555 | 0 |
| WA – 03 | Piloty – řezy C-C‘, D-D‘, E-E‘ | GD-2-1079 | 0 |
| WA – 04 | Půdorys 1. N.P. | GD-2-1084 | 1 |
| WA – 05 | Půdorys 2. N.P. | GD-2-1085 | 1 |
| WA – 06 | Půdorys 3. N.P. | GD-2-1086 | 1 |
| WA – 07 | Půdorys 4. N.P. | GD-2-1087 | 1 |
| WA – 08 | Řez 1-1‘ | GD-1-0644 | 1 |
| WA – 09 | Řez 2-2‘ | GD-1-0645 | 0 |
| WA – 10 | Ocel. konstrukce střechy | GD-2-1095 | 0 |
| WA – 11 | Ocel. konstrukce střechy – ŘEZ I-I | GD-X-0928 | 0 |

PŘÍLOHA:    STATICKÝ VÝPOČET