Příloha č. 01 Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace

„Knižní skener pro Archiv města Ústí nad Labem“

TECHNICKÁ SPECIFIKACE - KNIŽNÍ SKENER

Uvedená technická specifikace předmětu veřejné zakázky představuje minimální úroveň požadavků zadavatele. Dodavatel je oprávněn nabídnout jiné rovnocenné řešení.

Účastník zároveň spolu s touto vyplněnou technickou specifikací předloží v nabídce produktový list zboží, které nabízí.

Typ/identifikace výrobku a výrobce (obchodní značka nabízeného výrobku): DODAVATEL DOPLNÍ

- ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Kompaktní samostatná skenovací jednotka pro formát skenování A2+, s odnímatelnou motorizovanou knižní kolébkou – kolébka nesmí být pevnou součástí skeneru. Zařízení umožňuje digitalizaci v souladu s normami ISO 19264-1, Metamorfoze a standardy FADGI 3*.

- Snímací hlava: 156 Mpixel, snímač matrix*, optické rozlišení 600 dpi

- Technologie zabraňující rušivým efektům vznikajícím překrýváním nebo prolínáním dvou pravidelných a málo odlišných rastrů.

- Bez mechanické uzávěrky

- Náhled v reálném čase

- Plně automatické ostření, vyvážení černé a bílé, kalibrace

- Automatická expozice

- Stejná rychlost bez ohledu na formát dokumentu

- Automatická detekce formátu dokumentu

Optické rozlišení:

- min. 600 x 600 dpi

Formát skenování:

- min. 440 x 635mm se sklem a knižní kolébkou

- min. 510 x 720mm bez knižní kolébky

Výstup hloubka:

- Možnost volby 24 bit pro barvu nebo 48 bit pro barvu

- 8 bit pro stupně šedé

- 1 bit v binární

Hloubka ostrosti:

- 9cm

Typy souboru pro výstup:

- minimálně následující formáty: TIFF, TIFF G4, vícestránkový TIFF, TIFF 12bit, JPEG, BMP, PDF, vícestránkové PDF, JPEG 2000

Osvětlení:

- LED osvětlení

- Bez UV, bez IR

- Řízeno softwarem

Funkce skeneru:

- Náhled v reálném čase

- Automatická detekce stránky

- Automatický ořez

- Automatická kalibrace

- Detekce otáčení stránek

- Vložené úpravy snímku

- Vícejazyčný

- Funkce vzdálené údržby

Ovládání skeneru:

- Multi-automatické a intuitivní režimy snímání (sklo, nožní spínač, flip detekce stránky)

Vylepšení výsledného procesu (postprocessing):

- Vylepšení kvality obrazu (vylepší celkový dojem obrazu, hlavně pro barevné předlohy)

- Vymazání lidských prstů (odstranění konečků prstů z výsledného obrazu)

- Odstranění zešikmení (vyrovnání zešikmení naskenované předlohy)

- Korekce zakřivení (korekce zakřivení textu při skenování)

- Vylepšení detailů (zaostření písmenek textu)

- Vylepšení kontrastu (vyčištění pozadí stran, vybělení)

- Přizpůsobení úrovní (automatické vylepšení histogramu obrázku)

Knižní kolébka odnímatelná:

- Knižní kolébka na formáty dokumentů až 420 x 640 mm

- Maximální šířka hřbetu 10 cm a váha knihy 10 kg

- Motorizovaný pohyb nahoru a dolů.

- Samo - otevírací sklo s úpravou na vysoký tlak.

- Automatické zachycení skla při zavření.

- 90° pozice skla při skenování bez skla.

Doba skenování:

600 x 600 dpi optical na A2 format maximálně do 4 sec. na barevný snímek

Hmotnost skeneru včetně kolébky:

do 100 Kg

Příslušenství:

- SW pro ovládání skeneru – metadata, Mets výstupy, ICC profily

- USB nožní spínač

- XRITE* – kalibrační štoček

- Externí monitor úhlopříčka min. 24“, Full HD 1920 x 1080 pro náhled v reálném čase

- Obslužné PC/notebook

- externí pracovní stanice bude plně kompatibilní pro komplexní práci se skenerem

- OS Windows11 Pro. (nutná kompatibilita se stávajícími technologiemi zadavatele a uživatelů)

- ZÁRUKA, SERVIS A DALŠÍ POŽADAVKY

- Záruka a podpora: min. 60 měsíců (5 let).

- Každý rok po dobu záruky - 2x profylaxe zařízení.

- Zaškolení personálu pro obsluhu skeneru v počtu 4 osob.

- Další podmínky a požadavky tímto dokumentem neupravené jsou uvedeny v těle příslušné kupní smlouvy.

Cena za 1 ks Knižního skeneru včetně dalších požadavků bez DPH: doplní dodavatel

Cena za 1 ks Knižního skeneru včetně dalších požadavků vč. DPH: doplní dodavatel

Dodavatel čestně prohlašuje, že jím nabízené zboží bezvýhradně splňuje veškeré zadavatelem uvedené parametry a požadavky a jedná se o zboží nové a nepoužité.

V ..................................... dne .....................

......................................................................

obchodní název / jméno dodavatele

jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za dodavatele, funkce a podpis